ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Поставка автомобильного фургона 

ОКВЭД – 34.10.4 ОКДП 3410040
СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


8РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


8РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


8РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


8РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


9РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


9РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


9РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


9РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


9РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


9РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Автомобиль 

«FIAT DUCA TO STANDARD VAN LWB H3 35»
(или «эквивалент» или «аналог»)


	Технические характеристики:

(критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»)).

Тип кузова – цельнометаллический фургон.

Количество мест – 3

Цвет кузова – белый. 

Цвет салона – серый.

Размеры:

габаритная длина – не более 5998 мм;

габаритная ширина – не более 2050 мм;

габаритная высота – не более 2764 мм;

колесная база – не менее 4035 мм;

дорожный просвет – не менее 190 мм.

Передний свес – не более 948 мм.

Задний свес – не более 1015 мм.

Колея передних колес – 1810 мм.

Колея задних колес – 1790 мм.

Задняя дверь (ширина/высота) – 1562/2030 мм.

Боковая сдвижная дверь правая (ширина/высота) – 1250/1755 мм
Боковая сдвижная дверь левая (ширина/высота) – 1250/1755 мм.

Грузовой отсек:

Максимальная длина – 3705 мм.

Максимальная ширина – 1870 мм.

Максимальная высота – 2172 мм.

Расстояние между арками колес – 1422 мм.

Погрузочная высота (без груза) – 535 мм.

Снаряженная масса автомобиля – 2050 кг.

Грузоподъемность (включая водителя) – 1450 кг.

Разрешенная максимальная масса – не более 3500 кг.

Двигатель – дизельный, 4-цилиндровый, рядный, рабочий объем 2287 см3, максимальная мощность 130 л.с., максимальный крутящий момент 320 Н*М.

Степень сжатия – 16,2:1

Система газораспределения – DOHC (зубчатый ремень).

Система подачи топлива – Common Rail MultiJet II с электронным управлением непосредственного впрыска, турбонагнетателем и промежуточным охладителем.

Система зажигания – посредством сжатия.

Экологический класс – Евро 4.
Применяемое топливо – дизельное топливо, соответствующее спецификации стандарта ГОСТ Р 52368-2005 (EН590-2009).

Расход топлива по стандарту NEDC – не более 7,3 л на 100 км.

Выбросы CO2 по стандарту NEDC – не более 194 г. на 100 км.

Емкость топливного бака – не менее 125 л.

Максимальная скорость – 145 км/час.

Тип привода – передний.

Трансмиссия – механическая, 6ти ступенчатая.

Рулевое управление – реечное с усилителем.

Передняя подвеска – независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя подвеска – зависимая, с продольными  параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода.

Передние тормоза – дисковые, вентилируемые.

Задние тормоза – дисковые, вентилируемые.

Комплектация:

Защита картера двигателя (сталь с комплектом крепежа).

Аккумулятор увеличенной емкости (110 А/ч).

Генератор увеличенной мощности (180 А/ч).

Галогенные фары с двойными параболическими линзами.

Наружные зеркала заднего вида на дверях с двухрычажными креплениями и повторителями указателя поворота.

Запираемая крышка горловины топливного бака под лючком.

Интегрированный задний противотуманный фонарь и фонарь движения задним ходом.

Фильтр типа «Green filter» и датчик воды в дизельном топливе.

Боковые защитные молдинги.

Третий стоп-сигнал.

Топливный бак увеличенного объема – 125 литров.

Вторая сдвижная дверь (левая).

Открывание задних распашных дверей на 270⁰.

Противотуманные фары.

Дневные ходовые огни (LED лампы).

Омыватель фар.

Шины увеличенной размерности 225/75 R16C.

Легкосплавные диски 16" Diamond.

Гайки секретные – 1 комплект.

Полноразмерное запасное колесо.

Лебедка запасного колеса.

Задние брызговики.

Передние брызговики.

Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова.

Рулевая колонка, регулируемая по высоте.

Панели дверей кабины с механизмами управления дверями и электростеклоподъемниками.

Многофункциональная приборная панель с отсеками для хранения мелочей.

Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником.

Водительское сиденье с регулировкой по высоте.

Подогрев водительского сиденья.

Подушка безопасности водителя.

Подушка безопасности пассажиров.

Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности.

3-точечные ремни безопасности с натяжителем для сидений, расположенных в кабине.

Подголовники с регулировкой по высоте для сидений, расположенных в кабине.

Мягкий подголовник с логотипом "Ducato".

Сплошная перегородка грузового отсека.

Запираемый ящик в центральной консоли.

Полочка над сиденьем водителя.

Накладка сидений.

Защита пола грузового отсека (фанера с нескользящим и непромокаемым покрытием).

Инструментальная панель High Level.

Приборная панель Techno.

Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов.

Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик).

Сервотроник (гидроусилитель с изменяемым коэффициентом усиления).

Дисплей с электронными часами и маршрутным компьютером.

Розетка на 12В.

Теплоотражающие стекла и передние электрические стеклоподъемники.

Спидометр.

Центральный замок с дистанционным управлением.

Потолочная лампа для грузового отсека.

Съемный потолочный плафон.

Автоматический климат-контроль.

Датчик дождя и освещенности.

Электропривод и подогрев зеркал заднего вида.

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида.

Дополнительный обогреватель кабины автомобиля.

Программируемый предпусковой подогреватель Webasto.

Догреватель Webasto Termo Top Z.

Прикуриватель.

Электророзетка 12В в грузовом отсеке.

Крючки для крепления груза, расположенные на половине высоты грузового отсека.

Датчик уровня масла двигателя.

Модуль трансляции данных CAN-шины в формат Fleet Management System.

Ограничитель скорости + Круиз-контроль.

Дополнительная блокировка замков.

Охранная система с датчиком периметра.

Увеличенные тормозные диски.

Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы.

Электронная система курсовой устойчивости (ESC) c антиблокировочной тормозной системой (ABS), системой распределения тормозных усилий (EBD), адаптивным управлением в зависимости от загрузки (LAC), гидравлическим усилителем экстренного торможения (HBA), системой предотвращения опрокидывания и системой помощи при трогании на подъеме (Hill Holder).

Комплексная система контроля безопасности в движении Traction +.

Камера заднего вида.

Задние датчики парковки.

Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением, сенсорным экраном 5" и DAB-радио.

Дефлекторы окон.

Комплект резиновых  ковриков салона (для 3-х сидений).

Фаркоп и комплект проводки фаркопа (7-и контактный разъем) с установкой.

Набор автомобилиста (знак, аптечка, огнетушитель, трос) – 1 шт.

Баллонный ключ и домкрат.

Зимние шины:

Nokian Hakkapeliitta C Cargo 225/75 R16 C 121/120 R TL M+S – 1 комплект.

Технические требования к зимним шинам, поставляемым  в дополнительном оборудовании:

Модель шины - «Nokian Hakkapeliitta C Cargo».

Маркировка - 225/75 R16 C 121/120 R TL M+S.

Четырёхгранный шип.

Ориентированная ошиповка (Eco Stud System 4).

Технология ошиповки Eco Stud System.

Индикатор степени износа.

Инфо-участок.

Защитное ребро диска.

Уплотнительное кольцо.

Конструкция стального брекера BETRU
	шт.
	1
	не позднее 15.12.2015 года с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем,
но не менее 24 месяцев без ограничения пробега




РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый автомобиль должен быть новым, не состоявшим на регистрационном учете в ГИБДД, без пробега (согласно показаний штатного блока управления двигателем), год выпуска 2015 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также автомобиля, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Автомобиль должен быть поставлен в комплектном состоянии. Свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемый автомобиль должен иметь маркировку.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного автомобиля осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества на складе Заказчика (склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк» г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37).

Приемка автомобиля осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостатков, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по качеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура – в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 с указанием цен – в двух экз.;

- оригинал счета, и счета-фактуры;

- документы о сертификации;

- оформленный гарантийный талон;
- паспорт транспортного средства (с заполненной графой о номере одобрения типа ТС и отметкой об уплате утилизационного сбора), руководство по эксплуатации, сервисная книжка, копия одобрения типа транспортного средства или копия свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, руководства по эксплуатации и паспорта дополнительного обогревателя кабины автомобиля, программируемого предпускового подогревателя Webasto и догревателя Webasto Termo Top Z, документы, подтверждающие таможенную очистку автомобиля (копия таможенной декларации), документация на аудиосистему;

- акт приемки – передачи в 3 экз.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка до складов экспедиции ФГУП «ПО «Маяк» г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37.

Автомобиль должен транспортироваться только в соответствии с требованиями установленными производителем, обеспечивающими его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Перевозка должна осуществляться автовозом.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 24 месяцев без ограничения пробега.


РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Автомобиль должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, предъявляемым к данному типу транспортного средства в соответствии с его назначением, или требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720, в случаях, предусмотренных решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

Наличие у поставщика авторизированного и сертифицированного сервисного подразделения в радиусе 200 км от г. Озерска Челябинской области, для прохождения ТО и гарантийного обслуживания.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



