ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку погрузчиков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка погрузчиков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемый к поставке погрузчик должен быть серийно выпускаемым, годом выпуска не ранее 2013 г., новым.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Погрузчик JCB 190
(или эквивалент)
	Двигатель 

Полезная мощность двигателя не менее 44,7 кВт / не менее 61 л.с.

Ручной рычаг газа с электронным управлением

Трансмиссия гидростатическая

Сервоуправление гидростатичестической трансмиссией

7-ми позиционные джойстики управления погрузчика

Однобалочная стрела, расположенная справой стороны погрузчика

Аварийный клапан опускания стрелы

Функция вертикального подъема стрелы

Боковая дверь для безопасного входа и выхода, расположенная с левой стороны погрузчика

Шины одинакового размера не менее 10х16,5х8PR;

Остальное

Полностью остекленная кабина;

Зеркало заднего вида сферической формы;

Откидная кабина;

Выключатель массы;

стандартный  отопитель кабины с системной против запотевания стекол;

Ковш погрузчика шириной 1829мм с зубьями объемом не менее 0,44м*3;

Быстросъемная фронтальная механическая каретка для быстрой смены навесного оборудования

Вилы погрузчика

Вспомогательный гидравлический поток производительностью не менее 70л/мин;

Обзорность с рабочего места оператора не менее 270 градусов

Виниловое подрессоренное кресло оператора

Инерционный ремень безопасности оператора;

Проблесковый маячок

Шприц для смазки шарниров

Конструкционная масса не менее 3225кг

Габаритные размеры не менее, мм:3560/1600/1980

Колесная база не менее, мм:1070

Угол съезда не менее градусов:25

Высота разгрузки (ковш опущен) не менее, мм:2260

Высота разгрузки (поверх бортов) не менее, мм:2840

Высота подъема стрелы до полностью поднятого шарнирного пальца не менее, мм:3000

Вылет на уровне земли (режущая кромка) не менее, мм:1000

Максимальный вылет при полном подъеме (режущая кромка) не менее, мм:990

Глубина копания (режущая кромка в горизонтальном положении) не менее,мм:-10

Угол подъема ковша на уровне земли не менее,градусов:30

Угол опрокидывания ковша не менее, градусов:42

Радиус поворота по краю ковша не менее,мм:2090

Радиус поворота по быстросъемной каретке не более,мм:1140

Радиус поворота по задней части рамы не менее, мм:1650

Дорожный просвет не менее, мм: 210

Номинальная грузоподъемность не менее, кг:862

Опрокидывающая нагрузка не менее, кг:1723

Подъемная сила погрузчика не менее, кг:1570

Усилия отрыва ковша не менее, кг:2140

Емкость гидравлической системы погрузчика не менее, л:42

Емкость топливного бака не менее, л:98

Емкость системы охлаждения двигателя не менее, л:15

Емкость масляной системы двигателя не менее, л:10

Емкость левого кожуха цепной передачи не менее, л:7,6

Емкость правого кожуха цепной передачи не менее, л: 7,6  
	не менее 12 месяцев 
без ограничения м/ч
	2
	ед.

	2
	Бурильное оборудование для погрузчика
	Бурильное оборудование ОДНОИМЕННОГО производителя, адаптированное под работу с погрузчиком. в составе: 

1) переходная плита – 1 шт.; 

2) УСИЛЕННЫЙ (HEAVY DUTY) шнек диаметром 460мм и 600мм, длиной 1200 мм – 1 шт.; 

3) удлинитель (1000 мм) – 1 шт.; 

4) привод – 1 шт.  
	не менее 12 месяцев 
без ограничения м/ч
	2
	к-т


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость погрузчиков, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

Самовывоз со склада в Москве или Московской области.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора.
Начальник транспортного отдела                                                                                                                                                                 Д.С. Осетрин
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                                 Д.С. Осетрин                                         

