- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос пластинчато-роторный Типа RZ 6 или эквивалент | 2-ступенчатый, Vacuumbrand, максимальная скорость откачки, м3/ч – 5,7 предельный вакуум (общий), мбар – 2х10-3 число ступеней откачки – 2 минимально необходимый уровень масла, л – 0,35 максимально необходимый уровень масла, л – 0,75 мощность электродвигателя, кВт – 0,30 габариты (ДхШхВ), мм – не более 370142х207 вес, кг – не более 16,4 Применяются в ситуациях, когда необходимо достичь предельного вакуума вплоть до 10-3 мбар при средних скоростях газового потока. Высокий коэффициент проводимости; высокая скорость откачки даже вблизи предельного вакуума; высокий допустимый объем паров воды и растворителей, благодаря большой емкости газового балласта (до 10% производительности насоса); тихий рабочий ход и хороший предельный вакуум даже при использовании газового балласта. При отключении насоса герметичный масляный контур исключает проникновение в корпус насоса агрессивных газов или примесей, содержащихся в масле. Компактная конструкция и малый вес. | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее установленного заводом-изготовителем;

- товар (Оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).