	
	      УТВЕРЖДАЮ
      Председатель закупочной комиссии №1

      ОАО «Трансэнерго» 

       ______________ С.П. Саранчук
       «26» мая 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку фильтра ионитного параллельноточного 1-1,0-0,6 для натрий -катионирования для нужд ОАО «Трансэнерго»

№150526/7143/160

том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
www.zakupki.gov.ru ________________________

            www.a-k-d.ru ________________________

2015
Предмет закупки: Фильтр ионитный параллельноточный для натрий-катионирования ФИПа I 1,0-0,6 Na-I. Материал корпуса — углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием, в комплекте с верхним и нижним распределительным устройством без обвязки и арматуры КИП. Нижнее распределительное устройство и фильтрующие элементы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. НРУ лучевого щелевого типа, ВРУ лучевого типа с отверстиями.
Требования к закупке: Не допускается изготовление фильтра  из материалов бывших в употреблении.

Поставляемый товар должен иметь Сертификат соответствия Техническому регламенту таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 и паспорт завода изготовителя.
Объём закупки: 1 шт.
Срок поставки  до 30 июля 2015 года.
Технические характеристики:
Диаметр — 1000мм

Давление — 0,6МПа (6 кгс/см2)

Температура — 40ºС

В фильтре используется катионит КУ2-8 с диаметром фракции 0,325-1,2 мм
