Приложение 1 к Заявке 

Исх. № ________ от ________ 

                                               УТВЕРЖДАЮ

                                              Зам. генерального директора-директор НПК
                                                   «ЛУЦ» ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

                                                                                      ____________ А.П. Строкач
                                                                                «____»___________ 2013г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
  на поставку магнетрона типа ДК-100 с магнитной системой SmCo
по инвестиционному проекту:

Техническое перевооружение производственных корпусов ФГУП «НИИЭФА им.Д.В. Ефремова» для создания промышленного корпуса для производства циклотронов для ядерной медицины, г. Санкт-Петербург
Номер позиции в Годовой программе закупок на 2013г.:   

1. Наименование: Магнетрон типа ДК-100 с магнитной системой SmCo.
2. Назначение, технические характеристики и требования к оборудованию.
Состав комплекта и краткая техническая характеристика:

В состав комплекта входит магнетронный модуль, блок питания и комплект графитовых мишеней.
1) Магнетронный модуль типа ДК- 100 имеет магнитную систему на основе постоянных магнитов SmCo и интенсивное водяное охлаждение. Максимальная мощность магнетрона составляет 7 кВт. 
Режим работы магнетрона при распылении чистого графита (типа МПГ7): максимальный ток разряда 3,4 А, напряжение разряда до 750 В при давлении рабочего газа в вакуумной камере 5÷7·10-3  мм рт. ст. При таком режиме распыления плотность мощности разряда составляет  120 Вт/см2. Площадь распыления мишени должна быть не менее 22 см2. Скорость осаждения графита на расстоянии от мишени до подложки 60 мм должна быть не менее 3 мкм/час. Необходимо обеспечить возможность отпыла мишени на заслонку.

2) Блок питания магнетронного модуля должен быть инверторного типа. Обязательно наличие специальной схемы  дугогашения для защиты магнетронного модуля.

Ток блока питания непрерывный максимальный - 12 А. Напряжение  400 ÷750 В. Потребляемая мощность от трехфазной сети (3×380 В, 50 Гц)  -    до 10 кВт.

3) Комплект мишеней из графита (2 шт.) Графитовые мишени изготавливаются из чистого графита (типа МПГ7). Их конструкция должна быть адаптирована к магнетронному модулю.
3. Комплектность поставки оборудования:

 Магнетронный модуль ДК-100, блок питания, комплект графитовых мишеней.
4. Условия поставки
В состав поставки должны входить следующие работы (затраты):
изготовление;

упаковка;

транспортировка (со страхованием груза) к месту монтажа и наладки (ФГУП 

«НИИЭФА им.Д.В.Ефремова», 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога 
на Металлострой, д.3);
Срок поставки – не позднее 31.05.2013г. (согласно ГПЗ)
5. Гарантийные требования:

Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 

Гарантийное обслуживание должно осуществляться в течение не менее 12 месяцев с момента передачи оборудования Заказчику.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание должно осуществляться сервисной организацией Поставщика.

6. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок их транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

7. Требования к технической документации
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке, включающим паспорт, инструкцию по эксплуатации и другую документацию, поставляемую компанией–производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
8. Прочие условия
8.1. Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. 
8.2. Протоколы согласования технических требований к оборудованию, подписанные в процессе изготовления, становятся неотъемлемой частью технического задания.
9. Место поставки:
ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.
Техническое задание разработали:
Начальник лаборатории ВЛ-15                                        Григоренко С.В.
Старший научный сотрудник ВЛ-15                              Межов И.И.

