ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку серверных корпусов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

            Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству

Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования



	Серверный корпус AIC RMC-4S1-50R0-0-204  или эквивалент
Серверный корпус AIC RSC-3EH0-80PS-SA2E-0C0  или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров



	1. Серверный корпус AIC RMC-4S1-50R0-0-204  или эквивалент

Корпус должен быть совместим с блоком питания.
Корпус:

1) Формат корпуса: не менее 19˝, 4U
2) Вес без блока питания – не более 17 кг

3) Место под MB стандарта «ATX/SSI CEB 12˝x10.5˝»
4) Дисковые отсеки:

внешние: не менее 3 шт. формата 5.25˝, 1 шт. формата 3.5˝
внутренние: не менее 2 шт. формат 3.5˝ + опционально 2 шт. формат 3.5˝

5) Не менее 2-х вентиляторов (FAN-6038)
6) Не менее 2-х вентиляторов (FAN-9025)
7) Не менее 2 отверстий для DB-9

Блок питания

1) Мощность блока питания не менее 500Вт

2) 2 Секции по 500Вт, с резервированием (1+1), EPS12V, активный PFC
3) Диапазон входного напряжения: не менее 90В не более 264В

4) Максимальная сила тока: при +5В не менее 35А, при +12В не менее 65А, при +3.3В не менее 25А

5) Диапазон защиты: от перегрузки по мощности: не менее 110%-160%, от повышенного напряжения

6) Защита от повышенного напряжения

7) Защита от короткого замыкания

8) Защита от повышенного тока

9) Защита от пробоя по напряжению

10) Возможность выдержать краткосрочное повышение мощности не менее чем на 50% выше номинальной

11) Разъем для подключения SATA устройств: не менее 4-х

2. Серверный корпус AIC RSC-3EH0-80PS-SA2E-0C0  или эквивалент
19˝ 3U корпус, 16.5x3.5˝ SAS2/SATA3 (1xSFF-8087 / 6G expander), корзины с серыми ручками, глубина не более 700мм, БП EMACS 800Вт EPS [80+Silver, PMBus] с резервированием (1+1), место под MB E-ATX/SSI EEB v3.6 12˝x13˝, Рельсы SR-TL28, Дисковые отсеки: 1xSlim DVD-Rom (внешние), 2x2.5˝ (внешние с горячей заменой), 16x3.5˝

 (внешние с горячей заменой), 

Охлаждение:3x120x120x38 (FAN-12038-HBR), черный, AIC.


	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

от + 10 до +40 °С
Влажность хранения

от 20 до 80%
Рабочая температура

от +15 до +32 °С
Рабочая влажность

от 20 до 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя на комплектующие, замену и обслуживание на месте, но не менее 36 месяцев. 




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

Серверный корпус AIC RMC-4S1-50R0-0-204 или эквивалент
300

шт

Серверный корпус AIC RSC-3EH0-80PS-SA2E-0C0 или эквивалент
50

шт



	                                Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – 10 недель с  даты  подписания  договора.



	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________   Васильева Е.О.

                                                                      подпись                                         

