Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Спецификация
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, кол-во.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Клапан 
запорный сильфонный 

Типа

У 26362.032-14 (15нж40п3)
или  эквивалент


	Общие характеристики:
Диаметр DN – 32 мм
Давление PN – 4,0 МПа (40 кгс/см2)
Материал корпуса – 12Х18Н9ТЛ
Рабочая среда: вода высокой чистоты (ВВЧ)
Температура рабочей среды: до +200°С
Тип соединения: фланцевое
Тип привода: ручной
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93
Масса, с комплектом ответных фланцев:  не более 16,3 кг

Приемка ОТК.
Комплект поставки:

Клапан, комплект ответных фланцев, РЭ (ТО), инструкция по эксплуатации, паспорт (допускается 1 шт. на партию)
Маркировка (давление, температура, условный проход, обозначение, зав.номер, товарный знак предприятия-изготовителя).

 Упаковка (Тарные ящики, исключающие возможность механического повреждения, воздействия атмосферных осадков. Проходные отверстия закрыты заглушками).


	шт.
	6

	2
	Клапан 

запорный сильфонный
Типа 

У 26362.050-17 (15нж40п3)

или эквивалент


	Общие характеристики:

Диаметр DN – 50 мм

Давление PN – 4,0 МПа (40 кгс/см2)
Материал корпуса – 12Х18Н9ТЛ

Рабочая среда: вода высокой чистоты (ВВЧ)

Температура рабочей среды: от -70° С до +200°С

Тип соединения: фланцевое

Тип привода: ручной
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93
Масса, с комплектом ответных фланцев:  не более 25,5 кг
Приемка ОТК.
Комплект поставки:

Клапан, комплект ответных фланцев, РЭ (ТО), инструкция по эксплуатации, паспорт (допускается 1 шт. на партию)
Маркировка (давление, температура, условный проход, обозначение, зав.номер, товарный знак предприятия-изготовителя).

 Упаковка (Тарные ящики, исключающие возможность механического повреждения, воздействия атмосферных осадков. Проходные отверстия закрыты заглушками).


	шт.
	5

	3
	Клапан 

запорный сильфонный 

Типа

У 26549.015-21 (15нж66п1)

или эквивалент


	Общие характеристики:

Диаметр DN – 15 мм

Давление PN – 4,0 МПа (40 кгс/см2)
Материал корпуса – 12Х18Н9Т

Рабочая среда: вода высокой чистоты (ВВЧ)
Температура рабочей среды: от -100° С до +350°С

Тип соединения: фланцевое

Тип привода: ручной
Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-9
Масса, с комплектом ответных фланцев:  не более 7,2 кг
Приемка ОТК.
Комплект поставки:

Клапан, комплект ответных фланцев, РЭ (ТО), инструкция по эксплуатации, паспорт (допускается 1 шт. на партию)
Маркировка (давление, температура, условный проход, обозначение, зав.номер, товарный знак предприятия-изготовителя).

 Упаковка (Тарные ящики, исключающие возможность механического повреждения, воздействия атмосферных осадков. Проходные отверстия закрыты заглушками).


	шт.
	2

	4
	Затвор обратный 
Типа

Л 44104-040 (19нж75п)
или эквивалент
	Общие характеристики:

Диаметр DN – 40 мм

Давление Pр – от  0,05 до 2,5 МПа (0,5 до 25 кгс/см2)
Материал корпуса – 08Х18Н10Т

Рабочая среда: вода высокой чистоты (ВВЧ)
Температура рабочей среды: от -50° С до +140°С

Тип соединения: под приварку
Масса:  не более 2,3 кг
Приемка ОТК.

Комплект поставки:

Клапан, РЭ (ТО), инструкция по эксплуатации, паспорт (допускается 1 шт. на партию)
Маркировка (давление, температура, условный проход, обозначение, зав.номер, товарный знак предприятия-изготовителя).

 Упаковка (Тарные ящики, исключающие возможность механического повреждения, воздействия атмосферных осадков. Проходные отверстия закрыты заглушками).


	шт.
	2


                 Начальник 1205
        Г.Л. Шитарев
