ТОМ 2 Техническая часть

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Масло для холодильных машин ХФ 22-24 ГОСТ 5546-86 Масло индустриальное И-40А ГОСТ 20799-88 Масло для холодильных машин ХА-30 ГОСТ 5546-86 Масло моторное М-14В2 ГОСТ 12337-84 Масло вакуумное ВМ-1С ТУ 38.1011187-88. Наименование показателей; Норма требований. Вязкость кинематическая, мм2/с:. - при 50°С, в пределах; 35. Зольность,% не более; 00,1. Содержание механических примесей; отсутствие. Содержание воды; отсутствие. Содержание водорастворимых кислот и щелочей; отсутствие. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже; 243. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ. из мед. масла; бесцветное. из белых масел, не более; 0,5. Запах:. из мед. масла; Отсутствие. из белых масел, не более; Лёгкий запах нефтепродукта. Упругость паров при 20°С, Па (мм.рт.ст), не более; 5,3х10-6 (4,0х10-8). Температура кипения, при которой упругость паров равнв 1,33Па (1х10-2 мм.рт.ст), °С; 140-150. Плотность при 20°С, г/см3, не более; 0,870. Масло вакуумное ВМ-4 ТУ 0253-04-7821-2002. Наименование показателей; Норма требований. Вязкость кинематическая, мм2/с:. при 50°С, в пределах; 48 – 57. при 100°С, в пределах; 8 – 11. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже; 200. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более; 0,2. Коксуемость, %, не более; 0,20. Температура застывания, °С, не выше; минус 15. Содержание воды; отсутствие. Упругость паров при 20°С, Па (мм рт.ст.), не выше; 5,3*10-3 (4,0*10-5). Плотность при 20°С, кг/м3, не более; 908. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более; 7,0. Масло трансформаторное ТКп ТУ 38.401-58-49-92. Наименование показателей; Норма требований. Вязкость кинематическая, мм2/с:. - при 50°С, не более; 9. - при -30°С, не более; 1500. Кислотное число, мг КОН/г, в пределах; 0,02. Содержание механических примесей; отсутствие. Содержание водорастворимых кислот и щелочей; отсутствие. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже; 135. Температура застывания, °С, не выше; минус 45. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более; 1,0. Тангенс угла диэлектрических потерь:. -при 90°С, % не более; 2,2. Плотность при 20°С, кг/см3, не более; 895. Смазка 1-13 ТУ 38.401-58-142-95. Наименование показателей; Норма требований. Вязкость эффективная при 0С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па с, не более; 500. Предел прочности при 80С, Па, не менее; 150. Температура каплепадения, С, не ниже; 120. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более; 20. Пенетрация при 25С, с перемешиванием; 180-250.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Все МЦ должны быть новыми с остаточным сроком годности не менее 80% от установленного производителем.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не определяются

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не определяются

Подраздел 1.5 Код ОКП

Масло холодильных машин ХФ 22-24 код ОКП 02 5371 Масло индустриальное И-40А код ОКП 025340 Масло компрессорное ХА-30 код ОКП 02 5373 Масло моторное М14В2 код ОКП 02 5313 Масло вакуумное ВМ-1С код ОКП 025374 Масло вакуумное ВМ-4 код ОКП 02 5374 Масло трансформаторное ТКп код ОКП 535108 Смазка 1-13 код ОКП 025419

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазывающие и охлаждающие жидкости механического и холодильного оборудования.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с технической документацией

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Масло для холодильных машин ХФ 22-24 ГОСТ 5546-86 Масло индустриальное И-40А ГОСТ 20799-88 Масло для холодильных машин ХА-30 ГОСТ 5546-86 Масло моторное М-14В2 ГОСТ 12337-84 Масло вакуумное ВМ-1С ТУ 38.1011187-88. Наименование показателей; Норма требований. Вязкость кинематическая, мм2/с:. - при 50°С, в пределах; 35. Зольность,% не более; 00,1. Содержание механических примесей; отсутствие. Содержание воды; отсутствие. Содержание водорастворимых кислот и щелочей; отсутствие. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже; 243. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ. из мед. масла; бесцветное. из белых масел, не более; 0,5. Запах:. из мед. масла; Отсутствие. из белых масел, не более; Лёгкий запах нефтепродукта. Упругость паров при 20°С, Па (мм.рт.ст), не более; 5,3х10-6 (4,0х10-8). Температура кипения, при которой упругость паров равнв 1,33Па (1х10-2 мм.рт.ст), °С; 140-150. Плотность при 20°С, г/см3, не более; 0,870. Масло вакуумное ВМ-4 ТУ 0253-04-7821-2002. Наименование показателей; Норма требований. Вязкость кинематическая, мм2/с:. при 50°С, в пределах; 48 – 57. при 100°С, в пределах; 8 – 11. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже; 200. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более; 0,2. Коксуемость, %, не более; 0,20. Температура застывания, °С, не выше; минус 15. Содержание воды; отсутствие. Упругость паров при 20°С, Па (мм рт.ст.), не выше; 5,3*10-3 (4,0*10-5). Плотность при 20°С, кг/м3, не более; 908. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более; 7,0. Масло трансформаторное ТКп ТУ 38.401-58-49-92. Наименование показателей; Норма требований. Вязкость кинематическая, мм2/с:. - при 50°С, не более; 9. - при -30°С, не более; 1500. Кислотное число, мг КОН/г, в пределах; 0,02. Содержание механических примесей; отсутствие. Содержание водорастворимых кислот и щелочей; отсутствие. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже; 135. Температура застывания, °С, не выше; минус 45. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более; 1,0. Тангенс угла диэлектрических потерь:. -при 90°С, % не более; 2,2. Плотность при 20°С, кг/см3, не более; 895. Смазка 1-13 ТУ 38.401-58-142-95. Наименование показателей; Норма требований. Вязкость эффективная при 0С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па с, не более; 500. Предел прочности при 80С, Па, не менее; 150. Температура каплепадения, С, не ниже; 120. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более; 20. Пенетрация при 25С, с перемешиванием; 180-250.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не определяются

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не определяются

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с ГОСТ 1510-84

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка завода изготовителя в соответствии с ГОСТ 1510-84

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Входной контроль, проведение анализа химического состава на соответствие требованиям технической документации

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат соответствия, паспорт качества

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование любым видом транспорта, в соответствии с ГОСТ 1510-84

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в соответствии с ГОСТ 1510-84

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Все МЦ должны быть новыми с остаточным сроком годности не менее 80% от заявленного производителем При выявлении не соответствия техническим требования, замена в течении 10рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не определяются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с ГОСТ 1510-84

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с ГОСТ 1510-84

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Соответствие паспорту качества

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не определяются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество, сроки и периодичность в соответствии с договором и кратно упаковки, но не более ±10% от указанного в договоре

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не определяются

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | МЦ | Материальные ценности |