Приложение № 1

к Договору №_________ от «___»______________ 2015г.

Реквизит, определяющий категорию

доступа к информации (гриф секретности)

Типовая форма технического задания

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки монтаж установки автоматической пожарной сигнализации корпуса № 15 по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 33

Москва

2015
Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту корпуса № 15 по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 33

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Монтаж и пусконаладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре корпуса № 15 по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 33

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

- АО «ВНИПИпромтехнологии» режимное предприятие. - Строительно-монтажные работы проводить с учетом действующих на объекте регламентов и инструкций, при условии действующих инженерных коммуникаций, при неукоснительном соблюдении требований техники безопасности и охраны труда Работы производятся с использованием собственного оборудования и инвентаря подрядчика. - Проектная и рабочая документация, утвержденная Главным инженером проекта АО «ВНИПИпромтехнологии» в следующем составе: Проектная документация «Автоматическая пожарная сигнализация» № 991256-ПС - Работы выполняются на основании лицензии, выданной МЧС России на осуществление: Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Проект производства работ и пусконаладочных работ разрабатываются и утверждаются в соответствии с требованиями СП 12-136.2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» и СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2001) «Свод правил. Организация строительства»

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Повышение надежности работы противопожарных систем.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

«Автоматическая пожарная сигнализация» и «Система оповещения о пожаре» Рабочая документация. Основной комплект рабочих чертежей. - № 991256-ПС.С - Общие данные - N 991256-ПС.С - Внешние сети - № 991256-ПС.С - Структурная схема организации автоматической пожарной сигнализации - N 991256-ПС.С - Сеть автоматической пожарной сигнализации в помещения лаборатории. - N 991256-ПС.С - Сети интерфейса RS485 и отключения систем противопожарной защиты в лаборатории - N 991256-ПС.С - Сети интерфейса RS485 и отключения систем противопожарной защиты на производственном участке - № 991257-ПС.С- Спецификация оборудования и материалов. Форма ведомости объемов работ (пример в табл. 1 ниже) № п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1.; Помещение лаборатории. 1.1.; Шкаф пожарной сигнализации, ШПС, НПО «Болид», г. Королев; Шт.; 1. 1.2.; Контроллер двухпроводной линии связи С 20000-КДЛ, НПО «Болид», г. Королев; Шт.; 1. 1.3.; Аккумулятор на 12 В, DELTA DTM 1217, НПО «Болид», г. Королев; Шт.; 2. 1.4.; Блок защиты коммутационный, НПО «Болид», г. Королев БЗК,; шт.; 1. 1.5.; Блок релейный, С-2000СП1 (исп.1), НПО «Болид», г. Королев; шт.; 3. 1.6.; Извещатель пожарный дымовой адресный, ДИП 34А, НПО «Болид», г. Королев; Шт.; 44. 1.7.; Извещатель пожарный ручной Кабель 1x2x0.5, ИПР 513-3АМ, НПО «Болид», г. Королев; Шт.; 5. 1.8.; Кабель 1x2x0.5, КПСВВнг-LS, НПО «Болид», г. Королев; м; 310. 1.9.; Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, со стальной протяжкой, Ø 32, ООО «ПрофЭнерго», г. Железнодорожный; м; 370. 1.10.; Комплект монтажный для установки извещателей в подвесной потолок МК-2, НПО «Болид», г. Королев; шт; 44. 1.11.; Кабель 1x2x0.64, КСБнг(А)-FRHF; м; 50. 1.12.; Кабель 3x2.5, ВВГнг(А) -FRLS; м; 10. 2.; Производственный участок. 2.1.; Контроллер двухпроводной линии связи, С2000-КДЛ, НПО «Болид» г. Королев; шт.; 1. 2.2.; Извещатель пожарный дымовой адресный, ДИП 34А, НПО «Болид» г. Королев; шт.; 27. 2.3.; Извещатель пожарный тепловой адресный, С2000-ИП, НПО «Болид» г. Королев; шт.; 34. 2.4.; Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-3AM, НПО «Болид» г. Королев; шт.; 4. 2.5.; Извещатель инфракрасный пламени, Спектрон-201Р, НПО «Болид» г. Королев; шт.; 3. 2.6.; Расширитель адресный, С2000-АР2, НПО «Болид» г. Королев; шт.; 3. 2.7.; Излучатель тестовый, ИТ-08, НПО «Болид» г. Королев; шт.; 1. Кабель 1x2x0.5, КПСВВнг-LS, НПО «Болид» г. Королев; м; 430. 2.8.; Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, со стальной протяжкой, Ø32, ООО "ПрофЭнерго", г. Железнодорожный; м; 470. 2.9.; Кабель 1x2x0.64 KCBHr(A)-FRHF; шт.; 40. 2.10.; Блок релейный, С-2000СП1» (исп.1), ООО "ПрофЭнерго", г. Железнодорожный; шт.; 2. 3.; Внешние сети. 3.1.; Кабель огнестойкий для промышленного интерфейса, 1x2x0.65, KC5Hr(A)-FRHF, НПП «Спецкабель», г. Москва; м; 400. 3.2.; Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ- пластиката, со стальной протяжкой0 20; м; 400.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

1. Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в течение 10 рабочих дней после заключения договора подряда и до начала непосредственного производства работ, в том числе программу пуско¬наладочных работ. 2. Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, а также разработанного подрядчиком и согласованного с Заказчиком проекта производства работ (ПГ1Р) и программы ПНР. 3. Производство пуско-наладочных работ осуществлять только после утверждения Заказчиком акта о завершении монтажа оборудования. 4. Приемка в эксплуатацию смонтированного и налаженного оборудования осуществляется Рабочей комиссией Заказчика с привлечением компетентных представителей Подрядчика.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. № 991256-ПС.С; Общие данные; 5. № 991256-ПС.С; Внешние сети; 1. № 991256-ПС.С; Структурная схема организации автоматической пожарной сигнализации; 1. № 991256-ПС.С; Сеть автоматической пожарной сигнализации в помещениях.; 2. № 991256-ПС.С; Сети интерфейса RS485 и отключения систем противопожарной защиты в лаборатории; 1. № 991256-ПС.С; Сети интерфейса RS485 и отключения систем противопожарной защиты на производственном участке; 1. № 991257-ПС.С; Спецификация оборудования и материалов.; 2.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Корпус № 15 г. Москва, Каширское шоссе, дом 33

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

- Основная часть работ проводится непосредственно в действующем производстве лаборатории без ее остановки, поэтому необходимо принятие мер не допускающих возникновение антисанитарии, загрязнения окружающей среды и предоставленной территории, а также нарушение технологического процесса. - Образующиеся в результате производства работ строительные отходы, являются собственностью подрядной организации и подлежат обращению в соответствии с действующими в РФ и г. Москве законодательством. - Металлический лом, образующийся в результате производства работ, подлежит передачи Заказчику с размещением на специально отведенной площадке на территории АО «ВНИПИпромтехнологии» для его временного хранения. - Необходимо своевременно убирать и вывозить образующийся в результате производства работ мусор в целях обеспечения установленного на предприятии порядка по содержанию территории и помещений.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: с момента заключения договора. Окончание работ: до полного исполнения своих обязательств.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Перед началом производства работ предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиям законодательства РФ. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации является документ установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен содержать следующую информацию: - наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; - подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии; - печать образовательного учреждения. - Подрядчик обязан организовать и обеспечить производственный контроль качества монтажных работ. Вести общий журнал учета выполнения работ в соответствии с РД-11-05-2007. - Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства, Законами и Постановлениями Правительства РФ, в том числе Гражданским Кодексом, Градостроительным Кодексом (N 184-ФЗ от 27.12.2002г., N 384-Ф3 от 30.12.2009г., N 190-ФЗ от 29.12.2004г., N 69-ФЗ от 21.12.1994г., N 123-Ф3 от 22.07.2008г., ПП РФ N 468 от 21.06.2010г., ПП РФ N 982 от 01.12.2009г., Распоряжение Правительства РФ N 1047 от 21.06.2010г.).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Основная часть работ проводится непосредственно в действующем производстве лаборатории без ее остановки, поэтому необходимо принятие мер не допускающих возникновение антисанитарии, загрязнения окружающей среды в здании и предоставленной территории, а также нарушение технологического процесса. Обеспечение непрерывной работы действующих инженерных коммуникаций, средств связи и безопасности.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта выполненных работ. Подрядчик должен обеспечить своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта в отношении всех видов работ, выполненных в рамках заключенного договора. Подрядчик гарантирует проведение монтажных работ с качеством, регламентированным нормативными документами. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика при производстве работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Перед началом производства работ работники Подрядчика должны: - пройти инструктаж в отделе режима и охраны АО «ВНИПИпромтехнологии»; - пройти вводный инструктаж но охране груда, промышленной безопасности, экологической безопасности в отделе охраны труда, пожарной безопасности АО «ВНИПИпромтехнологии» в СПЧ-87; - При выполнении работ необходимо соблюдать требования, установленные следующими нормативными документами: - Федеральный закон N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 – «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий зданий и сооружений. - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2; - СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330.2001) «Свод правил. Организация строительства»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» - ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Аудио-, видео-, и аналогичная электронная аппаратура. - ГОСТ 12.2.007-75. Изделия электротехнические. - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. - РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. - РД 78.36.002-99. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем. - РД 78.36.004-2005. Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны. - РД 78.36.006-2005. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. - РД 78.36.003-99. Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пункта обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и организаций техническими средствами охраны видеоконтроля и инженерной защиты. Типовые варианты. - РД. 78.36.005-2005. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану. - НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. - Иные нормативно-правовые документы и технические требования, не указанные в настоящем техническом задании, а также созданные и опубликованные до выполнения и в процессе выполнения работ. Подрядчик обязан ежедневно согласовывать производство работ с администрацией и руководством объекта с целью обеспечения безопасных условий труда, недопущения несанкционированных отключений действующего технологического оборудования, средств обеспечения безопасности и создания неблагоприятных условий для деятельности сотрудников предприятия. - Подрядчик обязан соблюдать установленный внутренний пропускной режим на территории действующего предприятия (предприятие является режимным). - При производстве работ не допускается нарушение работы действующего производства предприятия. - Производство шумных работ внутри зданий допускается только во вне рабочее время. - Курение на производстве работ ЗАПРЕЩЕНО. - Работники Подрядчика должны быть одеты в чистые закрытую обувь, брюки, рубашку или куртку. - Организовать и обеспечить производственный контроль качества на участке производства работ. Вести общий журнал учета выполнения работ в соответствии с РД-11-05-2007.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

- Применяемые при производстве работ материалы, монтируемое оборудование должны соответствовать проекту производства работ, иметь сертификат соответствия, паспорта, не быть б/у и сроком изготовления не более 3 (трех) лет. - Поставка оборудования на территорию режимного предприятия должна осуществляться в согласованное с Заказчиком время. - Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией Заказчика с привлечением компетентных представителей Подрядчика. - Сдача-приемка работ оформляется актами сдачи-приемки (ф. КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (ф. КС-3), счетом-фактурой и актами рабочей комиссии но приемке выполненных работ подписанными обеими сторонами, либо их уполномоченными представителями. - Подрядчик не позднее 24 числа отчетного периода (месяц) направляет Заказчику с сопроводительным письмом оригиналы согласованных отчетных документов (Акты сдачи-приемки, счет фактура). - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения оригиналов отчетных документов обязан подписать Акты сдачи-приемки работ и вернуть подписанный экземпляр Подрядчику с сопроводительным письмом, либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде. - В результате мотивированного отказа Заказчика о приемки выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и указанием сроков их устранения и выполнения. - В соответствии РД-11-02-2006 предоставить исполнительную документацию в 2-х экземплярах не позднее 10-ти рабочих дней после завершения работ. - В течение 3-х рабочих дней после поставки оборудования Заказчику предоставить все технические характеристики, паспорта, гарантийные талоны на оборудование. - В течение 3-х рабочих дней предоставить: - сертификаты соответствия на строительные материалы, инженерное оборудование и изделия; - акты освидетельствования срытых работ (перед началом производства последующих работ).

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Исполнительная документация с перечнем в том числе: акты скрытых работ, акты испытаний, протоколы, сертификаты, акты приема-сдачи выполненных работ - 2 экз.; - Акты по форме КС-2, КС-3 - 2 экз.; - Канал получения – АХС АО «ВНИПИпромтехнологии»; - Язык - русский; - На бумажном носителе - 2 экз.;

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | РФ ППР СПЧ-87 | Российская Федерация Проект производства работ Специальная пожарная часть N87 |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Общие данные |  |
|  | Внешние сети |  |
|  | Структурная схема организации автоматической пожарной сигнализации |  |
|  | Сеть автоматической пожарной сигнализации в помещениях |  |
|  | Сети интерфейса rs485 и отключения систем противопожарной защиты в лаборатории |  |
|  | Сети интерфейса rs485 и отключения систем противопожарной защиты на производственном участке |  |
|  | Спецификация оборудования и материалов. |  |