Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование для ремонта ячеек РУ-5кВ РТП-1 | Комплект замены вакуумных выключателей BB/TEL7 для РТП-1 в следующем составе: Вакуумный коммутационный модуль ISM15_LD_1(47)-1шт. Блок управления BU/TEL-220-05A-1шт. Блок питания BP/TEL-220-02A-1шт. Блок разделения и размножения сигналов PR/TEL -220-03A-1 шт. Типовой комплект адаптации TKM №13/1000-1шт. Комплект установки блоков (КУБ-4)-1шт. Шина медная ИТЕА 741134.062 Блок механического включения БМВ/TEL-12/2в-02 Ограничитель напряжения ОПН PT/TEL-10/11.5 Трансформатор тока ТПОЛ-10-0,5/10Р-75/5, У3 ТУ-16-2010 ОГГ.671225.012 ТУ-16-2003 ОГГ.671224.033 Трансформатор тока ТПОЛ-10-0,5/10Р-40/5, У3 ТУ-16-2010 ОГГ.671225.012 ТУ-16-2003 ОГГ.671224.033 Трансформатор тока ТПОЛ-10-0,5/10Р-20/5, У3 ТУ-16-2010 ОГГ.671225.012 ТУ-16-2003 ОГГ.671224.033 Устройство защиты и измерения SEPAM 1000 T20 со встроенным экраном и русским интерфейсом: Тип датчика фазного тока ТТ 1/5А Тип основного разъема – разъем под винт В комплекте к каждому устройству отдельно: Модуль связи тип ACE949-2 RS 485, 2-х проводной – 1шт. Модуль MES114F 220В, -10 входов ,-4 выхода-1шт. Кабель связи длинной 3метра типа ССА 612- 1шт. 20-ти контактный разъем питания под винт – 1шт. Токовый разъем под винт тип ССА530-1шт. Дополнительная комплектация для всех устройств SEPAM суммарно: Преобразователь АСЕ909-2 RS232/RS485-3шт. Комплект запасных разъемов для MES 114 и MES 120-1шт. Кабель для подсоединения к ПК типа ССА783 -2шт. Программное обеспечение – 1шт. | Шт. Шт Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 7 21 1 21 12 3 6 7 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 21 декабря 2012 г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  3 027 570,65руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 30% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора и предоставления банковской гарантии.

70% в течение 10 (десяти) банковских дней от накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/