ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Монтаж паропроводов 0,8÷1,3 МПа.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства,

объектов временного назначения и инженерных систем)

по объектам: блок высокого давления (БВД)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Монтаж паропроводов 0,8-1,3 МПа.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г. Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г. Рабочая документация выпущена ОАО «Институт Теплоэлектропроект» в 2014, 2015 г.г. Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Строительная часть: - Строительные работы по монтажу металлических конструкций крепления паропровода 0,8-1,3 МПа над отм. 0,00 в осях 14-16, по ряду А; над отм. +8,00 в осях 16-17, по ряду А; над отм. 0,00 в осях 26-28 по ряду А; над отм. +8,00 в осях 25-26 по ряду А; в осях 27-28 по ряду Б выполнить в соответствии с проектом №1350.12.38A-30UHJ-2202-SC2 «Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28, А-В и внутристанционные трубопроводы». - Строительные работы по монтажу металлических конструкций для пружинных подвесок паропровода 1,3 МПа к пиковому подогревателю №9 в соответствии с ведомостью объемов работ №3. - Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнить в соответствии с указанным типом защиты в чертежах основных комплектов. Типы защиты и конструкции антикоррозионного покрытия указаны в чертежах №1350.12.38A-30UEP-1102-RP «Антикоррозионная защита металлоконструкций». Технологическая часть: - Паропроводы 0,8÷1,3 МПа в осях 23-28 и РОУ 100/13 - Приобретение и монтаж технологических трубопроводов в соответствии с ведомостями объемов работ №4, №5 и чертежами № 1350.12.38А-30UHJ-1601-TD «Паропроводы 0,8-1,3 МПа», №1350.12.38А-30UHJ-1601-TD.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов». - Демонтаж существующих паропроводов 0,8÷1,3 МПа в осях 23-28 и от РОУ 100/13 в соответствии с ведомостью объемов работ №6. - Монтировать паропровод (нижний) по чертежу №1350.12.38А-30UHJ-1601-TD лист 9 в границах выделенных красным цветом и согласно ведомости объемов работ № 4. - Монтировать паропровод (верхний) по чертежу №1350.12.38А-30UHJ-1601-TD лист 5 в границах выделенных красным цветом и согласно ведомости объемов работ № 5. - Монтировать трубопровод от РОУ 100/13 по чертежу №1350.12.38А-30UHJ-1601-TD лист 11. - Приобретение и монтаж тепловой изоляции трубопроводов 0,8÷1,3 МПа в осях 23-28 и после РОУ 100/13 в осях 14-16 согласно ведомости объемов работ №10 и чертежей №1350.12.38А-30UHJ-1703-TH «Тепловая изоляция трубопроводов». - Паропровод 0,8÷1,3 МПа в осях 14-19 - Приобретение и монтаж технологических трубопроводов в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1906-TD «Паропроводы 0,8-1,3 МПа», 1350.12.38А-30UHJ-1906-TD.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов» за исключением объемов работ в соответствии с ведомостью объемов работ №7. - Демонтаж существующих паропроводов 0,8÷1,3 МПа в осях 14-16 в соответствии с ведомостью объемов работ №9. - Не монтировать трубопроводы по чертежу №1350.12.38А-30UNJ-1906-TD в границах, выделенных красным цветом, согласно ведомости на исключение объемов работ №7. - Приобретение и монтаж тепловой изоляции трубопроводов 0,8÷1,3 МПа в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1906-TH «Тепловая изоляция трубопроводов» и 1350.12.38А-30UHJ-1906-TH.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов». - Трубопроводы производственного отбора пара 0,8-1,3 МПа турбины №8 - Приобретение и монтаж технологических трубопроводов в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UHJ-1830-TD «Трубопроводы производственного отбора пара 0,8-1,3 МПа». №1350.12.38A-30UHJ-1830-TD.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов» и ведомостью объемов работ №2. - Приобретение и монтаж тепловой изоляции трубопроводов производственного отбора пара 0,8÷1,3 МПа в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UHJ-1830-TH «Тепловая изоляция трубопроводов», 1350.12.38A-30UHJ-1830-TH.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов» и ведомостью объемов работ № 11. - Паропровод 0,8÷1,3 МПа в осях 19…23 - Приобретение и монтаж деталей трубопроводов в соответствии с ведомостью объемов работ №13 и чертежами 043.ТМ-00.4330.002А лист 104-105; 043.ТМ-00.4330.002А изм. 1 лист 106, 107; 043.ТМ-00.4330.001А лист 3. - Приобретение и монтаж тепловой изоляции трубопроводов 0,8÷1,3 МПа в осях 19-23 в соответствии с ведомостью объемов работ №14. - Паропровод после РОУ 100/13 в осях 14-16 - Приобретение и монтаж деталей трубопроводов в соответствии с ведомостью объемов работ №12 и чертежами 043.ТМ-00.4330.002А лист 47-48, 043.ТМ-00.4330.001А лист 8-9. - Приобретение и монтаж тепловой изоляции трубопровода 0,8÷1,3 МПа после РОУ 100/13 в осях 14-16 в соответствии с ведомостью объемов работ №15. - Паропровод к эжекторам турбины №8 - Приобретение и монтаж технологических трубопроводов в соответствии с ведомостью объемов работ №1и чертежом 043.ТМ-00.4390.013. - Конструктивные решения по креплению тепловой изоляции принять по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1718-TH «Чертежи теплоизоляционных конструкций трубопроводов». - При изготовлении (монтаже) трубопроводов с применением неразъемных соединений, на которые распространяются требования Технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) Исполнитель обеспечивает наличие технической (эксплуатационной) документации: – обоснование безопасности; – паспорт оборудования; – удостоверение о качестве монтажа с приложениями; – руководство (инструкция) по эксплуатации. По окончании изготовления (монтажа) Исполнитель осуществляет проведение оценки (подтверждения) соответствия трубопроводов требованиям ТР ТС 032/2013 путем декларирования оборудования. - Обоснование безопасности должно соответствовать требованиям Национального стандарта РФ «Безопасность машин и оборудования» ГОСТ Р 54122-2010. - Паспорт оборудования и удостоверение о качестве монтажа должно соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116. - Руководство (инструкция) по эксплуатации должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). - При изготовлении (монтаже) оборудования Исполнитель обязан осуществлять производственный и строительный контроль за соблюдением процесса производства на всех этапах работ. - Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов и оборудования осуществляется по заказным спецификациям с учетом ведомостей объемов работ и обеспечивается Исполнителем работ. - В случае невозможности поставки материалов и оборудования в соответствии с заказной спецификацией все предполагаемые отступления от проектных решений Исполнитель работ заблаговременно (до размещения заказа на поставку) согласовывает с Заказчиком и автором проекта. В противном случае все риски невозможности применения несогласованных заранее материалов и оборудования ложатся на Исполнителя работ. - Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях. - Сметная документация утверждается Заказчиком. - До начала работ исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, АО «СГК» (ТЭЦ)

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Разработка и согласование с заказчиком ППР до начала производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД. Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: - МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; - СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Перечень прилагаемых к техническому заданию ведомостей объемов работ: - ВЕДОМОСТЬ №1 объёмов работ по объёмов работ по монтажу паропроводов к эжекторам турбины №8. - ВЕДОМОСТЬ №2 объёмов работ по монтажу трубопроводов производственного отбора пара 0,8-1,3 МПа турбины №8. - ВЕДОМОСТЬ №3 по монтажу металлических конструкций для пружинных подвесок паропровода 1,3 МПа к пиковому подогревателю №9. - ВЕДОМОСТЬ №4 объёмов работ по монтажу технологического оборудования и трубопроводов паропровод 8÷13 ата (нижний). - ВЕДОМОСТЬ №5 объёмов работ по монтажу технологического оборудования и трубопроводов паропровод 8÷13 ата (верхний). - ВЕДОМОСТЬ №6 объёмов работ по демонтажу паропроводов 0,8-1,3 МПа в осях 23-28. - ВЕДОМОСТЬ №7 на исключение объёмов работ по монтажу паропровода 0,8÷1,3 МПа в осях 14-19. - ВЕДОМОСТЬ №9 объёмов работ на демонтаж паропровода 0,8-1,3 МПа в осях 14-19. - ВЕДОМОСТЬ №10 объёмов работ на теплоизоляцию паропроводов в осях 23-28 и после РОУ 100/13 в осях 14-16. - ВЕДОМОСТЬ №11 объёмов работ на теплоизоляцию паропровода отбора 0,8-1,3 МПа турбины № 8. - ВЕДОМОСТЬ №12 объёмов работ по монтажу паропровода после РОУ 100/13 в осях 14-16. - ВЕДОМОСТЬ № 13 объёмов работ по монтажу паропровода в осях 19-23. - ВЕДОМОСТЬ № 14 объёмов работ на теплоизоляцию паропровода в осях 19-23. - ВЕДОМОСТЬ № 15 объёмов работ на теплоизоляцию паропровода после РОУ 100/13 в осях 14-16.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются Исполнителем работ. - Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем. - Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ. - Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, государственных стандартов, правил и норм; должно быть укомплектовано эксплуатационной (технической) документацией; иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии. - Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; Наименование; Кол-во листов. 1350.12.38А-30UNJ-1601-TD; Паропроводы 0,8-1,3 МПа в осях 23-28, ряды А-В. Общие данные.; 42. 1350.12.38А-30UHJ-1601-TD.Z; Паропроводы 0,8-1,3 МПа в осях 23-28, ряды А-В. Спецификация оборудования, изделий и материалов.; 4. 1350.12.38A-30UHJ-1703-TH; Паропроводы 0,8-1,3 МПа в осях 23-28, ряды А-В. Тепловая изоляция трубопроводов.; 11. 1350.12.38A-30UHJ-1703-TH.Z; Паропроводы 0,8-1,3 МПа в осях 23-28, ряды А-В. Спецификация оборудования, изделий и материалов.; 2. 1350.12.38А-30UHJ-1906-TD; Паропровод 0,8-1,3 МПа в осях 14-19, А-Б. Общие данные.; 16. 1350.12.38А-30UHJ-1906-TD.Z; Паропровод 0,8-1,3 МПа в осях 14-19, А-Б. Спецификация оборудования, изделий и материалов.; 5. 1350.12.38А-30UHJ-1906-TH; Паропровод 0,8-1,3 МПа в осях 14-19, А-Б. Тепловая изоляция трубопроводов.; 9. 1350.12.38А-30UHJ-1906-TH.Z; Паропровод 0,8-1,3 МПа в осях 14-19, А-Б. Спецификация оборудования, изделий и материалов.; 2. 1350.12.38А-30UHJ-1830-TD; Трубопроводы производственного отбора пара 0,8-1,3 МПа. Общие данные.; 20. 1350.12.38А-30UHJ-1830-TD.Z; Трубопроводы производственного отбора пара 0,8-1,3 МПа. Спецификация оборудования, изделий и материалов.; 8. 1350.12.38A-30UHJ-1830-TH; Трубопроводы производственного отбора пара 0,8-1,3 МПа. Тепловая изоляция трубопроводов.; 11. 1350.12.38A-30UHJ-1830-TH.Z; Трубопроводы производственного отбора пара 0,8-1,3 МПа. Спецификация оборудования, изделий и материалов.; 2. 043.ТМ-00.4390.013; Паропроводы к эжекторам турбины №8 и 9.; 1. 043.ТМ-00.4330.001А. Лист 3; Паропроводы 0,8-1,3 в осях 21-25, А-Б; 1. 043.ТМ-00.4330.001А. Лист 2; Паропроводы 0,8-1,3 к пиковому бойлеру ТА №8 в осях 16-21, А-Б; 1. 043.ТМ-00.4330.002А. Лист 104-107; Пружинная подвеска поз. 1- поз. 4; 4. 043.ТМ-00.4330.001А. Лист 8, 9; Паропровод от РОУ 100/0,8-1,3МПа. Паропровод к деаэратору ДА300. Паропровод к деаэраторам ДП225.; 2. 043.ТМ-00.4330.002А. Лист 47-48; Опора 29 и опора 30; 2. 1350.12.38А-30UHJ-2202-SC2; Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28, А-В и внутристанционные трубопроводы; 6. 1350.12.38А-30UHJ-1718-TH; Чертежи теплоизоляционных конструкций трубопроводов; 65. 1350.12.38A-30UEP-1102-RP; Антикоррозионная защита металлоконструкций; 14.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуются.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ: с момента заключения договора Окончание выполнения работ: 25.12.2015 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда. Работы должны выполняться с применением передовых технологий и с использованием высококачественных материалов. Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, качество должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормативным документам: техническим регламентам, ГОСТ, ТУ и строительным нормативам.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков. Работа проводится в стесненных условиях.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель должен гарантировать безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутри объектового и пропускного режима. Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ. Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда. Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и действующих на объекте электроэнергетики, в том числе: - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229; - «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 №328н; - «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97 с изменением и дополнением от 03.04.2000); - «Правила охраны труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.03.2014 №155н; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ред. от 17.02.2014); - «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-95*); - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией. Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании. Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности. Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011); Технический регламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013); «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116. По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом Заказчика (руководителя эксплуатирующей организации), в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика, Исполнителя (монтажной организации) и Ростехнадзора, проводится проверка готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | БВД | Блок высокого давления |
|  | м/к | Металлоконструкции |
|  | НК | Неразрушающий контроль |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая документация |  |
| 2 | Ведомость объемов работ |  |