Техническое задание

Предмет закупки: Поставка средств охранно-пожарной сигнализации.

Обнинск

2014г.
Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим средств охранно-пожарной

сигнализации.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке средств охранно-пожарной сигнализации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ОХРАННО-

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Средства охранно-пожарной сигнализации.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым и ранее не использованным (не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставляемое продукция не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании в соответствии со Спецификацией и техническими требованиями

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Закупаемый товар применяется в системах охранно-пожарной сигнализации для определения факта несанкционированного проникновения на охраняемый объект или появления признаков пожара.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления С 2000М или эквивалент | С двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов-511, шлейфов (зон)-2048 | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контро- льный охранно-пожарный Сигнал 20М или эквивалент вер.1.01 исп.01 | ППКОП 20ШС,Uшс.19…24В; Iшс. 1,2мА(3мА для типа ШС «пожарный дымовой»,Uпит.10,2…28,4В, Iпотр.до 600мА, 3 выхода«СК»,2 контрол. вых. «ОК» ,RS-485, tраб.-30…+50˚С, IP20 , 247x150x48,автономный режим работы или в составе ИСО «Орион», управление со встроенных кнопок или пульта С2000М или или эквивалент, программ. с комп. | 5 |
| 3 | Исполнительный релей- ный блок С2000-СП1 или эквивалент исп.01 | Релейный блок- 4 исполнительных реле с переключаемыми контактами,250В -10А. Интерфейс –RS-485 | 2 |
| 4 | Блок защитный коммута- ционный исп.02 | Блок защитный коммутационный на 8 выходов. Входное напряжение10-30 В, Ток по каждому каналу –до 1,0А,от минус 30 до +50˚С | 3 |
| 5 | Аккумулятор Delta DTM или эквивалент 1207 12B, 7А/ч | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный12В, 4,5А/ч; Размеры (ДхШхВ)-90х70х107 мм, вес-1,8 кг. Аккумуляторная батарея ДТМ 1207 Delta или эквивалент 12В/7Ач, t-зар.-10…+60˚С,151х65х94мм; 2,45кг | 2 |
| 6 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-29 «ЭСТЕТ-СЕЙФ» или эквивалент | Накладной, с крышкой и встроен ной колодкой под винт ,40х13х 10 мм | 5 |
| 7 | Источник питания резервированный «СКАТ -1200И7» или эквивалент 12В;4,5А | 12В,4А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5А,корпус под акк.7-12Ач. Диапазон входного напряжения 170-250В | 2 |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой точечный ИП 212-39/2 «АГАТ» или эквивалент | Дымовой 2-х проводный, питание 7-30В,I-потр.35мкА, t-раб.-30… +55˚С, D90x43. | 321 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ или эквивалент | Питание 9-28 В,100мкА , с кнопкой, 4 схемы включения | 27 |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой линейный двух- позиционный ИП212-52С или эквивалент, в комплекте с приемником УВ-ПРМ или эквивалент, передатчиком, выносным устройством УВ-ПРД или эквивалент | ИП212-52С или эквивалент, он же ИПДЛ-52С или эквивалент 8…140м, 2-е схемы включения: с питанием по ШС и от отдельного источника питания, 3 вых. реле (ПОЖАР-НЗ, ПОЖАР-НР, НЕИС-ПРАВНОСТЬ-НЗ) U-пит. 10…30В, I-потр.2,5мА,IP40,t-раб.-30…+55˚С, 135х120х105мм; УВ-ПРД-ПРМ выносное устройство для ИП 212-52СМ или эквивалент | 30 |
| 11 | Устройство шлейфовое контрольное УШК-04 или эквивалент | Реле оконечное для четырех проводных шлейфов | 8 |
| 12 | Тестер ИПДЛ-52 или эквивалент | Отображение информации поступающей от ИПДЛ-52 или эквивалент, U-пит.6.5… 10В(элемент питания типа РР3),I-потр.6 мА,t-раб.-10… +60˚С,140х70х25мм | 2 |
| 13 | Извещатель пожарный тепловой дифференциаль но-максимальный ИП101 -18-А2R1 «МАК-ДМ» исп.0.1 или эквивалент | С индикатором,2-х проводный,t-сраб.54 …70˚С,Δt=5˚C/мин.U-шс.10…24В, Iдеж 60мкА,IP44,t-раб.30…+60˚С,D70х45мм. | 70 |
| 14 | Универсальный сенсорный инструмент LSA-PLUS №16417205501 или эквивалент | Инструмент предназначен для заделки проводников в контакты без применения пайки, винтового соединения или необходимости снятия изоляции. Монтажный инструмент должен обеспечивать газонепроницаемый контакт, быть пригодным для подключения жил диаметром 0,35...0,9 мм и диаметром по изоляции 0,65...2,6 мм. Усредненная износостойкость для диаметра жилы 0,4 мм - 200 000 подключений. Инструмент должен содержать следующие встроенные в него компоненты: - Контроль запрессовки жилы (сенсор) - Ножницы - Блокиратор работы ножниц - Крючок для извлечения жил - Демонтажный клинок | 1 |
| 15 | Коробка распределительная КРТМ2/20 или эквивалент | Размеры:135х90х75мм, на 20пар с замком ,без плинтов | 1 |
|  |  | Итого: | 480 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются: - Паспорт; - Техническое описание и инструкция по эксплуатации и монтажу; - Гарантийный талон с обязательным проставлением штампа Поставщика. Текст документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности изделия в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок продукции должен быть не менее 12 месяцев со дня его поставки

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В случае выхода из строя (поломки) продукции необходима замена составных частей или элементов

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Средства охранно-пожарной сигнализации в количестве 480 шт., срок поставки – 31 января 2015 года

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование | Технические характеристики предлагаемого товара | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16