Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки Поставка горючих смазочных материалов

Краснокаменск

2015
Техническое задание

на поставку Горючих смазочных материалов

(для нужд ООО « Предприятие Электросвязи»)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка горючих смазочных материалов (согласно спецификации) - Бензин АИ-92 – 300 литров - Дизтопливо летнее – 6000 литров - Дизтопливо зимнее – 4000 литров - Масло индустриальное – 216 литров - Масло моторное – 216 литров

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Требования отсутствуют

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.5 Код ОКП

Код ОКП 02531 - дизельное топливо летнее Код 02532 дизельное топливо зимнее Код ОКП 025101 - бензин Код ОКП 025341 – масло индустриальное Код ОКП 025116 - масло моторное

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дизельное топливо и масло моторное – применяется для обеспечения бесперебойного электропитания от дизель-генераторов, в случаях отключения основного электропитания. Бензин – применяется для заправки паяльных ламп, используемых при изготовлении ремонтных муфт на кабелях связи. Масло индустриальное – применяется в гидравлических системах экскаватора.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с условиями и рекомендациями изготовителя, ГОСТов и ТУ - Бензин АИ- 92: ГОСТ Р 51105-97 - Дизтопливо летнее: ГОСТ Р 52368-2005 - Дизтопливо зимнее: ГОСТ Р 52368-2005 - Масло индустриальное: ГОСТ 20799-88 - Масло моторное М10Г2к: ТУ 0253-391-05742746-2003 с изм. 1-7

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

4.1.1 Поставляемые горючие смазочные материалы должны соответствовать ГОСТ и ТУ: 1. Бензин АИ-92 : ГОСТ Р 51105-97 2. Дизтопливо летнее : ГОСТ Р 52368-2005 3. Дизтопливо зимнее : ГОСТ Р 52368-2005 4. Масло индустриальное : ГОСТ 20799-88 5.Масло моторное М10Г2к : ТУ 0253-391-05742746-2003 с изм. 1-7. 4.1.2 Технические характеристики к дизельному топливу ( летнее и зимнее). - Цетановое число (детонационная стойкость) характеризует работу двигателя с точки зрения воспламенения дизельного топлива и его сгорания. От цетанового числа, в свою очередь, зависит мощность, дымность и шумность двигателя. Эталоном определения детонационной стойкости или цетанового числа является цетан или н-гексадекан. Значение цетанового числа для цетана при этом устанавливается на уровне 100, а аналогичный показатель альфаметилнафталина – на уровне 0. Для солярки обычный диапазон значений цетанового числа колеблется от 40 до 50. Фактически, эта цифра означает срок задержки возгорания (отрезок времени от подачи топлива в цилиндр до его воспламенения). Более высокое цетановое число означает меньший период воспламенения, и, соответственно, лучшее горение топлива. Более высокое цетановое число повышает экологичность выхлопа. Однако если этот показатель превышает 60, то не происходит прирост мощности двигателя. В свою очередь, солярку с низким цетановым числом производить проще, поэтому на практике изготавливают дизельного топливо с цетановым числом не менее 40-45. Оно определяется аналогично октановому числу бензина, то есть, используя моторный или же исследовательский метод. Корректировать цетановое число можно с помощью специальных технологий. - Плотность и вязкость дизельного топлива определяют процесс испарения и образования смесей в двигателе. - Низкотемпературные характеристики дизельного топлива (предельная температура фильтрации, температура застывания, температура помутнения) также являются важными параметрами. Что касается температуры застывания, то она составляет порядка -10 °С для летних марок и не выше -35 °С для зимних марок, в соответствии с ГОСТом. Температура помутнения составляет обычно около -5 °С. - Химическая стабильность дизельного топлива – это его способность к сопротивлению окислению в процессе хранения. Окисление приводит к образованию осадка на дне бака с топливом, во избежание чего добавляются специальные присадки. Летнее дизельное топливо: Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 градусов Цельсия. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности. Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 40 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 °C. Так же зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавление депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются. 4.13. Технические характеристики Бензин АИ-92: Марка; Аи-92. Октановое число, не менее: моторный метод; 82,5. Октановое число, не менее: исследовательский метод; 91,0. Содержание свинца, г/дм3, не более; 0,010. Содержание марганца, мг/дм3, не более; 18. Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более; 5,0. Индукционный период бензина, мин, не менее; 360. Массовая доля серы, %, не более; 0,05. Объемная доля бензола, %, не более; 5. Испытание на медной пластине; Выдерживает, класс 1. Внешний вид; Чистый, прозрачный. Плотность при 15 °С, кг/м3; 725-780. 4.1.4 Тех. характеристики масло индустриальное Наименование показателя; Норма по ГОСТ (ТУ). Плотность при 20°С, г/куб. см, не более; 0,900. Вязкость кинематическая, кв. мм/с: при 40°С, в пределах; 61-75. Массовая доля, %, не более: механических примесей. воды. серы в маслах из сернистых нефтей. растворителей в маслах селективной очистки.; отсутствует 220. -10. 0,05. 0,005.. Температура, °С:. вспышки в открытом тигле, не ниже. застывания, не выше.; 220. -10.. Кислотное число масла, мг КОН/г, не более. Зольность, %, не более.; 0,05. 0,005.. Стабильность против окисления:. приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН/г масла, не более. приращение смол, %, не более.; 0,4. 3,0.. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более; 3,0. 4.1.5 Технические характеристики масло моторное М10 ГК2 1; Вязкость кинематическая при 1000С, мм2/с; 11+0,5. 2; Индекс вязкости, не менее; 95. 3; Массовая доля механических примесей,% не более; 0,015. 4; Массовая доля воды, не более; следы. 5; Температура вспышки в открытом тигле,0 С, не ниже; 220. 6; Температура застывания, 0 С, не выше; -18. 7; Щелочное число, мг КОН на 1г масла не менее; 6,0. 8; Плотность при 200С, г/см3, не более; 0,900.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Требования отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Требования отсутствуют

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Упаковка, маркировка топлива дизельного - по ГОСТ 1510. Маркировка, характеризующая транспортную опасность топлива дизельного - по ГОСТ 19433: класс - 3; подкласс - 3.3; знак опасности 3313; номер ОНН - 1202.. Маркировку дизельного топлива, получившего сертификат соответствия - по ГОСТ Р-50460.. Место нанесения знака указывается в сертификате соответствия..

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование дизельного топлива — по ГОСТ 1510.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции осуществляется при наличии пакета документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам ,ТУ и согласно спецификации. ТМЦ считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем при условии его соответствия количеству, в соответствии с количеством, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и товаротранспортной накладной; качеству и ассортименту, в соответствии с сертификатом качества, если при принятии ТМЦ, согласно пункту 4.3 настоящего договора, Покупатель не заявит претензии по количеству и/или качеству поставляемого ТМЦ. Паспорт должен соответствовать требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118, и настоящего стандарта.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Пакет документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ продукции в РФ. Должен быть на русском языке или заверенный нотариально перевод на русский язык и содержать: - Заверенные копии сертификатов соответствия (производителем или поставщиком), Поставщик обязуется предоставить: - товар в соответствии со спецификацией; - сертификат о качестве товара; - сертификата соответствия ГОСТам и ТУ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Дизельное топливо представляет собой горючую жидкость. Взрывоопасная концентрация его паров и смеси с воздухом составляет 2-3% (по объему). Температура самовоспламенения топлива марки Л - 300°С, марки З - 310°С. Температурные пределы воспламенения для марок: Л - нижний 69°С, верхний 119°С; З - 62°С, » 105°С; Температура вспышки для марок: Л - выше 40°С, З - выше 30°С, А - выше 30°С - топлив для дизелей общего назначения и соответственно: Л - выше 61°С, З - выше 40°С. Предельно допустимая концентрация паров топлива в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3. Дизельное топливо относится к малотоксичным веществам 4-го класса опасности. Топливо раздражает слизистую оболочку и кожу человека. 2. Оборудование, аппараты слива и налива, с целью исключения попадания паров топлива в воздушную среду рабочего помещения, должны быть герметизированы. 3. В помещениях для хранения, эксплуатации и перевозки дизельного топлива запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении. 4. Емкости, в которых хранится и транспортируется топливо, должны быть защищены от статического электричества.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество ТМЦ, поставляемых Поставщиком по настоящему Договору, должно соответствовать ГОСТам, Техническим условиям (ТУ) на данный вид ТМЦ, требованиям действующих Технических регламентов, а также требованиям, указанным в спецификации к настоящему Договору. Качество ТМЦ подтверждается сертификатами качества производителя на каждую партию ТМЦ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке, в случае поставки продукции зарубежного производства должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод на русский язык.

Зам. директора по производству ООО «ПЭС»                   А.Н. Левитан

СОГЛАСОВАНО:

| Директор ООО « ПЭС» | А.Н. Торженсмех «__» _________2015 г. |
| --- | --- |

Исполнитель:

Инженер по снабжению

Суворова Е.И.

Т. 8-30-245-3-54-17