«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Предмет закупки: поставка кондиционеров

Обнинск 2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Кондиционер General Climat GC/GU-S09HRIN1 или эквивалент; - Кондиционер с зимним комплектом General Climat GC/GU-S09HRIN1 или эквивалент; - Кондиционер General Climat GC/GU-S18HRIN1 или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для поддержания оптимальной температуры в помещениях

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кондиционеры должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -5˚С до +40˚С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Не предусмотрено

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Кондиционер: ОХЛАЖДЕНИЕ: производительность (кВт) 2.6-2.78, потребляемая мощность (кВт) 0.82-0.86, энергоэффективность EER 3.21, минимальный уровень шума ВБ (дБ(А)) 29-32, уровень шума НБ (дБ(А)) 51-53, расход воздуха ВБ (м3\час) 400-500, рабочий ток(А) 3.5-3.9; ОБОГРЕВ: производительность (кВт) 2.78-2.8, потребляемая мощность (кВт) 0.77- 0.815, энергоэффективность СОР 3.41, уровень шума ВБ (дБ(А)) 29-32, уровень шума НБ (дБ(А)) 51-53,расход воздуха ВБ (м3\час) 400-500, рабочий ток (А) 3.4; ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА (мм): ширина 746-750, высота 245-250, глубина 190-196, ГАБАРИТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА (мм) ширина 700, высота 500-535, глубина 225-235, ВЕС ВБ/НБ(кг) 8-9/24.5-25. Ионизатор, высокоэффективная система фильтрации воздуха. - Кондиционер с зимнем комплектом: ОХЛАЖДЕНИЕ: производительность (кВт) 2.6-2.78, потребляемая мощность (кВт) 0.82-0.86, энергоэффективность EER 3.21, минимальный уровень шума ВБ (дБ(А)) 29-32, уровень шума НБ (дБ(А)) 51-53, расход воздуха ВБ (м3\час) 400-500, рабочий ток(А) 3.5-3.9; ОБОГРЕВ: производительность (кВт) 2.78-2.8, потребляемая мощность (кВт) 0.77- 0.815, энергоэффективность СОР 3.41, уровень шума ВБ (дБ(А)) 29-32, уровень шума НБ (дБ(А)) 51-53,расход воздуха ВБ (м3\час) 400-500, рабочий ток (А) 3.4; зимний комплект: -40С˚, до 4кВт; ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА (мм): ширина 746-750, высота 245-250, глубина 190-196, ГАБАРИТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА (мм) ширина 700, высота 500-535, глубина 225-235, ВЕС ВБ/НБ(кг) 8-9/24.5-25. Ионизатор, высокоэффективная система фильтрации воздуха. 3. Кондиционер: ОХЛАЖДЕНИЕ: производительность (кВт) -5,1-5,3, потребляемая мощность (кВт) 1,59-1,9, энергоэффективность EER 2,81, минимальный уровень шума ВБ (дБ(А)) 38-40, уровень шума НБ (дБ(А)) 54-59, расход воздуха ВБ (м3\час) 700-800, рабочий ток(А) 6,8-8,1; ОБОГРЕВ: производительность (кВт) 5,4, потребляемая мощность (кВт) 1,6-1,73, энергоэффективность СОР 3.21, уровень шума ВБ (дБ(А)) 38-40, уровень шума НБ (дБ(А)) 54-59, расход воздуха ВБ (м3\час) 700-800, рабочий ток (А) 6,9-7,6; ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА (мм): ширина 900-906, высота 286-292, глубина 215-235, ГАБАРИТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА (мм) ширина 760-795, высота 540-590, глубина 225-285, ВЕС ВБ/НБ(кг) 11,5-13/39-40. Ионизатор воздуха, высокоэффективная система фильтрации воздуха, класс энергоэффективности - А, функция холодного катализа, информативный LED дисплей внутреннего блока, функция интеллектуальной разморозки.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не предусмотрено

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрено

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Параметры питающей сети-220/50/1 В/Гц/фаза

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- Кондиционер General Climat GC/GU-S09HRIN1 или эквивалент-4шт; - Кондиционер с зимним комплектом General Climat GC/GU-S09HRIN1 или эквивалент-1шт; - Кондиционер General Climat GC/GU-S18HRIN1 или эквивалент-2шт. При поставке кондиционеров комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На корпусе кондиционеров должна быть нанесена маркировка со следующей информацией: -наименование предприятия-изготовителя; -наименование изделия; -заводской номер; -дата выпуска (год и месяц).

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 30 июня 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. - Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. - Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске с участием уполномоченного представителя Поставщика. В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке кондиционеров комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения кондиционеров в упаковке по ГОСТу 15150.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 30 июня 2014 года. - Кондиционер General Climat GC/GU-S09HRIN1 или эквивалент-4шт; - Кондиционер с зимним комплектом General Climat GC/GU-S09HRIN1 или эквивалент-1шт; - Кондиционер General Climat GC/GU-S18HRIN1 или эквивалент-2шт

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50