- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профиль алюминиевый конструкционный | 45х45 мм Материал – алюминий. Покрытие – анодирование. Размер паза – 10 мм. Масса (кг/м) – не более 2 Длина – 0,5 метров. | шт. | 6 |
|  | Профиль алюминиевый конструкционный (облегченный) | 45х90 мм Материал – алюминий. Покрытие – анодирование. Размер паза – 10 мм. Масса (кг/м) – не более 3,5 Длина – 5 метров. | шт. | 12 |
|  | Профиль алюминиевый конструкционный (облегченный) | 90х90 мм Материал – алюминий. Покрытие – анодирование. Размер паза – 10 мм. Масса (кг/м) – не более 6,5. Длина – 4 метра. | шт. | 5 |
|  | Профиль алюминиевый конструкционный (облегченный) | 90х90 мм Материал – алюминий. Покрытие – анодирование. Размер паза – 10 мм. Масса (кг/м) – не более 6,5. Длина – 5 метров. | шт. | 4 |
|  | Быстросъемный коннектор R2 | Материал – оцинкованная сталь. Размер паза – 10 мм. | шт. | 50 |
|  | Заглушка торцевая | 45х45 мм Материал – полиамид. | шт. | 8 |
|  | Заглушка торцевая | 90х90 мм Материал – полиамид. | шт. | 8 |
|  | Опора фундаментная | Материал – сталь. 160х90х42х4 | шт. | 8 |
|  | Угловой соединитель | 45х90 мм Материал – алюминий. В комплекте должны поставляться уголки и крепёж. | шт. | 7 |
|  | Угловой соединитель | 90х90 мм Материал – алюминий. В комплекте должны поставляться уголки и крепёж. | шт. | 7 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок: не менее установленного предприятием-изготовителем;

- Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).