Техническое задание

Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Межсетевой экран 

типа ALTELL NEO-110FW-1-5 

или эквивалент 


	Аппаратный межсетевой экран с сертификатом: 2-й класс защищённости и 2-й уровень контроля.

Технические характеристики:

Рекомендуемое количество пользователей: 50 Маршрутизация. Мбит/с: 1 500 Маршрутизация, пакетов/с: 250 000 Межсетевой экран, Мбит/с: 1 100 Межсетевой экран, пакетов/с: 160 000

Межсетевой экран, количество одновременных соединений: 300 000

IPSec ГОСТ, Мбит/с: 80

IPSec AES128, Мбит/с: 120

OpenVPN ГОСТ, Мбит/с: 45

OpenVPN AES128, Мбит/с: 55

Среднее время наработки на отказ (MTTF), часы: 15 000

Консольный интерфейс: I

USB-интерфейсы: 2

Встроенные интерфейсы: 4хRJ45 GbE
Модули расширения (задняя панель)

1 модуль: 1 хЕ1/Т1

Корпус: настольный

Процессор: AMD T24L, 800 МГц

Оперативная память: 1 ГБ, расширение до 4 ГБ

Флеш-память: 4 ГБ

Охлаждение: активное

Блок питания: внешний

Размеры (ШхВхГ), мм: 232*44x153

Вес устройства, кг: не более 1,1

Сертификаты для использования в качестве средства защиты информации, в том числе как межсетевой экран: ФС'ГЭК по классам МЭ2/МЭЗ/МЭ4 и НДВ2/НДВЗ, и межсетевой экран ФСБ по 4 классу защищенности для защиты автоматизированных систем до класса 1Б включительно и создания защищенных ИСПДн в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» до класса К1 включительно.
	шт.
	2


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, руководства по эксплуатации);
· гарантийный срок – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

