Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

поставку мини-экскаватора Bobcat Е50 (или эквивалента) с навесным оборудованием для нужд Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Поставка мини-экскаватора Е50 (или эквивалент) с навесным оборудованием для нужд Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Сроки оказания услуг:

Дата начала поставки – с момента заключения договора.

Дата окончания поставки – до 31.07.2013 г.

- Адрес предоставления услуг

Иркутская область, Иркутский район, 34км. Александровского тракта, ПХРО.

- Основание и цель закупки:

Создание мобильного комплекса по переработке ТРО в Иркутском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Поставка мини-экскаватора Е50 (или аналога) с навесным оборудованием для работ по разрушению бетона, кирпича, резки лома черного металла, загрязненных радиоактивными веществами и погрузки первичных упаковок (ТУК 44) в контейнеры в составе мобильного комплекса.

4.1.От исполнителя требуется поставить мини-экскаватор Е50 (или аналог) с навесным оборудованием.

4.2. Поставка мини-экскаватора Е50 (или аналог) с навесным оборудованием осуществляется Поставщиком на условиях доставки до ПХРО.

- Основные требования к предложению:

Технические характеристики мини-экскаватора Е50 (или аналог) и требуемое навесное оборудование:

Мини-экскаватор Е50 в стандартной комплектации - 1 шт.;

Двигатель – марка/модель Kubota/V2403-M-D1-TE3B-BC-4;

Топливо – дизельное;

Число цилиндров – 4;

Навесной трамбовщик PCF64 (США);

Двух-челюстной захват (захват, снос и сортировка) (США);

Квик-каплер (быстросъем) (США);

Ковш 600мм (США);

Удлиненная рукоять (США);

Гидравлические ножницы СС30 (США) (пункт 4.)

Дополнительное навесное оборудование должно быть быстросъемным и не требовать дополнительного монтажа для совмещения мини-экскаватора с навесным оборудованием.

Инструкция по эксплуатации на русском языке.

- Требования к качеству:

1. Поставляемый мини-экскаватор Е50 (или аналог) с навесным оборудованием должен быть сертифицирован, соответствовать ГОСТу.

2. Должен быть качественным, новым (не бывшим в употреблении, не ремонтированным, не должен быть собран из восстановленных узлов и агрегатов). Мини-экскаватор Е50 (или аналог) с навесным оборудованием должен быть поставлен комплектно и обеспечивать высокую степень безопасности при использовании.

3. Гарантийный срок на поставляемый мини-экскаватор с навесным оборудованием не менее 12 месяцев или 2000 моточасов с момента поставки.

- Сроки и условия оплаты:

Цена договора должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, НДС, доставку до места назначения. Оплата производится в размере 100% от цены договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи, товарной накладной и предоставления счета, счета-фактуры.

- Основные требования к исполнителю (конкурсанту):

Исполнитель работ должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

Наличие опыта выполнения поставок.

Наличие сервисного центра в г. Иркутске по обслуживанию мини-экскаватора и навесного оборудования.