УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     директора  по бурению и сервису                                                 ЗАО «РУСБУРМАШ»

______________ С.Б. Демченко

«____»  ____________   2014 г.

Тема закупки:

Гусеничный бульдозер

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Москва

2014 г.

Техническое задание

на поставку Гусеничного бульдозера

для объекта ЗАО «РУСБУРМАШ», ОСП «Буровой участок №3»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Гусеничный бульдозер

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым. Год выпуска не ранее 2014 г. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бульдозер предназначен для планировки буровых площадок, возведение насыпей, разработку выемок и котлованов, перемещения буровых установок.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования к климатическому исполнению - УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Технические характеристики бульдозера с прямым отвалом: Минимальный дорожный просвет, не менее; мм; 400. Давление на грунт, не более; МПа; 0,066-0,077. Минимальный радиус поворота, не более; м; 3,3. Работа при уклоне, не менее; град; 30. Колея гусеничного хода; мм; 1880-1900. Призма волочения; м³; Не менее 6,4. Тип отвала; прямой / сферический / полусферический. Ширина отвала; мм; 3725-3900. Высота отвала; мм; 1315-1400. Максимальное заглубление отвала; мм; Не менее 540. Максимальная регулировка перекоса; мм; 730-740. Масса; кг; 23450-24000. Масса отвала; кг; 3630-3700. Двигатель внутреннего сгорания бульдозера Водяного охлаждения, рядный, четырёхтактный дизельный, с непосредственным впрыском. Номинальная мощность при частоте вращения 1800 об/мин; кВт/л.с.; 162/220-170/234. Минимальный удельный расход топлива; г/кВт·ч; Не более 205. Максимальный крутящий момент при 1250 об/мин; Н·м; Не менее 1030. Скорость передвижения Направление движения:; 1-я скорость; 2-я скорость; 3-я скорость. - вперед; 0 - 3,6 км/ч; 0 - 6,5 км/ч; 0 - 11,2 км/ч. - назад; 0 - 4,3 км/ч; 0 - 7,7 км/ч; 0 - 13,2 км/ч. Ходовая часть бульдозера Тип; подвеска с балансирным брусом. Ширина башмаков гусеничной ленты; мм; Не более 560. Шаг гусеничной ленты; мм; Не более 216. Гидравлическая система бульдозера: Максимальное давление, не более 14 МПа.. Подача (величина потока нагнетания при номинальной частоте вращения коленвала двигателя 1800 обмин) 262 л/мин.. Рабочие цилиндры 2 шт. диаметром 120 мм (гидроцилиндры двустороннего действия).. Рыхлитель бульдозера: Тип рыхлителя; Однозубый. Максимальная глубина рыхления рыхлителем; мм; Не менее 695. Максимальная высота подъёма рыхлителя над землёй; мм; Не более 515. Масса рыхлителя; кг; Не более 2453. Габаритные размеры бульдозера, мм: Длина бульдозера с отвалом и рыхлителем 5400 – 5600 мм. Ширина бульдозера по гусеницам 2200-2300 мм. Высота бульдозера 3300 – 3400 мм. Ширина отвала 3700 – 3800 мм. Масса бульдозера 26500-27500 кг. Бульдозер должен быть оснащен предпусковым подогревателем ДВС типа WEBASTO и отопителем кабины.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требования к основным режимам работы: режимы нормальной эксплуатации.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Бульдозер должны отвечать требованиям надёжности. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция бульдозера должна отвечать требованиям ГОСТ EN 474-2-2012 Машины землеройные.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, узлы и комплектующие бульдозера должны быть качественными, безусловно новыми, не бывшими в эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Бульдозер должен быть устойчив к воздействию внешних природных факторов окружающей среды (солнце, снег, дождь, град и т.п.), адаптирован к эксплуатации в условиях бездорожья.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Электрооборудование 24 в.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Бульдозер должен быть укомплектован: -Утеплитель кабины - пенофол. - Набор инструмента и ЗИП. - Аптечка. - Огнетушитель ОП объёмом не менее 2 л. - Руководство по эксплуатации бульдозера на русском языке. - Каталог запасных частей на русском языке.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Особых требований не предусмотрено

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Все агрегаты и элементы должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - ПСМ на бульдозер; - инструкцию по эксплуатации на русском языке; - каталог запасных частей на русском языке; - сервисную книжку на русском языке; - гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче самоходной техники покупателю.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно производится: 1) железнодорожным транспортом на любые расстояния и с любой скоростью; 2) автомобильным транспортом по шоссейным дорогам на расстояние до1000 км со скоростью до 60 км/ч; 3) автомобильным транспортом по улучшенным грунтовым дорогам на расстояние до 500 км со скоростью до 30 км/ч; 4) авиационным транспортом на любые расстояния с любой скоростью без ограничения высоты в герметизированном отсеке; При транспортировании всеми видами транспорта оборудование должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта. При погрузочно-разгрузочных работах применять общепромышленные такелажные и грузоподъемные средства. По окончании погрузочных работ проверить правильность и надежность крепления оборудования. При погрузочно-разгрузочных работах соблюдать правила техники безопасности.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Особых требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок 12 месяцев или 4 000 моточасов (что наступит ранее), но не менее срока и объема гарантии, установленных предприятием изготовителем. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта. Все основные узлы и агрегаты должны быть ремонтно-пригодны. Их компоновка должна предусматривать возможность применения агрегатно- узлового метода ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание бульдозера должно предусматривать наличие запыленности и влаги на рабочем месте.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Тип двигателя должен соответствовать стандарту не менее «Евро-4»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Должен соответствовать требованиям предъявляемым к землеройным машинам согласно ГОСТ 12.3.002; ГОСТ 12.2.019 ; ГОСТ 12.1.004

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

При поставке оборудования Заказчик согласовывает с Поставщиком комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования силами своих специалистов, с целью обеспечения его проектных параметров и режимов, а также для проведения пусконаладочных работ в промышленных условиях, в соответствие с техническими характеристиками станка и техническим заданием. При этом гарантийные условия Поставщика сохраняются в полном объёме.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Особых требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество: бульдозер- один; Срок поставки – 30(тридцать)дней со дня подписания договора

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке, на бумажном носителе.