Том 2 «Техническая часть»

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усилитель мощности Типа PA - 224DP (JD-MEDIA co.,LTD, Южная Корея) или эквивалент | Трансляционный, 2-х канальный. Чувствительность / импеданс (PGM, 0 дБм (0,775 B)/ 60 кОм СИММЕТР PRIORITY). Номинальная выходная мощность: 480Вт Выходное сопротивление: 41,7Ом/100В; 10,4Ом/50В; 2,6Ом/25В Частотная характеристика: МЕНЕЕ -3 дБ (35 Гц ~ 20 кГц) Отношение сигнал/шум: БОЛЕЕ 100 дБ (“А” ВЗВЕШ) Полный коэффициент гармоник: менее 0,5% (1кГц) Входной фильтр: 400Гц/ -3дБ Потребляемая мощность: 1300Вт 1/8 номинальной силы тока 120В/230В 5,5А/3,1А 1/3 номинальной силы тока 120В/230В 8А/4А Номинальная сила тока: 13А/6,6А Питание: - переменное напряжение - 120В//220В/230В/240В 50-60Гц - постоянное напряжение: 24В Размеры (ШхВхГ) 1,2-х канальные: 483х88х374 мм Вес (кг) 21,0 Вентилятор с автоматической регулировкой скорости. Детектор неисправности акустической линии. Полная защита. Различное сопротивление нагрузки. Схема снижения шумов при включении питания. Дистанционное питание (опционный источник постоянного тока). Переключатель маршрута для параллельного соединения Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 2 |
| 2 | Блок контроля линий Типа МЕТА 9001 (ЗАО НПП «МЕТА») или эквивалент | БКЛ служит для звукового контроля транслируемого сигнала и измерения входного сопротивления и сопротивления изоляции трансляционных линий. Номинальное рабочее напряжение обслуживаемых трансляционных линий: 120 Ом ± 240 В Диапазон измерений входного сопротивления трансляционных линий: 20 Ом ± 2 кОм Диапазон измерений сопротивления изоляции трансляционных линий: 10 кОм ± 1 мОм Потребляемая мощность: 60Вт Источники питания: 220-240Вт, 50Гц Размеры, мм (ШхВхГ): 482x88x360 мм Вес (кг) 8 кг Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 1 |
| 3 | Усилитель мощности трансляционный Типа PA - 112DP (JD-MEDIA co.,LTD, Южная Корея) или эквивалент | Чувствительность / импеданс (PGM, 0 дБм (0,775 B)/ 60 кОм СИММЕТР PRIORITY) Номинальная выходная мощность: 120Вт Выходное сопротивление: 41,7Ом/100В; 10,4Ом/50В; 2,6Ом/25В Частотная характеристика: МЕНЕЕ -3 дБ (35 Гц ~ 20 кГц) Отношение сигнал/шум: БОЛЕЕ 100 дБ (“А” ВЗВЕШ) Полный коэффициент гармоник: менее 0,5% (1кГц) Входной фильтр: 400Гц/ -3дБ Потребляемая мощность: 650Вт 1/8 номинальной силы тока 120В/230В 2,97А/1,6А 1/3 номинальной силы тока 120В/230В 4,46А/3,9А Номинальная сила тока: 7А/3,75А Питание: - переменное напряжение: 120В//220В/230В/240В 50-60Гц - постоянное напряжение: 24В Размеры (ШхВхГ) 1,2-х канальные: 483х88х374 мм Вес (кг) 14,5 Вентилятор с автоматической регулировкой скорости. Детектор неисправности акустической линии. Полная защита. Различное сопротивление нагрузки. Схема снижения шумов при включении питания. Переключатель маршрута для параллельного соединения Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 1 |
| 4 | Усилитель предварительный Типа МА-1410(N) (JD-MEDIA co.,LTD, Южная Корея) или эквивалент | Разъём Jack 1/4" для мониторинга водных сигналов. - 2 выхода (XLR) с индивидуальным эквалайзером и светодиодными индикаторами мощности выходного сигнала. - 10 входов/2 выхода с индивидуальным переключателем (выход 1, выход 1+2, выход 2). - Переключатель Лин./Мик./Мик.ФНЧ по входам с возможностью включения фантомного питания. - Автоматический приоритет для каналов 1-3. - 10 входов с индивидуальным переключателем (выход 1, выход 1+2, выход 2). - Фильтр высоких частот. - Индикаторы входных сигналов. - Выход на запись. Независимый вход 1 с разъемом типа DIN для дистанционного микрофонного пульта (PTT-100). - XLR разъемы для входов 2-10 и RCA разъемы для входов 7-10. - Селектор 2-х тонального или 4-х тонального гонга. - Возможность питания от РИП +24 В. Чувствительность / Импеданс MIC LINE : -50 дБ (2,45 мВ) 5 кОм балансный/ 10 дБ (245 мВ) 5 кОм балансный LINE RCA IN : -10 дБ (245 мВ) 10 кОм Выходной уровень / Импеданс OUTPUTS 1,2 : +4 дБ (1,23 В) 200 Ом балансный REC : 0 дБ (0,775 В) 10 кОм небалансный Рабочий диапазон частот (-0,5 дБ) 20 Гц — 20 кГц Отношение сигнал/шум LINE : > 75 дБ MIC : > 60 дБ Нелинейные искажения (1 кГц LINE : < 0,02% MIC : < 0,04% Переходные помехи LINE : > 75 дБ MIC : > 60 дБ Потребляемая мощность: 12 Вт Напряжение питания : 230 В 50 Гц, +24 В Габаритные размеры: 483x44x235 мм Масса 4 кг Питание прибора - От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания); Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 1 |
| 5 | Тюнер цифровой Типа TU-110RDS (JD-MEDIA co.,LTD, Южная Корея) или эквивалент | Цифровой тюнер с памятью на 30 станций (FM: 18, AM: 12) с функцией RDS Автоматическая и ручная настройка на станции Регулятор уровня выходного сигнала, совмещенный с выключателем питания. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Диапазон настройки FM : 87,5 — 108 мГц / АМ : 522 — 1620 кГц Антенный вход FM : 300 Ом балансный или 75 Ом небалансный. АМ : антенна с высоким импедансом Чувствительность FM : 2 мкВ / АМ : 4,5 мкВ Отношение сигнал/шум FM : 60 дБ / АМ : 45 дБ Напряжение питания + (15-17) В Габаритные размеры 194x40x213 мм Масса 0,6 кг Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 1 |
| 6 | Корпус для встраеваемых модулей Типа ME - 2A (JD-MEDIA co.,LTD, Южная Корея) или эквивалент | Корпус для подключения двух модулей источников сигнала типа: CDR-100RDS (CD/FM/AM тюнер), CDP-100 М (CD проигрыватель), TP-100 (FM/AM тюнер), DM-100 (цифровой модуль сообщений) - Отдельный линейный выход от каждого модуля и один общий выход (сигналы от всех источников микшируются). - Исполнение настольное или установка в стойку 19". - Возможность работы от РИП +24 В. - Выходной уровень / Импеданс PACK OUTPUT : 0 дБ (0,775 В) 600 Ом балансный 1+2, 1+2+3+4 : 0 дБ (0,775 В) 600 Ом балансный - Рабочий диапазон частот: (-0,5 дБ) 20 Гц- 20 кГц - Отношение сигнал/шум > 68 дБ - Напряжение питания 230 В 50 Гц, +24 В - Потребляемая мощность 55 Вт - Габаритные размеры 483x88x350 мм - Масса 5 кг Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 1 |
| 7 | Встраиваемый модуль Типа CDP- 100MU (JD-MEDIA co.,LTD, Южная Корея) или эквивалент | Встраиваемый модуль CD/MP3 проигрыватель + вход USB - Случайное воспроизведение. - Повтор и поиск начальных участков фрагментов записи CD. - Функция дистанционного управления. Регулятор уровня выходного сигнала, совмещенный с выключателем питания - Жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Диапазон настройки FM : 87,5 — 108 мГц АМ : 522 — 1620 кГц Нелинейные искажения < 0,02% Частотная характеристика (±1дБ) 10 Гц — 20 кГц Напряжение питания + (15-17) В Габаритные размеры 194x40x215 мм Масса 1,3 кг Способ монтажа – в корпус МЕ-2а | шт. | 1 |
| 8 | Цифровой аудиорекордер Типа Tascam SS-R200 (Фирма «NEC») или эквивалент | Объем носителей: USB – от 512 Мб до 64 Гб; карта SD – от 512 Мб до 2 Гб; карта SDHC – от 4 до 32 Гб; карта CF – т 512 Мб до 64 Гб Форматы записи и воспроизведения файлов: MP3: 44,1/48 кГц; 64/128/192/256/320 kbps WAV: 44,1/48 кГц, 16-бит, 24-бит – только воспроизведение Количество каналов: 1 канал моно; 2 канала стерео Характеристики аналоговых аудиовходов и выходов: Балансный аналоговый вход: XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) Входной импеданс: 22 кОм Номинальный уровень входного сигнала: +4 dBu Максимальный уровень входного сигнала: +20 dBu Минимальный уровень входного сигнала: -6 dBu Небалансный аналоговый вход: RCA pinjack Входной импеданс: 22 кОм Уровень входного сигнала, номинальный: -10 dBu Уровень входного сигнала, максимальный: +6 dBu Уровень входного сигнала, минимальный: -20 dBu или ≥ Балансный аналоговый выход: XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) Входной импеданс: 100 кОм Уровень входного сигнала, номинальный: +4 dBu Уровень входного сигнала, максимальный: +20 dBu Небалансный аналоговый выход: RCA pinjack Входной импеданс: 200 кОм Уровень входного сигнала, номинальный: -10 dBu Уровень входного сигнала, максимальный: +6 dBu Цифровые аудио выходы и выходы: Цифровой аудио вход: RCA pinjack Форматы: IEC60958-3 (SPDIF) и AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU), определяются автоматически Поддерживаемые входные частоты дискретизации: от 32 000 Гц до 48 000 Гц Цифровой аудио выход: RCA pinjack Форматы: IEC60958-3 (SPDIF) и AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU), переключаемые Входы и выходы управляющих устройств: Дистанционное управление: 2,5-миллиметровый TRS-Jack USB-порт: USB 4-pin A-типа Протокол USB: высокоскоростной USB 2.0 (480 Mbps) Компьютерная клавиатура: разъем Mini-DIN (PS/2) Последовательный порт управления: 9-pin D-sub Параллельный порт управления: 25-pin D-sub Максимальное входное напряжение: +5,5 В Высокий уровень минимального входного напряжения: +3,75 В Низкий уровень максимального входного напряжения: +1,25 В Низкий уровень максимального выходного напряжения: 0,5 В Максимальный ток, подаваемый при 5 В: 100 мА Аудиопроизводительность: Частотный отклик: от 20 Гц до 20 000 Гц; +/ - 0,5 dB Искажение: равное или меньше 0,005% Отношение сигнал / шум: равное или больше 95 dB Динамический диапазон: 95 dB Взаимопроникновение каналов: 95 dB Источник питания: сетевой адаптер 100–240 В, 50–60 Гц Потребляемая мощность: 20 Вт Рабочие температуры: от 5 до 35 градусов Цельсия Размеры: 48,3 см х 4,5 см х 30,1 см Вес: 3,4 кг Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 1 |
| 9 | Блок подавления акустической обратной связи Типа FS – 1142 (JD-MEDIA co.,LTD, Южная Корея) или эквивалент | Уменьшение обратной связи с помощью 4-х шагового фильтра. Контроль выходного уровня звука. Симметричный электронный вход. Индикатор уровня обратной связи упрощает настройку. Чувствительность / Импеданс 0 Дб (0,775 В) /15 кОм балансный Выходной уровень / Импеданс 0 Дб (0,775 В) /600 Ом балансный Рабочий диапазон частот (-1 дБ) 20 Гц — 20 кГц Нелинейные искажения < 0,5% (200 Гц-10 кГц) Отношение сигнал / шум > 94 дБ Потребляемая мощность 10 Вт Напряжение питания 230 В 50 Гц, +24 В Габаритные размеры 483x44x200 мм Масса 3,8 кг Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 1 |
| 10 | Блок питания Типа PD – 3322 (JD-MEDIA co.,LTD, Южная Корея) или эквивалент | Параметры постоянного тока 24 В / 1,5 А макс х 2 Параметры постоянного тока: Розетки 1-6; 230В/7000ВА (30) Розетки 7-9; макс. по 115 ВА Напряжение питания 230 В 50 Гц, +24 В Потребляемая мощность 122 Вт (+24 в 3А) Габаритные размеры (ШхВхГ) 483х133х200 мм; Масса - не более 8.5кг. Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 1 |
| 11 | Блок резервного питания с зарядным устройством Типа EP – 3352 (JD-MEDIA co.,LTD, Южная Корея) или эквивалент | Автоматический переход с напряжения питания 220 В на 24 В при отключении электроэнергии. Защита батареи от скачков напряжения и тока. Работа с встроенной или выносной батареей. Автоматический заряд и разряд батареи. Встроенные предохранители на каждый основной выход 24 В. Цепь, защищающая от несоблюдения полярности подключения. Светодиодный индикатор зарядки батареи. Звуковая сигнализация (зуммер) о неисправности цепи зарядки батареи или самой батареи во время заряда. Отключение заряда АКБ +27,3 В Ток заряда АКБ до 2,5 А Потребляемая мощность 105 Вт Напряжение питания 230 В 50 Гц, +24 В Габаритные размеры 483x133x350 мм Масса 12 кг (без АКБ), 29 с батареей Напряжение АКБ 12 В / 7-45 Ачас х 2 Способ монтажа – в 19дюймовую стойку. | шт. | 1 |
| 12 | Комплект поддона под аккумуляторные батареи Типа МЕТА 9924 (ЗАО НПП «МЕТА») или эквивалент | Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт | 1 |
| 13 | Пульт микрофонный настольный Типа PTT – 100(N) (JD-MEDIA co.,LTD, Южная Корея) или эквивалент | Направленный динамический микрофон на гибком держателе. Автоматическое включение сигнала «Гонг» при работе с усилителями ZA-1120A / 1240A или MA-1410/MA-1408. Выключатели сигнала «Гонг» и управления приоритетом на задней панели. | шт. | 1 |
| 14 | Блок согласующих трансформаторов Типа МЕТА 9008 (ЗАО НПП «МЕТА») или эквивалент | Напряжение питания 230В 50 Гц, +24 В Выходное напряжение 30 + 1,5 В Потребляемая мощность 105 Вт Рабочие температуры: от 5 до 35 С Предназначен для согласования трансляционных Линий и трансляционных усилителей. Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 2 |
| 15 | Многоканальный регулятор громкости Типа 19 VOL-660 (APart) или эквивалент | Потребляемая мощность 6х60 Вт / 100В Реле обхода 24 В Ступень регулировки 11 + «0» Габариты 88х483х230 мм Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 4 |
| 16 | Щит выходной коммутации Типа МЕТА 7450 (ЗАО НПП «МЕТА») или эквивалент | Щит выходной коммутации предназначен для работы в составе комплексов аппаратуры сетей проводного трансляционного вещания и оповещения. Щит — коммутационное оборудование — выполняет следующие функции: - подключение трансляционных линий к усилителю (усилителям); - световая индикация наличия сигнала в подключенных линиях; Макс. Напряжение/мощность 240 В /1000 Вт трансляционных линий, подключаемых к ЩВК 120 В /500 Вт 30 В /150 Вт Количество подключаемых трансляционных линий 12 Количество подключаемых трансляционных усилителей 1 - 12 Габариты 400x265x55 мм | шт. | 2 |
| 17 | Щит выходной коммутации Типа МЕТА 7452 (ЗАО НПП «МЕТА») или эквивалент | - Предусматривается совместно с блоком контроля МЕТА 9001 - С грозозащитой, для измерения входного сопротивления, сопротивления изоляции и звукового контроля транслируемого сигнала. Макс. напряжение/мощность 240 В /1000 Вт трансляционных линий, подключаемых к ЩВК 120 В /500 Вт 30 В /150 Вт Количество подключаемых трансляционных линий 12 Количество подключаемых трансляционных усилителей 1 — 12 Габариты 450x330x55 мм | шт. | 1 |
| 18 | Блок управления вентиляторами Типа AB – 1112 (JD-MEDIA co.,LTD, Южная Корея) или эквивалент | Ручное и автоматическое управление вентиляторами. Предварительная установка температуры для автоматического управления. Вход внешнего температурного датчика. Работа от источника постоянного тока с напряжением +24 В. Диапазон температур: 20° C-55° C Потребляемая мощность: 1 Вт Напряжение питания : +24 В Габаритные размеры: 483x44x200 мм Масса 2.5 кг Способ монтажа – в 19дюймовую стойку | шт. | 1 |
| 19 | Комплект межблочных соединительных кабелей | Изготавливается поставщиком при сборке оборудования | шт. | 1 |
| 20 | Блок акустический настенный Типа АСР - 06.2.2-100В (ЗАО НПП «МЕТА») или эквивалент | Максимальная мощность: 6 Вт Входная мощность: 6/3/1,5 Вт Входное напряжение: 100 или 30 В (или 120 В*) Диапазон воспроизводимых частот: 200 – 12500 Гц Уровень чувствительности: (1 Вт, 1 м) 91 дБ Габаритные размеры: 122x350x105 мм Масса: 2,0 кг | шт. | 1 |
| 21 | Блок акустический настенный Типа АСР - 03.1.4-100В (ЗАО НПП «МЕТА») или эквивалент | Максимальная мощность: 3вт Входная мощность: 3/1,5/0,75 Вт Входное напряжение: 100 В или 30В Диапазон воспроизводимых частот: 200-10000 Гц Уровень чувствительности: (1 Вт, 1 м) 90 дБ Габаритные размеры:140x180x70мм Масса: кг 0,7 кг | шт. | 1 |
| 22 | Аккумуляторная батарея Типа FT12-50 или эквивалент |  | шт. | 2 |
| 23 | Шкаф телекоммуникационный Типа ШРН-Э-6.350 ЦМО или эквивалент | Размеры, мм 345x600x350 (В х Ш х Г) Цвет серый. Двери передняя - запирающаяся на замок с закаленным стеклом. Стенки металлические съемные (на замках) Высота, U 6 Масса, кг 14,5 Исполнение - настенный | шт. | 1 |
| 24 | Шкаф телекоммуникационный Типа ШТК-М-42.6.6-1ААА ЦМО или эквивалент | Размеры, мм 2030x600x620 (В х Ш х Г) Цвет светло-серый RAL 7032 Двери передняя - запирающаяся на замок с закаленным стеклом. Стенки металлические съемные (на замках) Высота, U 42 Масса, 106 Исполнение - напольный Материал - сталь CT08 Максимальная нагрузка, кг 500 Уровень защиты - IP30 | шт. | 1 |
| 25 | Модуль вентиляторный потолочный Типа МВ - 400 - 2С ЦМО или эквивалент | Предназначен для принудительной вентиляции монтажного шкафа, монтаж в крышу шкафа. Можно поставить один или два модуля. Напряжение - 220/240 В Частота - 50/60 Гц Номинальная мощность - 44 Вт Ток - 0,24 А Кол-во оборотов - 2700 об/мин Объем воздушного потока - 320 м3/час Температура включения - 35 С Температура отключения - 22 C Допуски +/- 3 С Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота) - 425х170х40 мм Монтажные отверстия для крепления (Длина х Ширина) 405х145 мм | шт. | 1 |
| 26 | Блок розеток розеток Типа R-16-8S-V-440-3 ЦМО или эквивалент | Блок относится к базовому типу БРП, имеет восемь выходных розеток типа Shuko, выполнен в анодированном алюминиевом корпусе, расположение горизонтальное, на лицевой части блока установлен выключатель. Совместим со всеми линейками 19” телекоммуникационного оборудования. Блок поставляется в индивидуальной упаковке в комплекте с кабелем питания длиной 1,8 м. | шт. | 1 |
| 27 | Комплект крепежных изделий Типа КМ-2-50 ЦМО или эквивалент | Комплект монтажный №2 | шт. | 3 |
| 28 | Кабель Типа КМПВЭВ или эквивалент | Сечение 14 х 1,0мм | м | 2501 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Сборка оборудования и комплексная настройка проводится поставщиком в условиях  своего  производства.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия);

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

- другие дополнительные требования:

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).