ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку персональных компьютеров в защищенном исполнении

(в 2-х томах)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

  - Предмет договора:

Поставка персональных компьютеров в защищенном исполнении для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Гарантия качества | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер в защищенном исполнении ПЭВМ ЕС1855 (или эквивалент) | Основные технические данные компьютера: Компьютер должен обладать технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью с IBM PC/AT. Компьютер должен поставляться с предустановленной на ней операционной системой. Нормальными климатическими условиями эксплуатации компьютера являются: температура окружающего воздуха от 15 до 25 °С; относительная влажность (60+15)%; атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Компьютер по условиям эксплуатации должен относиться к аппаратуре группы 1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304, климатическое исполнение - УХЛ, со следующими ограничениями: пониженная рабочая температура среды - плюс 5°С; пониженная предельная температура среды - минус 40°С. Время готовности компьютера не более 5 минут (время с момента включения электропитания компьютера до момента появления приглашения oneрационной системы). Электропитание компьютера должно осуществляться: через блок питания от сети переменного тока с заземленной нейтралью напряжением от 100 до 240 В, частотой 50 Гц от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля с напряжением от 12 до 32 В (через блок питания от бортовой сети). Компьютер должен быть работоспособным в режиме непрерывной круглосуточной работы. Потребляемая мощность системного блока ПИРШ.467449.015 (или аналога) не более 500 ВА. Компьютер должен иметь следующие значения показателей надежности: средняя наработка на отказ - не менее 12500 ч; средняя наработка на сбой - не менее 150 ч; среднее время восстановления работоспособности - не более 0,5 ч (в случае замены отказавшего электронного модуля на предприятии-изготовителе без учета времени на доставку); средний срок службы - не менее 7 лет. Компьютер по степени защиты от поражения электрическим током должен относиться к оборудованию класса 1 по ГОСТ Р МЭК 60950. Компьютер по устойчивости к воздействию внешних электромагнитных помех должен относиться к устройствам II группы по ГОСТ Р 50628 и ГОСТ Р 51318.24. Компьютер по уровню индустриальных радиопомех, создаваемых при работе, должен относиться к оборудованию класса Б по ГОСТ Р 51318.22 Компьютеры должны пройти спецпроверку. Компьютеры должны пройти специсследование. Компьютеры должны пройти приемку ВП МО РФ. Наименование устройства, параметра; Тип, параметр. - Микропроцессор; - INTEL Core2Duo. - Объем ОЗУ; - 2048, Мбайт. - Возможность расширения до. - Тактовая частота; - 1,06 Гц. - Разрядность шины данных; -32 бит. - Объем Кэш-памяти. - Интерфейсы:. последовательные типа RS232; - не менее 1 канала. USB порт; - не менее 1 канала. - Печатающее устройство. - Клавиатура; --. - Манипулятор графической информации типа “мышь”; сенсорный. - Блок видеоконтроллера; - встроенный. - ЖК-монитор, встроенный; -ЖК-монитор 8,4" 800X600. - Накопитель DVD-RW; --. - Накопители на жестком магнитном диске (НЖМД) - типа SATA - типа Flash SATA. -500 Гб. - Время готовности компьютера к работе с учетом автомати зированного тестирования; - не более 5 минут. | не менее 12 месяцев | 50 | ед. |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, расходы Поставщика на доставку до склада Заказчика, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи, приемку ВП МО РФ, спецпроверку, специсследование.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

Оплата по Договору производится путем перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Поставщика в форме 80% предварительной оплаты. Окончательный расчет – оставшиеся 20% Заказчик перечисляет на счет Поставщика после уведомления о готовности отгрузить продукцию (при наличии всех необходимых документов: накладные, счета-фактуры, ТТН). Заказчик производит оплату на основании счетов, выставленных Поставщиком. Срок оплаты счета – до 10 банковских дней с даты выставления счета Поставщиком.

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

6. Требования к технической документации

Руководство по экслуатации и/или паспорт (на русском языке).

7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14, ФГУП «СНПО «Элерон».

8. Сроки поставки продукции:

начало поставки - с даты получения предоплаты Поставщиком в размере 80% от цены договора на свой р/с. Окончание поставки - не позднее 16 недель с даты получения предоплаты Поставщиком на свой р/с.

Начальник группы ЭРИ                                                           ________________       С.А. Каравцев

Исполнитель                                                                             ________________        И.И. Мочалов