ТОМ 2. Техническая часть

Техническое задание

Предмет закупки: Поставка буровой установки на базе вездеходного гусеничного шасси

Санкт-Петербург

2014

Техническое задание

на поставку буровой установки на базе вездеходного гусеничного шасси

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровая установка на базе вездеходного гусеничного шасси «Вектор Т-З» | Самоходное вездеходное гусеничное шасси, ширина гусениц 500 мм и более. Подвеска должна быть пружинная либо торсионная. Опорные катки должны быть с полиуретановым покрытием. Привод ведущих колёс – гидравлический с тормозами. Колёса заднего расположения. Управление – дистанционное радиоуправление движением осуществляется с профессионального пульта, которое входит в комплектацию. Радиус действия не менее 80м. Масса установки не более 4000 кг. Снаряженная масса – не более 3500 кг. Длина не более 3700 мм. Ширина не более 2000 мм. Высота в транспортном положении не более 2000 мм. Дорожный просвет (клиренс) не менее 360 мм. Объем топливного бака не менее 40 л. Максимальная скорость (ограничена электроникой) не более 15 км/ч. Угол прямого подъема на твердом грунте не менее 300. Угол поперечного уклона не менее 300. Двигатель тип –дизель. Объем двигателя (рабочий) – не менее 3200 см3. Мощность двигателя – не менее 50 л/с. Подвеска – независимая, пружинно-балансирная. Гидравлическая система – раздельно-агрегатная, открытая. Рабочее давление гидросистемы – не менее 180 и не более 250 атм. (или не менее 18 и не более 25 МПа) Гидравлический насос – трехсекционный. Гидравлический бак – не менее 120 л. С радиатором охлаждения. Вращатель – подвижный. Буровой лафет гидравлический. Максимальный крутящий момент вращателя не менее 2400 Нм. Ход подачи должен обеспечивать возможность работы бурильными трубами ТБСУ (трубы бурильные стальные универсальные) длинной не менее 1500мм. Возможность отвода вращателя в сторону на положение «открытая скважина». Усилие извлечения не менее 5000кг, давление на забой не менее 3000кг. Скорость вращения максимальная не менее 190об/мин. Начальный диаметр бурения не менее 196 мм. Глубина бурения скважин не менее 150 м. Категория пород по буримости с 1 по 10 категорию. Согласно сборнику сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92). | - | Буровая установка на гусеничном ходу с радиоуправлением. Модуль твердосплавного бурения с вращающим моментом не менее 2470 Нм. – 1 штука Откидной вращатель (положение – «открытая скважина»). – 1 штука Универсальный буровой стол, для быстрого крепления дополнительного оборудования. – 1 штука Параметры стола: длина не менее 350 мм и не более 400 мм, ширина не менее 350 мм и не более 400 мм. Отверстие по центру в диаметре не более 210 мм. Гидравлические опорные домкраты на мачте, ход не менее 1000 мм. – 2 штуки. Гидравлические домкраты передние, ход не менее 800 мм. – 2 штуки. Освещение на мачте – не менее двух прожекторов рабочего освещения. Сальник промывочный (продувочный) «СП-220» . – 1 штука: Сальник устанавливается между вращателем (или редуктором вращателя) и элеватором (либо если его нет переходником для буровых штанг, либо шнеков буровых). С боку сальника имеется входное отверстие для подачи бурового раствора. В корпусе сальник располагается сальниковая набивка и подшипники, Параметры сальника: длина не более 250 мм., диаметр от 100-250 мм. выдаваемое давление не менее 25 атм. Насос буровой Вектор НП 30/180ПРО – 1 штука: - подача не менее 160 л/мин; - максимальное давление не менее 2 МПа (30 бар); - высота подъема не более 300 м - Диаметр цилиндров (сменных втулок) не более 80 мм; - Ход поршня, мм не более 60 мм; - Число цилиндров – 2 шт.; - обороты вала не более 350 об/мин; - масса не более 145 кг.; - мощность привода не менее 10 кВт; - габаритные размеры не более 807*667*421 мм; - наработка на отказ не менее 600 часов; Промывочный сальник. – 1 штука Дистанционный пульт управления дублированный ручными гидрораспределителями. Пульт управления должен закрываться на замок. На пульт выведены все органы управления буровой установкой. | шт | - | 1 | Не более 90 календарных дней с момента заключения договора. | Гарантия на шасси и буровую установку не менее 1 года с момента подписания акта приема передачи |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без пробега, без наработки, не иметь дефектов, не быть выставочным образцом, не быть образцом с тест-драйва, не ремонтировавшимся. Год выдачи паспорта транспортного средства на Товар - не ранее 2013 год.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: - ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». 3.2. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Качество, упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. 4.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). 4.3. Поставляемый Товар должен иметь в комплекте поставки необходимые сертификаты, паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Буровая установка при приемке проходит входной контроль.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На момент поставки предоставляется пакет документов подтверждающих разрешение на применение соответствие ГОСТам и ТУ оборудования в РФ. Пакет документов должен содержать: - Руководство по эксплуатации и обслуживанию установок разведочного бурения - Свидетельство государственной регистрации и диагностическую карту технического осмотра автомобильного шасси. - эскизы шасси, мачты, вращателя, место взаимного их расположения и крайние положения.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Исполнитель обязан поставить технику по адресу: Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 1

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Буровая установка хранится под навесом или в закрытом проветриваемом помещении.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик гарантирует, что поставляемая им техника отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным заводом-изготовителем, в том числе: - Постановление правительства №609 от 12.10.2005 «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ»"

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует, что поставляемая им техника отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным заводом-изготовителем, в том числе: - Постановление правительства №720 от 10.09.2009 «О безопасности колесных транспортных средств»; - Технический регламент таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 (Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823). Автомобиль должен быть разрешен к эксплуатации на территории РФ согласно ГОСТа безопасности ГОСТ Р 51709-2001. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, требуемые технические характеристики. Паспорт транспортного средства, акт приема передачи автомобилей, договор купли продажи на автомобиль оригинал. Дополнительное оборудование должно быть сертифицировано и допущено к применению на территории РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует, что качество Товара и комплектующих соответствует характеристикам завода-изготовителя. До передачи Товара Заказчику Поставщик обязан провести предпродажную подготовку Товара, а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены, все параметры Товара, его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами, емкости Товара (уровень топлива в бензобаке - не ниже минимально допустимой отметки) должны быть полностью заполнены. Товар должен быть вымыт и вычищен. Автомобиль поставляется: без подтеков жидкостей (бензина, масел, тосола, воды), не поцарапанным, без трещин, сколов, вмятин на кузове и стеклах. Во всех окнах должны быть стекла без трещин, сколов. Буровая установка и дополнительное оборудование, входящее в комплект установки разведочного бурения должны быть совместимы между собой, в рабочем и безопасном состоянии.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно закупочной документации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не установлено

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не требуется