|  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по эксплуатации ____________ / А.С. Баринов / «______»______________2013г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предмет закупки:

Техническое обслуживание и текущий ремонт механического  оборудования ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО»

Северск

2013

Техническое задание

на выполнение работ  по техническому обслуживанию и текущему ремонту механического  оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту механического оборудования ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг: 2.1.1 Техническое обслуживание механического оборудования (насосов, подъёмно-транспортного оборудования, систем вентиляции, санитарно-технических систем, запорной арматуры и др. механического оборудования). 2.1.2 Текущий ремонт механического оборудования (насосов, подъёмно-транспортного оборудования, систем вентиляции, санитарно-технических систем, запорной арматуры и др. механического оборудования).

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1 Место оказания услуг: г Северск, Томская область. 2.2.2 Техническое обслуживание механического оборудования: - подготовка оборудования, подведомственного Ростехнадзору к техническому освидетельствованию, отглушение и разглушение емкостного оборудования в период ремонтов, реконструкций, вывода оборудования для освидетельствования; - оперативное устранение дефектов спецтехнологического, насосного, вентиляционного, санитарно-технического и грузоподъемного оборудования, трубопроводных систем, арматуры трубопроводов; 2.2.3 Текущий ремонт механического оборудования: - обслуживание и устранение неисправностей спецтехнологического, насосного, вентиляционного, санитарно-технического и грузоподъемного оборудования, трубопроводных систем, арматуры трубопроводов путем проведения непланового ремонта без предварительного назначения; - выполнение работ по предупреждению выхода из строя оборудования.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки Таблица 1 – Перечень механического оборудования. № п/п; Наименование оборудования; Место установки (здание); Вид и периодичность ремонта (мес.). ТР; ТО. Насосы. 1; НАСОС С-245 С ДИЗ.Т-62-1 (2шт.); 12; 3. 2; НАСОС ПНВ-2 С ЭЛ.ДВ.А-52-4 (2шт.); 12; 3. 3; НАСОС 4ФВ-5ММ ФЕКАЛЬН. ВЕРТИК (2шт.); 12; 3. 4; НАСОС 4НК-500 Q=12,4Л/С 500АТИА; 12; 3. 5; Насосы ЦНС-180 (2шт.); Зд.736; 12; 3. 6; Насосы ЦНС-150 (4шт.); Зд.736; 12; 3. 7; Насосы 3НЦ 1/1 (2 шт.); Зд.736; 9; 3. 8; Насосы 3ПН-10-60 (2 шт); Зд.752г; 9; 3. 9; Насосы ЦНС-38-220 (2шт.); Скв. Б-4,5; 9; 3. 10; Насосы 8АПВМ (2 шт.); Скв. Б-4,5; 9; 3. 11; Насосы 2ЭЦВ8-16-40 (3 шт); Скв. Б-1,9,10; 36; -. Вентиляционное оборудование. 12; Вентиляторы Ц9-57-4 (4шт); Зд.736, 752г; 12; 2. 13; Вентиляторы Ц9-57-5 (3шт); 12; 2. 14; ВОЗДУХОВОДЫ до диам.140 мм45п. м.; 12; -. 15; ВОЗДУХОВОДЫ до диам.400 мм25п.М.; 12; -. 16; Воздуховоды до диам.355 мм 50п.М.; 12; -. Подъёмно-транспортное оборудование. 17; ПУТИ ПОДКРАНОВЫЕ L=24,0М. 18; ЛЕБЕДКА ОДНОБАРАБ НАТЯЖ КАН 8ТН (2 шт); Зд.736; 20; 2. 19; ТАЛЬ РУЧ.ПЕРЕДВ.Q=3,0ТН Н=6,0М (2 шт); 20; 2. 20; Кран-балка эл. Г.п.=3т. (1шт.); Зд.736; 20; 2. Запорная арматура. 21; Задвижки чугунные, Ду-200 (22 шт.) на нагнетательных скважинах; Зд.736; -; 12. 22; Задвижки чугунные, Ду-50 (10 шт.) на нагнетательных скважинах; Зд.736; -; 12. 23; Задвижки чугунные, Ду-100 (54 шт.) на нагнетательных скважинах; Скважины типа АН, Н пл.18; -; 12. 24; Задвижки чугунные, Ду-50 (42 шт.) на нагнетательных скважинах; Скважины типа АН, Н пл.18; -; 12. 25; Обратный клапан, Ду-200 (4 шт.); Зд.736; -; 12. 26; Обратный клапан, Ду-100 (31 шт.) на нагнетательных скважинах; Скважины типа АН, Н пл.18; -; 12. 27; Вентили БКС-1-100 (2 шт.); Зд.752г; -; 12. 28; Вентили БКС-1-70 (2 шт.); Зд.752г; -; 12. 29; Вентили БКС-1-100 (4 шт.) на нагнетательных скважинах; Скв. Д-1÷4; -; 12. 30; Вентиль БКС-1-50 (1 шт) на нагнетательных скважинах; Скв. Д-3; -; 12. 31; Обратный клапан, Ду-100 (4 шт.) на нагнетательных скважинах; Скв. Д-1÷4; -; 12. 32; Вентиль БКС-1-100 (21 шт.) на наблюдательных скважинах; Скважины типа «С» пл.18а; -; 12. 33; Вентиль БКС-1-25 (8 шт.) на наблюдательных скважинах; Скважины типа «С» пл.18а; -; 12. 34; Вентиль Ду-25 (10 шт.) на наблюдательных скважинах; Скважины типа «С» пл.18а; -; 12. 35; Задвижка чугунная Ду-70 на наблюдательных скважинах (17 шт.); Скважины типа «С» пл.18а; -; 12. 36; Обратный клапан Ду-100 (14 шт.) на наблюдательных скважинах; Скважины типа «С» пл.18а; -; 12.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Сроки (периоды) выполнения работ: Начало выполнения работ – с 01.02.2014г по 31.12.2014г. Выполнять работы в строгом соответствии с графиком работы Заказчика. Исполнять свои обязательства по заключаемому договору без привлечения третьих лиц (субподрядчиков). Вести учет выполненных работ и ежемесячно предоставлять уполномоченному представителю Заказчика Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работы проводить в соответствии с требованиями: Системы планово-предупредительного ремонта технологического и спецоборудования радиохимических производств; Системы планово-предупредительного ремонта общепромышленного оборудования; СТО 122-2010 «Стандарт организации. Оборудование технологическое. Организация планово-предупредительного ремонта. Правила приёмки из ремонта»; НП-043 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии»; ПБ 10-382 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»; НП-045 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии»; ПБ 10-573 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПТЭ Правила эксплуатации тепловых энергоустановок; Правила безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; КД и ТД на ремонт оборудования.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

При приёмке работ, и в период действия гарантии, Подрядчик своевременно устраняет за свой счёт и в полном объёме неисправности оборудования, возникшие в связи с некачественным выполнением Подрядчиком предшествующих работ. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ, являющихся предметом договора, в течение всего срока действия договора.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуются

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

В ходе выполнения работ обеспечить безопасность труда собственного персонала, участвующего в работах, а также проводить противопожарные мероприятия. Заключить с Заказчиком соглашения по обеспечению промышленной безопасности, по охране труда, по обеспечению пожарной безопасности, радиационной безопасности; В ходе выполнения работ обеспечить свой персонал спецодеждой и другими СИЗ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуются

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Не требуются

Подраздел 3.8 Специальные требования

3.8.1 Привлечение соисполнителей не допускается. 3.8.2 Работы выполняются из материалов и запасных частей Исполнителя.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту механического оборудования, расположенного на промышленных площадках №18, 18а, оказываются с целью обеспечения безопасной и надежной работы оборудования, и поддержания его в работоспособном состоянии в течение срока службы.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка оказанных услуг осуществляется путём подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненный объём работ: - акт выполненных работ; - техническую документацию заводов-изготовителей (руководства по эксплуатации, паспорта и т.п.); - акты использования материалов Заказчика при выполнении работ. После подписания актов выполненных работ, в течение 5 суток Подрядчик предоставляет Заказчику счет, счет – фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала заказчика не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект договора |  |
| 2 | Расчет НМЦД |  |

Директор филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» _______________ /В.П. Седельников/