ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку компьютерных комплектующих
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

            Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству

Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1.Процессор

2. Вентилятор для процессора

(система охлаждения процессора)

3. Системная плата

4. Модуль памяти

5. Жёсткий диск SSD

6. Жёсткий диск HDD

7. Привод  DVD-RW

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Процессор

Количество ядер процессора – не менее 6

Количество потоков процессора – не менее 12

Базовая тактовая частота процессора – не менее 2.3 ГГц

Наличие технологии Turbo Boost – обязательно

Наличие технологии Hyper-Threading – обязательно

Поддержка масштабируемости – обязательно 

Максимальная частота в режиме Turbo Boost  – не менее 2.8 ГГц

Расчетная тепловая мощность – не более 95 Ватт

Диапазон напряжения питания   – от 0.6V до 1.35V

Максимальная допустимая температура  – не более 77 °C

Размеры корпуса:

длина не более 53 мм, ширина не более 45 мм

Поддерживаемый тип разъема - FCLGA2011

Кол-во высокоскоростных соединений по принципу точка-точка с использованием шины – не менее двух соединений одновременно

Пропускная способость процессора – не менее 7.2 GT/s

Размер Кэш памяти процессора – не менее 15 Мб

Максимальный объем поддерживаемой памяти – не менее 384 Гб

Типы поддерживаемой памяти процессором - DDR3-800/1066/1333

Количество каналов памяти процессора – не менее 4-х

Пропускная способность памяти процессора -  не менее 42,6 Gb/s
Поддержка памяти ECC – обязательно

Физическая адресация – не менее 46 разрядов

Виртуальная адресация – не менее 48 разрядов

Версия редакции PCI Express
 не менее 3.0

Кол-во каналов шины PCI Express – не менее 40

Набор команд процессора – не менее 64 разрядов

2. Вентилятор для процессора

(система охлаждения процессора)

Назначение вентилятора - процессорный 

Тип охлаждения – активное охлаждение

Возможные варианты работы -  в активном режиме, так и в пассивном, при установке в корпус, оборудованный системой вентиляции с воздуховодом.

Диапазон частоты вращения -  от 1000 до 3000 об/мин

Тепловой интерфейс – термопаста на основании вентилятора

Управление скоростью вращения – широтно-импульсная модуляция

Материал радиатора – Алюминий

Конструкция радиатора - Тепловые трубки

Размеры вентилятора:    

Длина и ширина – не более 60 мм, Высота  - не более 25 мм

Рассеиваемая мощность – не менее 150 Ватт

Питание – 4-контактный коннектор

Общие размеры:  ширина не более  92 мм,  высота  не более 64 мм, глубина – не более 92 мм

Обеспечиваемая совместимость - Socket LGA2011

Вес : не более 550 г

3.Системная плата

Тип системной платы -  серверная материнская плата для использования в напольных либо стоечных серверах (4U)

Поддержка процессоров:

Тип гнезда процессора - Socket LGA2011

Количество гнезд под процессор – не менее 2-х

Максимальное кол-во процессоров на материнской плате – не менее 2-х процессоров

Поддержка многоядерных процессоров – обязательна 

Максимальная пропускная способность процессора – не менее 8 GT/s

Тип используемой системной шины – QPI (высокоскоростное соединение точка-точка)

Максимальная частота шины – не менее 8000 МГц

Поддержка Hyper Threading – обязательна 

Тип разъема питания процессора: не менее 8 контактов  

Количество разъемов питания процессов - не менее 2

Поддержка оперативной памяти:

Общее количество слотов памяти :  не менее 16 

Тип слотов (разьемов) памяти – DDR3

Тип поддерживаемой памяти (ECC/non-ECC):


RDIMM DDR, частота до 1600 МГц и объемом до 16 Гб

LRDIMM DDR, частота до 1333 МГц и объемом до 32 Гб

UDIMM  DDR, частота до 1333 МГц и объемом до 8 Гб

Максимальная частота памяти – не менее 1600 МГц

Поддержка четырехканального режима – обязательна 

Максимальный объем оперативной памяти - не менее 512 Гб

Видеоадаптер:

Тип видеоадаптера    - встроенный 

Объем видеопамяти – не менее 16 Мб

Поддержка cети (Ethernet)

Необходимо наличие на системной плате одного или более 4-портового Ethernet контроллера  и не менее одного порта управления (Mgmt LAN)

Максимальная скорость передачи данных – не менее 1000 Мбит/с

Доступные слоты расширения:

Количество разъемов PCI Express – не менее 6 слотов X16

Максимальная скорость передачи данных PCI-E – не менее 8 GT/s

Поддержка PCI Express 3.0 – обязательна

Интерфейсы обмена данными с накопителями информации (SATA):

Количество разъемов SATA2  (до 300 MB/s): не менее 4, 

Количество разъемов SATA3 (до 6Gb/s) : не менее 2, 

Наличие интегрированного RAID-контроллера –обязательно

Необходима возмозможность построения RAID массивов уровней 0, 1, 5 и 10 из Serial ATA устройств.

Возможность установки 4-канального либо 8-канального SAS контроллера – обязательна

Необходимые разъемы на плате:

TPM header – один разъем или более 

PSU Power Connector, 24-контактный  SSI power connector + 8-контактный SSI 12V + 8-контактный SSI 12V power connector -  один разъем или более

Management Connector, разъем для карты управления - один разъем или более

USB pin header с поддержкой до 4 устройств – не менее 2 разъемов

Internal A Type USB Port  - один разъем или более
Fan Header , 4 контактный – не менее 8 

Chassis Intruder  - один разъем или более

Serial Port Header – не менее 2 разъемов 

SMBus - не менее 2 разъемов

Необходимые разъемы на задней панели:

USB 2.0 – не менее 2 разъемов

Порт VGA для подключения к монитору – один разъем или более

RJ-45 LAN – не менее 5 разъемов, при этом  типа GbE LAN – не менее 4-х разъемов и один разъем и более Mgmt LAN

PS/2 клавиатура - один разъем или более

PS/2 мышь  -  один разъем или более

Тип основного разъема питания  -
не менее 24 контактов

Системная плата должна поддерживать блоки питания 24+8+8 контактов 

Тип BIOS -  AMI BIOS

Тип системы охлаждения – пассивный 

Требуемый формат системной платы:
Extended ATX SSI EEB,

Размеры системной платы: 

Длина не более 31 см, ширина не более 34 cм

Наличие дополнительной платы для удаленного управления сервером (аппаратная поддержка KVM-over-Internet) – обязательно

Необходима возможность мониторинга температуры процессоров на плате и частоты вращения вентилятора охлаждения 

Вес – не более 3 кг

4. Модуль памяти

Тип оперативной памяти -  DDR3

Форм-фактор -  DIMM 240-контактный

Объем оперативной памяти – не менее 4 Гб

Пропускная способность памяти – не менее 12800 Мб/сек

Максимальная частота – не менее 1600 МГц  

Количество чипов каждого модуля
- не менее 8

Количество ранков
- 1 или более

Напряжение питания
- не более 1.5 В

Тайминги:

CAS Latency (CL)
      - не более 11 циклов

RAS to CAS Delay (tRCD) – не более 11 циклов
Row Precharge Delay (tRP) - не более 11 циклов
Row Cycle Time (tRCmin) не более 48.125ns

Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin)  - 

не более 260 ns 

Row Active Time (tRASmin) – не более 35 ns

Максимальная потребляемая мощность – не более 3 Вт

Вес – не более 0.03 кг

5. Жёсткий диск SSD

Тип жесткого диска – SSD

Форм-фактор HDD -  не более 2.5"

Толщина жесткого диска – не более
9.5 мм

Шифрование данных AES 128 бит  

Тип флэш-памяти
MLC

Объем
жесткого диска – не менее 120 Гб

Скорость чтения данных – не менее 400 Мб/с

Скорость записи данных – не менее 220 Мб/с

Интерфейс подключения - SATA 3.0 6Gb/s

Внешняя скорость передачи данных – не менее 600 Мб/с

Поддержка NCQ - обязательно

Ударостойкость при работе
- 1500 G

Время наработки на отказ  – не менее 
1200000 ч

Вес – не более 0,08 кг

6.Жёсткий диск HDD

Тип жесткого диска – HDD

Форм-фактор HDD  -  не более 3.5"

Объем
-  не менее 4000 Гб

Скорость чтения – не менее 182 Мб

Скорость записи – не менее 182 Мб

Объем буферной памяти – не менее 32 Мб

Скорость вращения  -   не менее 7200 оборотов в минуту

Интерфейс подключения – SAS

Внешняя скорость передачи данных – не менее 600 Мб/с

Повышение отказоустойчивости RAID-массивов – TLER

Защита от ротационной вибрации - RAFF

Ударостойкость при работе
- не менее 30 G

Ударостойкость при хранении – не менее 300 G

Уровень шума простоя – не более 31 дБ

Уровень шума работы
 - не более 34 дБ

Время наработки на отказ – не более 1400000 ч

Потребляемая мощность – не более 12 Вт

7.Привод  DVD-RW

Тип устройства:   перезаписывающий DVD/CD дисковод


Тип подключения
- внутренний

Ориентация дисковода -  горизонтальная

Интерфейс  -  SATA


Цвет - 
черный

Метод загрузки диска
-  выдвижной лоток

Максимальная скорость записи:


DVD – не менее 8x

CD – не менее 24x

Скорость записи DVD/CD дисков:

DVD+R – не менее 8x

DVD+RW – не менее 8x

DVD-R – не менее 8x

DVD-RW – не менее 6x

CD-R – не менее 24x

CD-RW – не менее 24x

DVD+R DL – не менее 6х

DVD-R DL – не менее 6х

DVD+RAM -– не менее 5x

Буфер – не менее 0.5 Мб

Время доступа DVD - не более 160 мс

Время доступа CD - не более 140 мс

Размеры:

Длина  не более 128 мм

Ширина не более 128 мм 

Высота не более 13 мм

Вес
- не более 0.18 кг

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

не менее + 10 и не более +40 °С
Влажность хранения

не менее 20 и не более 80%
Рабочая температура

не менее +15 и не более +32 °С
Рабочая влажность

не менее 20 и не более 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

1. Центральный процессор Intel Xeon E5-2630 (2.30GHz),LGA 2011 или эквивалент
20

шт.

2. Вентилятор для процессора Intel Thermal Solution STS200C,Socket 2011 или эквивалент
20

шт.

3. Системная плата ASUS Z9PE-D16 или эквивалент
10

шт.

4. Модуль памяти DDR3 4Gb Kingston ECC Registered (PC3-12800) 1600MHz KVR16N11S8/4 или эквивалент
40

шт.

5. Жесткий диск SSD SATA2.5”120GB MLC/520 SER. SSDSC2CW120A310 INTEL или эквивалент
10

шт.

6. Жесткий диск WD 4.0Tb, SAS, WD4001FYYG RE или эквивалент
300

шт.

7. Привод  DVD-RW черный SATA slim внутренний или эквивалент
10

шт.


	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – 10 рабочих дней  с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

Исполнитель                                    __________________________  Е.О. Васильева
