Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных

работ при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства для закупок в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки:

Выполнение ремонтных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах в корпусе 1А ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» по адресу г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4

Москва

2014

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №30

К договору №_______ от «__» _____

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «ГСПИ» ________________В.В. Галушков « »______________2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение ремонтных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах в корпусе 1А по адресу: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| --- | --- |
| Выполнение ремонтных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах в корпусе 1А по адресу г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.4 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах |
| Основной целью является выполнение ремонтных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах в корпусе 1А ОАО НПО «ЦНИИТМАШ». |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

При данной работе приводится расчет (Расчет начальной максимальной цены - Приложение 1), составленный по результатам технического обследования физического состояния строительных конструкций, элементов инженерного и технологического оборудования, а также подобных спецификаций по отдельным видам работ, материалов, конструкций, изделий, оборудования.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Прилагается ведомость физических объемов работ (Таблица 1) и сметный расчет (Сводный сметный расчет) (Приложение 1). Таблица 1 Ведомость физических объемов по выполнению ремонтных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах в корпусе 1А. № п/п; Наименование видов работ и затрат; Ед. изм.; Кол-во. Выполнение косметических ремонтов помещений, санитарно-технических узлов, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения.. ремонтные работы. 2 этаж. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор=0,084т); 100 м2; 0.0168. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор=4,04т); 100 м2; 0.6314. Разборка кирпичных стен (Мусор = 17,61т); 1 м3; 9.8. Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (Мусор=1,09т); 1 м3; 0.6. Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор=7,026т); 100 м2 поверхности облицовки; 3.513. Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (Мусор=19,79т); 100 м2 покрытия; 3.748. Разборка покрытий из рулонных материалов (Мусор=0,15т); 100 м2 покрытия; 0.15. Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор=2,78т); 100 м2 покрытия; 0.534. Разборка покрытий полов паркетных (Мусор=0,38т); 100 м2 покрытия; 0.1365. Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор=7,55т); 100 м2 покрытия; 2.604. Демонтаж оснований полов из фанеры (мусор=0,96т); 100 м2 пола; 2.7405. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор=45*0,052=2,34т); 100 м2 поверхности облицовки; 0.45. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 63.796. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км; 1 т груза; 63.796. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.1365. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 0.1365. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 0.1365. Устройство покрытий из досок паркетных; 100 м2 покрытия; 0.1365. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0.15. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 2.604. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 2.604. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 1.724. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2; 100 м2 пола; 0.88. Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 2.604. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0.68. Тип пола 3: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.15. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.15. Гидростеклоизол; м2; 17.4. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.15. Гидростеклоизол; м2; 17.4. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия; 0.15. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.18. Тип пола 4: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.8575. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см; 100 м2 покрытия; 0.8575. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.384. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0.4094. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 40.94. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов; 0.222. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 22.2. Установка противопожарных дверей однопольных глухих; 100 м2 проема; 9.68. Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм; шт.; 4. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; компл.; 4. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт.; 4. Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов; 0.0168. Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2; м2; 1.68. Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2; м2; 1.68. Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах; 100 п. м; 0.01. Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм; м; 1. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок; 1.09. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3; 1 м3; 0.4. Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5; м3; 0.4. Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т; 100 шт. сборных конструкций; 0.1. Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200); м3; 0.13. Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м; 1 т конструкций; 0.081. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.056. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.025. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические); 100 м2; 0.18. Сантехнические перегородки по каталогу; шт; 18. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 3.2675. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки; 0.8575. Устройство потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки; 0.15. Смена обоев высококачественных; 100 м2 оклеенной поверхности; 10.255. Обои высококачественные; м2; 1148.6. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 10.255. Насечка поверхности стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.45. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 0.45. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала; м2; 45. ремонтные работы. 3 этаж. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор= 0,07т); 100 м2; 0.0206. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор=3,43т); 100 м2; 0.5351. Разборка кирпичных стен (Мусор = 1,67т); 1 м3; 0.93. Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор=7,81т); 100 м2 поверхности облицовки; 3.906. Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (Мусор=17,2т); 100 м2 покрытия; 3.427. Разборка покрытий из рулонных материалов (Мусор=0,3т); 100 м2 покрытия; 0.3. Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор=5,91т); 100 м2 покрытия; 1.137. Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор=5,77т); 100 м2 покрытия; 1.99. Демонтаж оснований полов из фанеры (мусор=2,79т); 100 м2 пола; 1.99. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор=35*0,052=1,82т); 100 м2 поверхности облицовки; 0.35. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 46.77. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км; 1 т груза; 46.77. Тип пола 2: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 1.99. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 1.99. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 0.84. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2; 100 м2 пола; 1.15. Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 1.99. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0.62. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.3. Гидростеклоизол; м2; 34.8. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.3. Гидростеклоизол; м2; 34.8. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия; 0.3. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.35. Тип пола 4: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 1.29. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см; 100 м2 покрытия; 1.29. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.45. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0.2849. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 28.49. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов; 0.1776. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 17.76. Установка противопожарных дверей однопольных глухих; 1 м2 проема; 7.26. Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм; шт.; 3. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; компл.; 3. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт; 3. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов; 0.0206. Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5; м2; 2.06. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 2.215. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки; 1.065. Устройство потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки; 0.3. Смена обоев высококачественных; 100 м2 оклеенной поверхности; 8.4745. Обои высококачественные; 100 м2; 949.14. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 8.475. Насечка поверхности стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.35. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 0.35. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала; м2; 35. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические); 100 м2; 0,15. Сантехнические перегородки; шт; 15. ремонтные работы 16 этаж. Разборка кирпичных перегородок (Мусор 2,2*2,02=4,4т.); 1 м3; 2.2. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (мусор=140.0*0,05=7.0т); 100 м2; 1.4. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор 93.5*0,064=5.98т.); 100 м2; 0.935. Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных (Мусор 624,0*0,02*2,2=27,4т.); 100 м2 покрытия; 6.24. Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 171,8*0,052=8,9т.); 100 м2 покрытия; 1.718. Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор 403,1*0,029=11,69т); 100 м2 покрытия; 4.031. Демонтаж оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2 (Мусор 403,1*0,02* 0,7=5,64т.); 100 м2 пола; 4.031. Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 49,4*0,0102=0,5т.); 100 м2 покрытия; 0.494. Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор 499,1*0,02=9,98т); 100 м2 поверхности облицовки; 4.991. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 126,0*0,052= 6,55т.); 100 м2 поверхности облицовки; 1.26. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 88.04. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км; 1 т груза; 88.04. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок; 0.38. Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т; 100 шт. сборных конструкций; 0.03. Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200); м3; 0.065. Монтаж стальных перемычек; 1 т конструкций; 0.027. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.019. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.008. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические) h=2,0м; 100 м2; 0.207. Сантехнические перегородки; м2; 20.7. Тип пола I: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.165. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 0.165. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 0.165. Устройство покрытий из досок паркетных; 100 м2 покрытия; 0.165. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0.2. Тип пола II: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 3.866. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 3.866. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 2.11. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2; 100 м2 пола; 1.756. Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 3.866. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0.78. Тип пола III ( сан.помещ.): Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.499. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.499. Гидростеклоизол; м2; 57.88. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.499. Гидростеклоизол; м2; 57.88. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.499. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия; 0.499. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.3. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 1.219. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см; 100 м2 покрытия; 1.219. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.44. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0.464. Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке; м2; 46.4. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов; 0.253. Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке; м2 проемов; 25.3. Установка противопожарных дверей двупольных глухих; 1 м2 проема; 21.78. Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм; шт.; 9. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; компл; 9. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт; 9. Установка в жилых зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов; 1.4. Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2; м2; 140. Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах; 100 п.м; 0.78. Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм,; м; 78. Смена обоев высококачественных; 100 м2 оклеенной поверхности; 10.82. Обои высококачественные; м2; 1211.84. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (газобетонных перегородок); 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.72. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 11.82. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 4.243. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (в т.ч. сантехн. и помещения); 100 м2 поверхности облицовки; 1.007. Устройство потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки; 0.499. Насечка поверхности стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 1.26. Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 1.26. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные; м2; 126. Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов); 0.058. Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75; м3; 0.1334. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции; 2. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху; 1 м3 изоляции; 0.5. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу; 1 м3 изоляции; 0.5. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Устройство каркаса при оштукатуривании стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Устройство каркаса при оштукатуривании потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2; 1 решетка; 2. Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм,марка АРН размером 1150*1800(к=2,07 на изменение площади); шт; 2. ремонтные работы. 17-й этаж. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор 7т); 100 м2; 1.4. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор 5,1т); 100 м2; 0.796. Разборка покрытий полов паркетных (Мусор 11,5т); 100 м2 покрытия; 4.11. Разборка оснований полов из фанеры в два слоя (Мусор 5,8т); 100 м2 пола; 4.11. Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 10,8т); 100 м2 покрытия; 2.02. Разборка покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (Мусор 32,5 т); 100 м2 покрытия; 6.13. Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 55*0,0102=0,56т); 100 м2 покрытия; 0.55. Разборка кирпичных перегородок (Мусор 12,52 т); 1 м3; 6.2. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 5,56т); 100 м2 поверхности облицовки; 1.26. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 91.3. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км; 1 т груза; 91.3. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок; 0.24. Укладка перемычек массой до 0,3 т; 100 шт. сборных конструкций; 0.02. Перемычки железобетонные брусковые; м3; 0.04. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические); 100 м2; 0.207. Сантехнические перегородки; м2; 20.7. Полы Тип II : Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 4.11. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 4.11. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 4.11. Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 4.11. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 3.9. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.998. Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350; м2; 57.884. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.499. Гидростеклоизол; м2; 57.884. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия; 0.499. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0,3. Полы Тип IV: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 1.52. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см; 100 м2 покрытия; 1.52. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 1.01. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов; 1.4. Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2; м2; 140. Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах; 100 п.м; 0.78. Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм; м; 78. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0.386. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 38.6. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов; 0.182. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 18,2. Установка противопожарных дверей двупольных глухих; 1 м2 проема; 22.7. Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм; шт.; 9. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; компл.; 9. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт.; 9. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 4.36. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки; 1.27. Устройство потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки; 0.499. Смена обоев высококачественных; 100 м2 оклеенной поверхности; 10.74. Обои высококачественные; м2; 1202.88. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (новых перегородок); 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.48. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности; 0.48. Обои высококачественные; 100 м2; 53.76. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 11.22. Насечка поверхности стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 1.26. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 1.26. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала; м2; 126. Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов); 0.058. Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75; м3; 0.133. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции; 2. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху; 1 м3 изоляции; 0.5. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу; 1 м3 изоляции; 0.5. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Устройство каркаса при оштукатуривании стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Устройство каркаса при оштукатуривании потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2; 1 решетка; 2. Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм (применит. размером 1150х1800мм) к=2,07 на изменение площади; шт; 2. ремонтные работы 18 этаж. Разборка кирпичных перегородок (Мусор 1,8*2,02=3,6т.); 1 м3; 1.8. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор 73,22*0,064=4,68т.); 100 м2; 0.732. Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов); 100 м2 покрытия; 5.321. Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 195,2*0,052=10,1т.); 100 м2 покрытия; 1.952. Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор 386,8*0,029=11,2т); 100 м2 покрытия; 3.868. Демонтаж оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2 (Мусор 386,8*0,02* 0,7=5,4т.); 100 м2 пола; 3.868. Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 49,9*0,0102=0,5т.); 100 м2 покрытия; 0.499. Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор 253,3*0,02=5,06т); 100 м2 поверхности облицовки; 2.533. Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков (Мусор 143,2*0,0055=0,78т.); 100 м2 облицовки; 1.432. Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (Мусор 40,0*0,0055=0,22т.); 100 м2 облицовки; 0.4. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток(Мусор 126*0,052= 6,55т.); 100 м2 поверхности облицовки; 1.26. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 63.2. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км; 1 т груза; 63.2. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок; 0.2. Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т; 100 шт. сборных конструкций; 0.01. Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) -применит; м3; 0.02. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические) h=2,0м; 100 м2; 0.207. Сантехнические перегородки; м2; 20.7. Тип пола II: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 3.868. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 3.868. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 0.975. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2; 100 м2 пола; 2.893. Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 3.868. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0.79. Тип пола III ( сан.помещ.): Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.499. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.499. Гидростеклоизол; м2; 57.88. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.499. Гидростеклоизол; м2; 57.88. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.499. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия; 0.499. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.3. Тип пола IV: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 1.453. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см; 100 м2 покрытия; 1.453. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.48. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0.361. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2 проемов; 36.1. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов; 0.1776. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2 проемов; 17.76. Установка противопожарных дверей двупольных глухих,; 1 м2 проема; 19.36. Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм; шт; 8. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; компл; 8. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт; 8. Смена обоев высококачественных; 100 м2 оклеенной поверхности; 10.4. Обои высококачественные; м2; 1164.8. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (газобетонных перегородок); 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.4. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 10.4. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 5.321. Устройство потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки; 0.499. Насечка поверхности стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 1.26. Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 1.26. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные; м2; 126. Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов); 0.058. Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75; м3; 0.1334. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции; 2. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху; 1 м3 изоляции; 0,5. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу; 1 м3 изоляции; 0,5. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0,2. Устройство каркаса при оштукатуривании стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0,2. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Устройство каркаса при оштукатуривании потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2; 1 решетка; 2. Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм,марка АРН размером 1150*1800(к=2,07 на изменение площади); шт.; 2. на ремонтные работы. 19 этаж. Тип пола 2: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 4.7885. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 4.7885. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 4.7885. Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 4.7885. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0.88. Тип пола 3 (санузел): Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.296. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.296. Гидростеклоизол; м2; 34.34. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.296. Гидростеклоизол; м2; 34.34. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия; 0.296. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.22. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0.3009. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 30.09. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов; 0.0708. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 7.08. Установка противопожарных дверей однопольных глухих; 1 м2 проема; 17.39. Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм; шт.; 7. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; компл; 7. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт.; 7. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические); 100 м2; 0.078. Сантехнические перегородки; 7,8. Устройство потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки; 0.296. Смена обоев высококачественных; 100 м2 оклеенной поверхности; 7.2. Обои высококачественные; м2; 806.4. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 7.0424. Насечка поверхности стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.7. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 0.7. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала; м2; 70. ремонтные работы (20 этаж). Разборка кирпичных перегородок (Мусор 4,07*2,02=8,23т.); 1 м3; 4.07. Пробивка проемов в конструкциях из кирпича(Мусор 0,4*2,02=0,81т.); 1 м3; 0.4. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (мусор=44.8*0,05=2.24т); 100 м2; 0.448. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор 92.0*0,064=5.9т.); 100 м2; 0.92. Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных (Мусор 516,6*0,02*2,2=22,7т.); 100 м2 покрытия; 5.166. Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 177,7*0,052=9,2т.); 100 м2 покрытия; 1.777. Разборка покрытий полов паркетных (Мусор 241,2*0,028=6,75т.); 100 м2 покрытия; 2.412. Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 56,7*0,0102=0,58т.); 100 м2 покрытия; 0.567. Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор 149,0*0,029=4,3т); 100 м2 покрытия; 1.49. Демонтаж оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2 (Мусор 390,2*0,02* 0,7=5,46т.); 100 м2 пола; 3.902. Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор 463,3*0,02=9,26т.); 100 м2 поверхности облицовки; 4.633. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 126,0*0,052= 6,55т.); 100 м2 поверхности облицовки; 1.26. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 82. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км; 1 т груза; 82. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок; 0.43. Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т; 100 шт. сборных конструкций; 0.02. Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) -применит; м3; 0.04. Монтаж стальных перемычек; 1 т конструкций; 0.0545. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.038. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.0165. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические) h=2,0м; 100 м2; 0.207. Сантехнические перегородки; м2; 20.7. Тип пола I: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 2.412. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 2.412. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 2.412. Устройство покрытий из досок паркетных; 100 м2 покрытия; 2.412. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0.67. Тип пола II: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 1.49. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 1.49. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 0.527. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2; 100 м2 пола; 0.963. Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 1.49. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 0.5. Тип пола III (в т.ч.сан.помещ.): Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.567. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.567. Гидростеклоизол; м2; 65.77. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.567. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.567. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия; 0.567. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.36. Тип пола IV: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 1.21. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см; 100 м2 покрытия; 1.21. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.45. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0.5243. Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке; м2; 52.43. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов; 0.1776. Двери с установленной фурнитурой,полностью готовые к установке; м2; 17.76. Установка противопожарных дверей двупольных глухих; 1 м2 проема; 21.78. Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм; шт.; 9. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; компл.; 9. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт.; 9. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов; 0.448. Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2; м2; 44.8. Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах; 100 п.м; 0.25. Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм; м; 25. Смена обоев высококачественных; 100 м2 оклеенной поверхности; 11.828. Обои высококачественные; 100 м2; 1325. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 11.828. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (газобетонных перегородок); 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.6. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 4.133. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (в т.ч. сантехн. и помещения); 100 м2 поверхности облицовки; 1.007. Устройство потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки; 0.54. Насечка поверхности стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 1.26. Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 1.26. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные; м2; 126. Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов); 0.058. Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75; м3; 0.1334. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции; 2. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху; 1 м3 изоляции; 0.5. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу; 1 м3 изоляции; 0.5. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Устройство каркаса при оштукатуривании стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Устройство каркаса при оштукатуривании потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2; 1 решетка; 2. Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм,марка АРН размером 1150*1800(к=2,07 на изменение площади); шт.; 2. ремонтные работы. 21-й этаж. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор 60,2*0,05=3,01т); 100 м2; 0.602. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ( Мусор 72,8*0,064=4,66т); 100 м2; 0.728. Разборка покрытий полов паркетных (Мусор 394.8*0,028=11,05т); 100 м2 покрытия; 3.948. Разборка оснований полов из фанеры в два слоя (Мусор 394.8*0,02*0,7=5,53т); 100 м2 пола; 3.948. Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор 157.4*0,052=8.18т); 100 м2 покрытия; 1.574. Разборка покрытий полов цементных и бетонных (Мусор 27,61 т); 100 м2 покрытия; 5.522. Разборка гидроизоляции из рулонных материалов (Мусор 29,6*0,0102=0,3т); 100 м2 покрытия; 0.296. Разборка кирпичных перегородок (Мусор 10,34*2,02=20,89 т); 1 м3; 10.34. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор 70*0,052=3,64т); 100 м2 поверхности облицовки; 0.7. Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор 189,14*0,02=3,78т); 100 м2 поверхности облицовки; 1.891. Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 88.65. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км; 1 т груза; 88.65. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок; 0.38. Укладка перемычек массой до 0,3 т; 100 шт. сборных конструкций; 0.01. Перемычки железобетонные брусковые; м3; 0.02. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические); 100 м2; 0.078. Сантехнические перегородки; м2; 7.8. Полы Тип I: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 1.298. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 1.298. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 1.298. Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 1.298. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 1.35. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 2.65. Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки; 2.65. Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2; 100 м2 пола; 2.65. Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 2.65. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса; 2.54. Полы Тип III: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 0.592. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.296. Гидростеклоизол; м2; 34.336. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности; 0.296. Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия; 0.296. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 0.22. Полы Тип IV: Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки; 1.278. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см; 100 м2 покрытия; 1.278. Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса; 1.01. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов; 0.602. Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2; м2; 140. Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах; 100 п. м; 0.334. Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм; м; 33.4. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0.37. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 36.96. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов; 0.182. Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке; м2; 18.24. Установка противопожарных дверей двупольных глухих; 1 м2 проема; 17.64. Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм; шт.; 7. Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; компл.; 7. Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе; шт.; 7. Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 4.163. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки; 1.063. Устройство потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки; 0.296. Смена обоев высококачественных; 100 м2 оклеенной поверхности; 10.698. Обои высококачественные; 2; 1198.176. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен (новых перегородок); 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.76. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности; 0.76. Обои высококачественные; м2; 85.12. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 11.3. Насечка поверхности стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.7. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 0.7. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала; м2; 70. Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов); 0.058. Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75; м3; 0.133. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции; 2. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху; 1 м3 изоляции; 0.5. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу; 1 м3 изоляции; 0.5. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.05. Устройство каркаса при оштукатуривании стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0.2. Устройство каркаса при оштукатуривании потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0,05. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2; 1 решетка; 2. Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм (применит. размером 1150х1800мм) к=2,07 на изменение площади; шт; 2. хозяйственно-бытовая канализация 2 этаж.. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 0.05. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм; 100 м трубопровода; 0.07. трубы ПНД д =50 мм; м; 7. Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл.; 0.2. Установка смесителей; 10 шт; 0.2. Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором; компл.; 2. Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм; шт.; 2. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл.; 0,3. Установка водонагревателей емкостных; 1 прибор; 1. Монтаж электросушки для рук; 1 шт.; 2. Электросушки для рук; шт; 2. дренажная канализация 2 этаж. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм; 100 м трубопровода; 0.46. Трубы металлопластиковые "Copipe" Ду15( 20х2,5 ) или аналог; м; 46. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.02. Трубы металлопластиковые "Copipe" Ду25( 32х2,5 ) или аналог; м; 2. Капельные воронки для сброса конденсата от кондиционеров с водяным затвором h=60 мм и механическим запохозапирающим устройством , вступающим в действие на фазе высыхания; шт; 2. Сифон с поворотным шарниром HL-100G ( Д=50мм ); шт; 2. Установка воронок сливных диаметром 50 мм; 1 воронка; 2. внутренние сети горячего водоснабжения 2 этаж. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0.16. Труба PPRC дl=15,0 мм; м; 15. Труба PPRC дl=20,0мм; м; 1. Кран муфтового R910.1" Д=20мм ( типа R910*024 ) (Giacomini) или аналог; шт; 1. Кран муфтового R910.1" Д=15мм ( типа R910*023 ) (Giacomini) или аналог; шт; 3. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0.16. внутренние сети хозяйственно- питьевого водопровода 2 этаж. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0.09. Труба PPRC дl=15,0 мм; м; 8. Труба PPRC дl=154 мм; м; 1. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.02. Труба PPRC дl=25мм; м; 2. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0.11. Кран муфтовой R910.1" Д=25мм ( типа R910*025 ) (Giacomini) или аналог; шт; 2. Кран муфтовой R910.1/2" Д=15мм ( типа R910*023 ) (Giacomini) или аналог; шт; 6. Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм; шт.; 1. Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм; шт.; 1. внутренние сети хозяйственно- питьевого водопровода 3 этаж.. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0.09. Труба PPRC дl=15,0 мм; м; 8. Труба PPRCl=15 мм; м; 1. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.02. Труба PPRC дl=25мм; м; 2. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0.11. Кран муфтовый R910.1" Д=25мм ( типа R910*025 ) (Giacomini) или аналог; шт; 4. Кран муфтовый R910.1/2" Д=15мм ( типа R910*023 ) (Giacomini) или аналог; шт; 10. Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм; шт.; 1. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 0.2. на внутренние сети горячего водоснабжения 3 этаж.. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0.16. труба PPRC дl=15,0 мм; м; 15. труба PPRC дl=20,0мм; м; 1. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0.16. Кран муфтовый R910.1" Д=15мм ( типа R910*023 ) (Giacomini) или аналог; шт; 4. хозяйственно-бытовая канализация 3 этаж. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 0.03. Труба ПНД д =50 мм; м; 3. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм; 100 м трубопровода; 0.12. Труба ПНД д =100 мм; м; 12. Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл.; 0.4. Установка смесителей; 10 шт.; 0.4. Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором или аналог; компл.; 4. Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм; шт; 4. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл.; 0.6. Установка водонагревателей емкостных; 1 прибор; 1. Накопительный водонагреватель Stiebel Eltron типа HFA30E или аналог; шт; 1. Монтаж электросушки для рук; 1 шт.; 2. Электросушки для рук; шт; 2. дренажная канализация 3 этаж. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм; 100 м трубопровода; 0.7. Труба металлопластиковая "Copipe" Ду15( 20х2,5 ) или аналог; м; 70. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.02. Труба металлопластиковая "Copipe" Ду25( 32х2,5 ) или аналог; м; 2. Установка воронок сливных диаметром 50 мм; 1 воронка; 2. Капельная воронка для сброса конденсата от кондиционеров с водяным затвором h=60 мм и механическим запахозапирающим устройством , вступающим в действие на фазе высыхания; шт; 2. Сифон с поворотным шарниром HL-100G ( Д=50мм ); шт; 2. внутренние сети горячего водоснабжения 20 этаж. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0.04. Труба PPRC дl=20,0мм; м; 4. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0.04. Кран муфтовый R910.1" Д=20мм ( типа R910*024 ) (Giacomini) или аналог; шт; 1. Кран муфтовый R910.1" Д=15мм ( типа R910*023 ) (Giacomini) или аналог; шт; 5. дренажная канализация 20этаж.. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм; 100 м трубопровода; 1.04. Труба металлопластиковая "Copipe" Ду15( 20х2,5 ) или аналог; м; 104. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.02. Труба металлопластиковая "Copipe" Ду25( 32х2,5 ) или аналог; м; 2. Капельная воронка для сброса конденсата от кондиционеров с водяным затвором h=60 мм и механическим запахозапирающим устройством , вступающим в действие на фазе высыхания; шт; 2. Установка воронок сливных диаметром 50 мм; 1 воронка; 2. Сифон с поворотным шарниром HL-100G ( Д=50мм ); шт.; 2. хозяйственно-бытовая канализация 20этаж. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 0.04. Труба ПНД д =50 мм; м; 4. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм; 100 м трубопровода; 0.16. Труба ПНД д =100 мм; м; 16. Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл; 0.3. Установка смесителей; 10 шт; 0.3. Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором; компл; 3. Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм; шт.; 3. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл; 0.5. Установка писсуаров настенных; 10 компл; 0.2. Установка водонагревателей емкостных; 1 прибор; 2. Накопительный водонагреватель Stiebel Eltron типа HFA30E или аналог; шт; 1. Накопительный водонагреватель Stiebel Eltron типа HFA80E или аналог; шт; 1. Установка раковин одиночных с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл; 0.2. Установка смесителей; 10 шт.; 0.2. Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором; компл; 2. Установка насосной установки; 1 насос; 2. Канализационная установка типа Sololift2 WC-1 или аналог; 1. Канализационная установка типа Sololift2 WC-1 или аналог; 1. Монтаж электросушки для рук; 1 шт.; 3. Электросушки для рук; шт; 3. внутренние сети хозяйственно- питьевого водопровода 20 этаж. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0.16. Труба PPRC д=15,0 мм; м; 12. Труба PPRC д=15,0 мм; м; 4. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.04. Труба PPRC д=25,0 мм; м; 4. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 0.2. Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм; шт.; 1. Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм; шт.; 1. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 0.3. Теплоизоляция АСЕ 13*35 ( Ду 25); м; 3,3. внутренние сети горячего водоснабжения (16,17,18,19,21 этажи). Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0.74. Труба PPRC д=15,0 мм; м; 60. Труба PPRC д=20,0 мм; м; 14. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.3. Труба PPRC д=25,0 мм; м; 30. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 1.04. Кран муфтовый R910.1" Д=20мм ( типа R910*024 ) (Giacomini) или аналог; шт; 6. Кран муфтовый R910.1" Д=15мм ( типа R910*023 ) (Giacomini) или аналог; шт; 22. дренажная канализация (16,17,18,19,21 этажи). Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм; 100 м трубопровода; 5.2. Труба металлопластиковых "Copipe" Ду15( 20х2,5 ) или аналог; м; 520. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.1. Труба металлопластиковых "Copipe" Ду25( 32х2,5 ) или аналог; м; 10. Установка воронок сливных диаметром 50 мм; 1 воронка; 20. Капельная воронка HL21 для сброса конденсата от кондиционеров с водяным затвором h=60 мм и механическим запохозапирающим устройством , вступающим в действие на фазе высыхания; шт; 20. Сифон с поворотным шарниром HL-100G ( Д=50мм); шт; 20. хозяйственно-бытовая канализация (16,17,18,19,21этажи). Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм; 100 м трубопровода; 0.38. Труба ПНД д =50 мм; м; 38. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм; 100 м трубопровода; 0.25. Труба ПНД д =100 мм; м; 25. Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл; 2.5. Установка смесителей; 10 шт.; 2.5. Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором; компл.; 25. Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм; шт.; 25. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл.; 3.1. Установка водонагревателей емкостных; 1 прибор; 6. Установка писсуаров настенных; 10 компл.; 1,2. Установка насосной установки; 1 насос; 1. Канализационная установка типа Sololift2 C-3или аналог; шт; 1. Монтаж электросушки для рук; 1 шт.; 14. Электросушки для рук; шт; 14. внутренние сети хозяйственно- питьевого водопровода (16,17,18,19,21 этажи ). Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода; 0.86. Труба PPRC д=15,0 мм; м; 72. Труба PPRC д=15,0 мм; м; 14. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм; 100 м трубопровода; 0.22. Труба PPRC д=25,0 мм; м; 22. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода; 1.08. Кран муфтовый R910.1" Д=25мм ( типа R910*025 ) (Giacomini) или аналог; шт; 15. Кран муфтовый R910.1/2"Д=15мм ( типа R910*025 ) (Giacomini) или аналог; шт; 69. Клапаны обратные подъемные муфтовые 16б7п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм; шт.; 6. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками; 10 м трубопровода; 0.3. Теплоизоляция АСЕ 13*35 ( Ду 25); м; 3,3. электроосвещение. 2 этаж. Щиток рабочего освещения ЩО; шт; 2. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг; шт; 2. Счетчик электрической энергии Меркурий 231-АТ; шт; 3. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные; шт; 3. Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4; 100 шт; 0.47. Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт; 0.1. Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1; 100 шт; 0.21. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2; 100 шт; 0.21. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; шт; 1. Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; шт; 15. Коробка ответвительная; шт; 95. Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 6.5. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 4. Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 6,5. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100 м; 4. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 1. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг; 100 м кабеля; 4. 3 этаж. Щиток рабочего освещения ЩО; шт; 2. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг; шт; 2. Счетчик электрической энергии Меркурий 231-АТ; шт; 3. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные; шт; 3. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4; 100 шт; 0.48. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт; 0.03. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1; 100 шт; 0.14. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2; 100 шт; 0.09. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт; 0,1. Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт; 0,15. Коробка ответвительная; шт; 70. Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 5. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 2.5. Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 5. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100 м; 2,5. Питающие сети (для всех этажей). Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 1. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг; 100 м кабеля; 2. Типовой этаж (6 этажей). Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, масса щитка до 6 кг; шт; 12. Щиток рабочего освещения ЩО; шт; 12. Счетчик электрической энергии Меркурий 231-АТ; шт; 18. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные; шт; 18. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4; 100 шт; 5.52. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт; 0.18. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1; 100 шт; 1.08. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2; 100 шт; 1.2. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт; 0.6. Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт; 1.5. Коробка ответвительная; шт; 780. Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 54. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 30. Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 54. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100 м; 30. Материалы 2 этаж. Светильник потолочный PTF 414 с зеркальной бипараболической решеткой с 4 люминесцентными лампами мощностью 14Вт с ЭПРА; шт; 47. Светильник потолочный LZ 236 с рассеивателем из поликарбоната с 2 люминесцентными лампами мощностью 36Вт с ЭПРА; шт; 7. Светильник потолочный PRS/R LED 595 с призматическим рассеивателем со светодиодами мощностью 60Вт; шт; 21. Светильник встраеваемый DLO 118 направленного света с компактной люминесцентной лампой мощностью 18Вт; шт; 21. Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Выход" ("Белый свет"); шт; 1. Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Запасный выход" ("Белый свет"); шт; 2. Лампа люминесцентная линейная TL8W/35 c цоколем G5 ("Philips") или аналог; шт; 6. Лампа люминесцентная линейная TL5HE 28W c цоколем G5 ("Philips") или аналог; шт; 190. Лампа люминесцентная линейная TLD 36W c цоколем G13 ("Philips") или аналог; шт; 14. Лампа люминесцентная компактная PL-C 18W c цоколем G24g2 ("Philips") или аналог; шт; 21. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0.8. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,2. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0.05. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2; 1000 м; 0.1. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2; 1000 м; 0.4. Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог; шт; 10. Выключатель двухклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог; шт; 15. Коробка ответвительная У197; шт; 95. Миниканал ТМС для электропроводки со стандартной крышкой 22х10; м; 650. Внутренний угол для миниканала ТМС 22х10; шт; 100. Тройник для миниканала ТМС 22х10; шт; 200. Заглушка для миниканала ТМС 22х10; шт; 100. Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм; 10 м; 40. Материалы 3 этаж. Светильник потолочный PTF 414 с зеркальной бипараболической решеткой с 4 люминесцентными лампами мощностью 14Вт с ЭПРА; шт; 48. Светильник потолочный PRS/R LED 595 с призматическим рассеивателем со светодиодами мощностью 60Вт; шт; 14. Светильник встраеваемый DLO 118 направленного света с компактной люминесцентной лампой мощностью 18Вт; шт; 9. Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Выход" ("Белый свет"); шт; 1. Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Запасный выход" ("Белый свет"); шт; 2. Лампа люминесцентная линейная TL8W/35 c цоколем G5 ("Philips") или аналог; шт; 6. Лампа люминесцентная линейная TL5HE 28W c цоколем G5 ("Philips") или аналог; шт; 192. Лампа люминесцентная компактная PL-C 18W c цоколем G24g2 ("Philips") или аналог; шт; 9. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0.5. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0.2. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0.05. Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог; шт; 10. Выключатель двухклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог; шт; 15. Коробка ответвительная У197; шт; 70. Миниканал ТМС для электропроводки со стандартной крышкой 22х10; м; 500. Внутренний угол для миниканала ТМС 22х10; шт; 10. Тройник для миниканала ТМС 22х10; шт; 15. Заглушка для миниканала ТМС 22х10; шт; 10. Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм; 10 м; 25. Питающие сети (для всех этажей). Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2; 1000 м; 0.1. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2; 1000 м; 0.2. Типовой этаж (6 этажей). Светильник потолочный PTF 414 с зеркальной бипараболической решеткой с 4 люминесцентными лампами мощностью 14Вт с ЭПРА; шт.; 552. Светильник потолочный PRS/R LED 595 с призматическим рассеивателем со светодиодами мощностью 60Вт; шт.; 108. Светильник встраеваемый DLO 118 направленного света с компактной люминесцентной лампой мощностью 18Вт; шт.; 120. Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Выход" ("Белый свет"); шт.; 6. Светильник аварийный БС-842-8 (ЛБО 20-2х8) с встроенной аккумуляторной батареей с 2 люминесцентными лампами мощностью 8Вт с надписью "Запасный выход" ("Белый свет"); шт.; 12. Лампа люминесцентная линейная TL8W/35 c цоколем G5 ("Philips") или аналог; шт.; 36. Лампа люминесцентная линейная TL5HE 28W c цоколем G5 ("Philips") или аналог; шт.; 2220. Лампа люминесцентная компактная PL-C 18W c цоколем G24g2 ("Philips") или аналог; шт.; 120. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 6. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 1.8. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0.6. Выключатель одноклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог; шт.; 60. Выключатель двухклавишный открытой установки 250В, 10А. ("Legrand") или аналог; шт.; 150. Коробка ответвительная У197; шт.; 780. Миниканал ТМС для электропроводки со стандартной крышкой 22х10; м; 5400. Внутренний угол для миниканала ТМС 22х10; шт.; 120. Тройник для миниканала ТМС 22х10; шт.; 150. Заглушка для миниканала ТМС 22х10; шт.; 60. Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм; 10 м; 300. приобретение и установка силового электрооборудования.. Щит распред. ЩС17эт; шт; 5. Щит распред. ЩС2эт; шт; 1. Щит распред. ЩС3эт; шт; 1. Щит распред. ЩС20эт; шт; 1. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 8. Счетчик МЕРКУРИЙ-230RT или аналог; шт; 9. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные; шт; 9. Щиток питания Щ1; шт; 72. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 72. PS RIELLO SENTINEL PRO SEP 1000 или аналог; шт; 350. PS RIELLO SENTINEL PRO SEP 1000 + Батарейный модуль B SEP 36-A3 или аналог; шт; 1. Преобразователь массой до 0,15 т; 1 шкаф; 351. Щиток питания Щ2; шт; 1. Щиток питания пожарный Щп1; шт; 1. Щиток Щох; шт.; 1. Щит ЩАВР1; шт; 1. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 39. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 81,5. Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2; шт; 5004. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 39. Розетка штепсельная трехполюсная; 100 шт; 21,32. Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 33. Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм; 1 т; 3,2. Консоль; 100 шт; 4,18. Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг; 100 шт; 0,32. Коробка кабельная соединительная или разветвительная; 1шт; 24. материалы. Кабель ВВГнг-ls-660 3*2.5; м; 12000. Кабель ВВГнг-ls-660 3*2.5; м; 50. Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм; м; 3900. Розетка BRAVA 7648R или аналог; шт; 1078. Розетка BRAVA 7648В или аналог; шт; 1054. Каркас под розетку BRAVA или аналог; шт; 3216. Кабель-канал 140*50; м; 3300. Кабель-канал 140*50 DKC; м; 3300. Кабель-канал 140*50 DKC крышка 60мм 09510; шт; 1650. Кабель-канал 140*50 DKC крышка 120мм 01410; шт; 1650. Кабель-канал 140*50 DKC несущий разделитель 01412; шт; 1650. Кабель-канал 140*50 DKC универсальный разделитель SEP-N60/40; шт; 1650. Лоток перфорир. 2000*200*80 ДКС 35314 или аналог; м; 1600. Консоль ВМ 34185 или аналог; шт; 418. ПрофильPSL 34128; шт; 32. Коробка НР-70; шт; 24. Зажим WAGO или аналог; шт; 5000. приобретение и установка силового электрооборудования. Корпус 1А. Типография. Щит распределит. ЩТ1; шт; 1. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 1. Счетчик МЕРКУРИЙ-230RT или аналог; шт; 1. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные; шт; 1. Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А; шт; 3. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; шт; 3. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 17.7. Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2; шт; 70. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100 м кабеля; 0.6. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 0.1. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм; 100 м; 0,05. Розетка штепсельная трехполюсная; 100 шт; 0,45. Короба пластмассовые шириной до 40 мм; 100 м; 1. Коробка кабельная соединительная или разветвительная; шт; 10. материалы. Кабель ВВГнг-ls-660 2*1,5; м; 50. Кабель ВВГнг-ls-660 3*1,5; м; 300. Кабель ВВГнг-ls-660 3*2.5; м; 810. Кабель ВВГнг-ls-660 4*1,5; м; 100. Кабель ВВГнг-ls-660 5*1,5; м; 450. Кабель ВВГнг-ls-660 5*2,5; м; 30. Кабель ВВГнг-ls-660 5*6,0; м; 30. Кабель ВВГнг-ls-660 1*2,5; м; 30. Кабель ВВГнг-ls-660 1*6; м; 30. Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм; м; 10. Труба гофрир. ПВХ негорючая легкая д20мм; м; 5. Розетка BRAVA 76482R или аналог; шт; 20. Розетка BRAVA 76482В или аналог; шт; 1054. Каркас под розетку BRAVA или аналог; шт; 64. Розетка 315RS6 16A 380B или аналог; шт; 3. Кабель-канал 140*50 DKC; м; 100. Кабель-канал 140*50 DKC крышка 60мм 09510; шт; 48. Кабель-канал 140*50 DKC крышка 120мм 01410; шт; 48. Кабель-канал 140*50 DKC несущий разделитель 01412; шт; 50. Кабель-канал 140*50 DKC универсальный разделитель SEP-N60/40; шт; 50. Коробка НР-70; шт; 10. Зажим WAGO или аналог; шт; 50. приобретение и монтаж силового электрооборудования. Щит распределительный для вентиляции (аналог ЩС 2эт); компл.; 8. Шкаф управления и регулирования; 1 шкаф; 8. Счетчик МЕРКУРИЙ-230RT или аналог; шт.; 8. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные; шт.; 8. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2; 100 м; 65.12. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2; 100 м; 8.06. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2; 100 м; 6.5. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля; 17.44. Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2; 1 шт.; 208. Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4; 1 шт.; 32. Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7; 1 шт.; 224. Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 4.85. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100 м; 26.65. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм; 100 м; 41.68. Розетка штепсельная трехполюсная; 100 шт.; 0.16. Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10; 1 шт.; 16. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт.; 16. материалы. Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк; 1000 м; 1.75. Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE); 1000 м; 0.4. Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N,PE); 1000 м; 0.4. Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N); 1000 м; 0.16. Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 4х4ок(PE); 1000 м; 0.24. Провод ПВ3 1х2,5 мм2; м; 650. Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0.48. Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 5.312. Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0.08. Кабель силовой гибкий Герда-КВ 3х0,75 или аналог; 1000 м; 160. Кабель силовой гибкий экранированный Герда-КПнг-HF 3х0,75 или аналог; 1000 м; 80. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм; м; 485. Гибкая гофрированная труба из ПВХ, не распространяющая горения, IP55, Дн=20 мм; м; 2665. Гибкая гофрированная труба из ПВХ, не распространяющая горения, IP55, Дн=40 мм; м; 3328. Гибкая гофрированная труба из ПВХ, не распространяющая горения, IP55, Дн=40 мм; м; 390. Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 50 мм; 10 м; 45. Муфта герметичная; шт.; 144. Электрическая розетка "BRAVA" 76482B или аналог; шт.; 16. 2 модуля , тип 75020W; шт.; 16. Рамка на 2 модуля , тип 75010W; шт.; 16. Коробка распаечная с клеммниками КСП-10; шт.; 16. Выключатель одноклавишный открытой установки; шт.; 16.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При производстве работ необходимо согласовывать с заказчиком образцы применяемых материалов. Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов и избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Сметный расчет; -; Сводный сметный расчет; шт.. 2; Локальная смета; Локальная смета №1; 12 шт.. 3; Локальная смета; Локальная смета №2; 10 шт.. 4; Локальная смета; Локальная смета №3; 14 шт.. 5; Локальная смета; Локальная смета №4; 13 шт.. 6; Локальная смета; Локальная смета №5; 12 шт.. 7; Локальная смета; Локальная смета №6; 7 шт.. 8; Локальная смета; Локальная смета №7; 15 шт.. 9; Локальная смета; Локальная смета №8; 13 шт.. 10; Локальная смета; Локальная смета №9; 3 шт.. 11; Локальная смета; Локальная смета №10; 2 шт.. 12; Локальная смета; Локальная смета №11; 2 шт.. 13; Локальная смета; Локальная смета №12; 3 шт.. 14; Локальная смета; Локальная смета №13; 3 шт.. 15; Локальная смета; Локальная смета №14; 3 шт.. 16; Локальная смета; Локальная смета №15; 2 шт.. 17; Локальная смета; Локальная смета №16; 2 шт.. 18; Локальная смета; Локальная смета №17; 2 шт.. 19; Локальная смета; Локальная смета №18; 4 шт.. 20; Локальная смета; Локальная смета №19; 3 шт.. 21; Локальная смета; Локальная смета №20; 3 шт.. 22; Локальная смета; Локальная смета №21; 2 шт.. 23; Локальная смета; Локальная смета №22; 3 шт.. 24; Локальная смета; Локальная смета №23; 3 шт.. 25; Локальная смета; Локальная смета №24; 22 шт.. 26; Локальная смета; Локальная смета №25; 8 шт.. 27; Локальная смета; Локальная смета №26; 6 шт.. 28; Локальная смета; Локальная смета №27; 10 шт.. 29; Локальная смета; Локальная смета №28; 3 шт..

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, корпус 1А: 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажи.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В соответствии с требованиями договора.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ должно проводится в точном соответствии с настоящим Перечнем работ (Приложение №1), строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Наличие свидетельства СРО

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ Гарантии качества распространяются на материалы и результаты работы, выполненные Исполнителем по договору, и составляет 12 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения строительных работ, начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Организация и выполнение работ осуществляются Исполнителем при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»; ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»; СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ВСН 59-88 – «Электрооборудование жилых и общественных зданий»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Сдача и приемка работ оформляется по акту сдачи-приемки работ по ф. КС-2, КС-3 с обязательным приложением всей необходимой исполнительной документации.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сводный сметный расчет |  |
| 2 | Локальная смета №1 | 12 |
| 3 | Локальная смета №2 | 10 |
| 4 | Локальная смета №3 | 14 |
| 5 | Локальная смета №4 | 13 |
| 6 | Локальная смета №5 | 12 |
| 7 | Локальная смета №6 | 7 |
| 8 | Локальная смета №7 | 15 |
| 9 | Локальная смета №8 | 13 |
| 10 | Локальная смета №9 | 3 |
| 11 | Локальная смета №10 | 2 |
| 12 | Локальная смета №11 | 2 |
| 13 | Локальная смета №12 | 3 |
| 14 | Локальная смета №13 | 3 |
| 15 | Локальная смета №14 | 3 |
| 16 | Локальная смета №15 | 2 |
| 17 | Локальная смета №16 | 2 |
| 18 | Локальная смета №17 | 2 |
| 19 | Локальная смета №18 | 4 |
| 20 | Локальная смета №19 | 3 |
| 21 | Локальная смета №20 | 3 |
| 22 | Локальная смета №21 | 2 |
| 23 | Локальная смета №22 | 3 |
| 24 | Локальная смета №23 | 3 |
| 25 | Локальная смета №24 | 22 |
| 26 | Локальная смета №25 | 8 |
| 27 | Локальная смета №26 | 6 |
| 28 | Локальная смета №27 | 10 |
| 29 | Локальная смета №28 | 3 |

Разработал (должность)                                                                                                           ФИО