# Том 2 Техническая часть

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает тех. требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленная ЭВМ Типа артикул IPC-708548 или эквивалент | Корпус - 2U, Case PST-2U, ADX logo; Блок питания - MRW-6400P: 400W, АТХ 12V (резервируемое питание с активным фильтром PFC, АС-вход: 90-264VAC); Материнская плата - FS-D3231-S: FujitsuD3231-SOEMLGA1150, Q87, mATX, 4xDDR3 (до 32 ГБ), 1xPCI/3xPCI-E, DVI, 2xDisplayPort, Audio, SATARAID, 2x1GbEth, Watchdog; Процессор - CPU Intel CORE i5 4570S OEM (2.9ГГц, 6МБ, Socket LGA1150); Кулер - FHSA9025S-1393, CPU Cooler Delta. LGA 1150/1155/1156, 95W; Память - DDR-III 8GB (PC3-12800) 1600MHz. Количество – 2 шт.; Накопитель SSD - Intel SSD 480GB, (SATA III, MLC, 2,5). Количество – 2 шт.; Оптический привод - DVD+/-RW-SATA BLACK; Дисковая подсистема - Корзина горячей замены (HotSwap) AIC XC-12G-SA10 1х5,25 с салазками «горячей» замены для 2х2,5SAS/SATA2 HDD, AIC; Сетеваякарта Ethernet - EXPI9404PTL (KIRKWOOD LP) Intel PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter; Сетеваякарта RS-422/485 - PCI-1602UP-BE (Dual port Low Profile Comm Card); ПортыПК - 4x LAN 10/100/1000, (2 x LAN 10/100/1000 наплате + 4 x Gigabit LAN PCI-Exp x1), VGA (монитор), 2хPS/2 (мышьиклавиатура), 1x COM RS232C, 4x USB 2.0; Поддерживаемые опер.системы - Windows 7, Linux.; Питание от сети переменного тока - 230В (+10/-15%), частота 50Гц (5%), максимальный ток потребления 4А; Температура рабочая, °С - от +5 до +40; Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм - 482 x 89 x 468; Вес, кг – 16. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 6 | 7 недель после подписания договора | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 2 | Промышленная ЭВМ Типа АртикулIPC-708549 или эквивалент | Корпус - 2U, Case PST-2U, ADX logo; Блок питания - MRW-6400P: 400W, АТХ 12V (резервируемое питание с активным фильтром PFC, АС-вход: 90-264VAC); Материнская плата - FS-D3231-S: FujitsuD3231-SOEMLGA1150, Q87, mATX, 4xDDR3 (до 32 ГБ), 1xPCI/3xPCI-E, DVI, 2xDisplayPort, Audio, SATARAID, 2x1GbEth, Watchdog; Процессор - CPU Intel CORE i7 4770S Haswell OEM (3.1ГГц, 4х256kБ + 8МБ, ЕМ84Т, Socket LGA1150); Кулер - FHSA9025S-1393, CPU Cooler Delta. LGA 1150/1155/1156, 95W; Память - DDR-III 8GB (PC3-12800) 1600MHz. Количество – 4 шт.; Накопитель SSD - Intel SSD 240GB (SATA III, MLC, 2,5). Количество – 2 шт.; Оптический привод - DVD+/-RW-SATA BLACK; Дисковая подсистема - Корзина горячей замены (HotSwap) AIC XC-12G-SA10 1х5,25 с салазками «горячей» замены для 2х2,5SAS/SATA2 HDD, AIC; Сетеваякарта Ethernet - EXPI9301CTBLK (Shelter Island) Intel Gigabit CT Desktop Adapter – Bulk Pack. Количество – 2 шт.; Сетеваякарта RS-422/485 - PCI-1602UP-BE (Dual port Low Profile Comm Card); ПортыПК - 4x LAN 10/100/1000, (2 x LAN 10/100/1000 наплате + 2 x Gigabit LAN PCI-Exp x1), VGA (монитор), 2хPS/2 (мышьиклавиатура), 1x COM RS232C, 4x USB 2.0; Поддерживаемые опер.системы - Windows 7, Linux.; Питание от сети переменного тока - 230В (+10/-15%), частота 50Гц (5%), максимальный ток потребления 4А; Температура рабочая, °С - от +5 до +40; Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм - 482 x 89 x 468 Вес, кг – 16. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 6 | 7 недель после подписания договора | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 3 | Промышленная ЭВМ Типа АртикулIPC-708550 или эквивалент | Корпус - 1U, монтажвстойку 19, ROC235B-ET, Intel QM77 Fanless Rugged System, AC-220V; Процессор - CPU Intel CORE i7-3610QE Processor (6М Cache, 3.3ГГц); Память - 4GB DDRIII-1333 SODIMM 204 pin, Количество – 2 шт.; Накопитель SSD - Intel SSD 240GB (SATA III, MLC, 2,5). Количество – 1 шт.; Дисковая подсистема - 2 отсека для 2,5HDD/SSDSATA; Порты ПК - 2xLAN 10/100/1000, 1хVGA (монитор), 2хPS/2 (мышь и клавиатура), 1xCOMRS232C, 4xUSB 2.0; Поддерживаемые опер.системы - Windows 7, Linux.; Питание от сети переменного тока - 230В (+10/-15%), частота 50Гц (5%); Температура рабочая, °С - от +5 до +40; Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм - 440 x 44 x 380; Вес, кг – 8. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 11 | 7 недель после подписания договора | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 4 | Консоль оператора Типа KSR-11708P с KVM – переключателем или эквивалент | KVM – переключатель – 8-ми портовый; Размеры - 592 x 447.5 x 44 мм; Размеры упаковки - 788 x 564 x 206 мм; Вес нетто, кг – 13,0; Вес брутто – 20,5; Размер дисплея – 17 дюймов; Тип дисплея - Активная TFT ЖК матрица; Разрешение дисплея - Максимальное разрешение до 1280 x 1024 (SXGA); Шаг пикселя - 0.264 мм x 0.264 мм; Угол обзора(CR≥ 10) - По горизонтали 170° По вертикали 160°; Контрастность - 1000 : 1; Яркость - Белый 250 кд / м²; Подсветка – двойные лампы для подсветки; К-во поддерживаемых цветов - 16.7 млн. цветов (8 бит с FRC); Время отклика - Время включения пикселя 1.2 мс, время выключения 3.8 мс; Поддерживаемые операционные системы - Windows (XP, 2003 Server, 7, 8.1), Linux.; Разъемы портов подключения ПК - 8 x HDDB 15-контактный ; Разъем питания - 1 х вход переменного тока ; Кабель для подключения сервера - KC-1501C: VGA HDDB 15-контактный - VGA HDDB 15-контактный+2 x USB; Клавиатура, мышь - 106-клавишная PS / 2 клавиатура с сенсорной панелью; Параметры питания питания - 100 ~ 240 В переменного тока, 45 ~ 80 кГц.; Потребляемая мощность - 13.35 Вт для панели; Температура - Эксплуатации 0° ~ 50°C / 32° ~ 122°F Хранения -20° ~ 60°C / -4° ~ 140°F ; Влажность - 10% ~ 90% RH; Конструкция шасси - Прочные стальные материалы; Язык клавиатуры - Английский, русский; | Сертификат соответствия от производителя | шт | 6 | 10 недель после подписания договора | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 5 | Кабель для подключения сервера Типа КС-1501С (1,8 м) или эквивалент | Длина кабеля – 1,8 м; Консоль / КVМ переключатель разъем - 1 х 15 HDDB-контактный (вилка); Системные разъемы - 1 х VGA HDDB-15-контактный разъем (вилка), 2 x USB. |  | шт. | 25 | 10 недель после подписания договора | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 6 | НакопительSSD 240ГБ Типа Intel 530, SSDSC2BW240A401KS или эквивалент | Модель - SSDSC2BW240A401KS; Тип - Твердотельный накопитель; Объем -240 ГБ; Форм-фактор - 2,5"; Тип SSD – MLC; Контроллер - SandForce SF-2281; Скорость чтения, МБ/с - 540; Скорость записи, МБ/с - 490; Уровень шума, дБ – Бесшумный; Среднее время поиска, мс – 0.1; Интерфейс - SATA 3; Ударостойкость приработ е - 1500G/0.5мс; Ударостойкость при хранении - 1500G/0.5мс; Время наработки на отказ, (ч) – 1200000; Питание - от SATA; Толщина диска, мм – 7; Гарантия, мес. – 60. |  | шт. | 6 | 7 недель после подписания договора | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |
| 7 | НакопительSSD 480ГБ Типа Intel 530, SSDSC2BW480A4K5 или эквивалент | Модель - SSDSC2BW480A4K5; Тип - Твердотельный накопитель; Объем -480 ГБ; Форм-фактор - 2,5"; Тип SSD – MLC; Контроллер - SandForce SF-2281; Скорость чтения , МБ/с - 540; Скорость записи , МБ/с - 490; Уровень шума, дБ – Бесшумный; Среднее время поиска, мс – 0.1; Интерфейс - SATA 3; Ударостойкость приработ е - 1500G/0.5мс; Ударостойкость при хранении - 1500G/0.5мс; Время наработки на отказ, (ч) – 1200000; Питание - от SATA; Толщина диска, мм – 7; Гарантия, мес. – 60. |  | шт. | 6 | 7 недель после подписания договора | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не должно являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц). 2.2На товаре не должно быть повреждений, царапин или иных признаков использования. 2.3 Все оборудование должно быть заводской сборки, официально поставляемым на территорию Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1 Наименование и товарные знаки предприятий изготовителей 3.2 Гарантийные талоны и руководства пользователя (паспорта) должны быть заверены печатью производителя и Продавца 3.3 Голограммы или иные защитные элементы производителя допускаются.

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1 Весь Товар и принадлежности должны быть поставлены в целостной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя. 4.2 Каждое наименование товара должно иметь отдельную упаковочную тару с указанием штрих-кода производителя (серийный номер, указанный на коробке и на товаре должен совпадать)

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1 Товар поставляется в адрес ФГУП НИТИ им.А.П.Александрова 5.1.2 Условия и порядок поставки Товара указаны в Договоре поставки. 5.1.3 Продукция поставляется в соответствии с Разделом 1 Тома 2 «Техническая часть» и пунктом 5 Извещения о проведении закупки. 5.1.4 Приемка и оценка качества Товара осуществляется в полном соответствии с характеристиками, указанными в разделе 1 Технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1 Поставщик при передаче Товара передает следующие документы: -техническая и эксплуатационная документация (руководства пользователя, паспорта) на бумажном и(или) электронном носителе на русском языке; -документы, подтверждающие гарантийные обязательства на поставляемое оборудование (гарантийный талон); -сертификаты качества или сертификаты соответствия; - приемо-сдаточные документы.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование должно поставляться любым видом транспорта в собранном виде и упакованным

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения: температура окружающего воздуха от+5°С до +45°С при относительной влажности до 98%

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

8.1 Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание, замену некачественного или вышедшего из строя товара. 8.2 Гарантийная замена должна производиться в течение 20 календарных дней с момента обращения по гарантийному случаю по месту нахождения Покупателя, вывоз Товара в ремонт и его возвращение из ремонта производится за счет Поставщика, гарантия на время ремонта продлевается. 8.3 Срок гарантийных обязательств по Товару должен соответствовать требованиям, указанным в Разделе 1.

# РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1 Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, СанПинам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя. 9.2 При осуществлении поставки Постващик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и(или) сертификатов соответствия требованиям нормативным документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории РФ.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1 Товар в целом, его комплектующие, техническая документация и соответствующие расходные материалы должны быть оригинальными от производителя. 11.2 Поставляемый товар должен быть новым, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работами по их изготовлению. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменнеия вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели. 11.3 Обязательным условием является целостность и герметичность упаковки.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

# РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

# РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

14.1 Вся документация, предоставляемая в согласно раздела 5.2 Технического задания, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством. 14.2 В гарантийных талонах обязательно наличие отметки Поставщика.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

15.1 Подключение и запуск оргтехники (офисной техники), требующей консультации или присутствия представителей сервис – центров производителей необходима.

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

# РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |