2

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

                                                           от   «__» ________ 2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту 
№040/03/2013 «Поставка и установка видеонаблюдения на складе металлов ООО «СМУ №1»»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2013
Техническое задание 

1. Количество и наименование комплектующих для установки видеонаблюдения на складе металлов ООО «СМУ №1»
	№
	Наименование товара
	технические характеристики
	ед.изм.
	кол-во

	1
	Видеосервер TRASSIR MiniNVR Hikvision
	TRASSIR MiniNVR Hikvision. Гибридный сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер Hikvision. Регистрация: до 12 IP-видеокамер - 2 Мп при 25fps, до 16 IP-видеокамер -1,5 Мп при 12 fps. Архив 2 Тб (расширение до 5 Тб). 1 VGA выход. Клавиатура и мышь в комплект не входит. Цена включает ПО TRASSIR и USB ключ.
	шт.
	1

	2
	Мышь
	Мышь А4 оптическая, интерфейс подключения:118В
	шт
	1

	3
	Клавиатура
	Клавиатура А4 , интерфейс подключения:118В
	шт
	1

	4
	Монитор 19"
	Монитор DNS Н195 [LED, 1366x768, 1000:1, 5 мс, 170гор/160вер, D-Sub, DVI]
	шт
	1

	5
	DS-2CD8233F-EI
	DS-2CD8233F-EI —Уличная (от -30 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30-ти метров), АРД, объектив 2.7 — 9 мм., механический ИК фильтр, 1/4 CMOS, видео Н.264 с разрешением 704x576 25Fps, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12Вили через Ethernet (РоЕ).
	шт
	4

	6
	Грозозащита Ethernet РГ4 РоЕ
	Грозозащита Ethernet РГ4 РоЕ предназначена для защиты сетевого оборудования от опасных напряжений, возникающих в результате атмосферных разрядов (грозы) и индустриальных помех. РГ4 РоЕ поддерживает технологию РоЕ (Power Over Ethernet IEEE 802.3af).
	шт
	6

	7
	Ubiquiti NanoStation М5
	Уличная точка доступа, более 100 Мбит/с ТСРМР трафика. Имеет 16 дБ направленную антенну. Работает по стандарту 802.11 а/n с поддержкой технологии MIMO и мощностью до 200 мВатт.
	шт
	2

	8
	Ippon Back Power Pro 400
	Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе, Входное напряжение- 220 В ± 25%, Выходное - 220 В ± 5%. Эффективная мощность (Ватт) - 240. Размер -100 х140 хЗЗО мм
	шт
	2

	9
	DGS-1008P
	Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой РоЕ + 4 порта без поддержки РоЕ) Функции РоЕ - IEEE 802.3af, Подача питания на устройства: до 15,4 Вт, Максимальная питаемая мощность: 52 Вт. Питание на входе: 100~240В
	шт
	1

	10
	Фильтр сетевой
	Фильтр сетевой 5 розеток
	к-т
	1

	11
	Кабель ВВГнг
	Кабель ВВГнг 3x1,5
	к-т
	50

	12
	UTP 5е 4-2-0.52
	Кабель UTP 5е 4-2-0,52 (уличный)
	шт
	305

	13
	Разъем RJ-45
	Разъем RJ-45 - Штекер
	к-т
	12

	14
	Короб монтажный
	Короб монтажный пластиковый 240x240x80 мм
	шт
	1

	15
	Бокс уличный металлический
	Бокс уличный металлический 340x240x120 мм
	шт
	1

	16
	Труба
	Труба ПВХ о 16 мм
	шт
	150

	17
	Муфта
	Муфта ПВХ о 16 мм
	шт
	60

	18
	Монтажный комплект
	Монтажный комплект (расходные материалы)
	шт
	4

	19
	Монтажные работы
	
	шт
	1


2.  Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: 
Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 4 Ростовской АЭС.


3. Сроки выполнения работ/ Календарный график/ Этапы реализации работ:

Начало выполнения работ

- 15.04.2013 года

Окончание выполнения работ

- 30.04.2013 года

4. Требования к Участникам/ Исполнителям):
5.1.
Требования к персоналу, материалам, комплектующим и пр.Исполнитель должен  выполнить работы квалифицированно,  включив  все необходимые для выполнения данного требования комплектующие, материалы, трудовые ресурсы.

5.2.
Используемые материалы, комплектующие и оборудование должны отвечать требованиям, соответствующих стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим требованиям и т.п.

5. Специальные и особые требования:
Опыт выполнения подобных работ, наличие квалифицированного персонала. Правоспособность и соответствующая квалификация:

Наличие   официальных   документов,   подтверждающих   надежность претендента, как партнера в деловых отношениях

Опыт выполнения данного вида работ

6. Требования к соответствию оборудования, материалов, работ:
Исполнитель должен предоставить сертификаты соответствия материалов и используемого в ходе выполнения работ по обслуживанию системы видеонаблюдения, отвечающее требованиям соответствующих стандартов (ТУ, ГОСТ и т.д.).

Исполнитель должен предоставить сведения по эксплуатационным свойствам предлагаемых материалов, сведения о положительном опыте применения предполагаемых материалов и оборудования, информацию по производителю материалов и т.п.

На все выполненные работы должны быть установлен гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев после завершения работ.

7. Условия проведения работ:
· по наряду-допуску после оформления акта-допуска;

руководитель и производитель работ должны иметь удостоверение с проверкой знаний по ТБ и иметь группу по электробезопасности не ниже III;
        8. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Должно иметь сертификат соответствия.

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: _________________ А.Н. Ковалев 
