ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов административного здания Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт кабинетов административного здания Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Капитальный ремонт кабинетов административного здания: ремонт внутренней отделки, ремонт электрики, установка кондиционеров. Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ. г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Ремонт кабинетов административного здания Нижегородского отделения: - Работы по ремонту внутренней отделки стен, потолков в кабинетах - Работы по ремонту электрики: устройство освещения, установка розеток и выключателей. - Установка кондиционеров.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на выполнение ремонтных работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект материалов. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые). Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

Таблица 1 № п/п; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм; 100 м2 покрытия; 1,77. 2; Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих; 100 м2; 1,28. 3; Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом; 100 м2; 0,6408. 4; Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом; 100 м2; 0,1686. 5; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,1806. 6; Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных; 100 м2 покрытия; 0,49. 7; Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 1,28. 8; Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки; 0,37. 9; Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 4,9. 10; Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными; 100 м2; 4,9. 11; Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками; 100 м2; 4,9. 12; Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки; 1,77. 13; Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича; 1 м3; 0,9. 14; Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,0189. 15; Пробивка проемов в кирпичной стене; 1 м3; 1,211. 16; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов; 0,0323. 17; Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п.м; 0,019. 18; Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл.; 0,2. 19; Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл.; 0,2. 20; Установка смесителей; 10 шт.; 0,2. 21; Разборка облицовки стен из ГВЛ с двух сторон (2,3*1*2=4,6м2); 100 м2 облицовки; 0,046. 22; Пробивка проемов в кирпичной стене; 1 м3; 0,288. 23; Прорезка проемов в перегородках из ГВЛ; 1 м2 проемов; 2,1. 24; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов; 0,0567. 25; Снятие обоев: простых и улучшенных; 100 м2; 2,58. 26; Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 покрытия; 1,06. 27; Демонтаж подвесных потолков; 100 м2; 1,06. 28; Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки; 1,06. 29; Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм; 100 м2 покрытия; 1,06. 30; Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом; 100 м2 покрытия; 1,06. 31; Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2; 2,87. 32; Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными; 100 м2; 2,87. 33; Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками; 100 м2 поверхности стен; 3,34. 34; Заделка проема в перегородке из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих; 100 м2; 0,021. 35; Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора; 0,045. 36; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза; 4,5. 37; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза; 1 т груза; 4,5. 38; Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м; 4. 39; Монтаж. Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,11. 40; Монтаж. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,08. 41; Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные); 100 шт.; 0,3. 42; Монтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт.; 12. 43; Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок; 100 м; 0,55. 44; Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные); 100 шт.; 0,19. 45; Монтаж. Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,06. 46; Монтаж. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,06. 47; Монтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт.; 2. 48; Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 50 мм, толщина стен 2,5 кирпича; 100 отверстий; 0,2. 49; Сверление отверстий: в перегородках из ГКЛ электродрелью диаметром 50 мм глубиной до 20 см; 100 отверстий; 0,1. 50; Монтаж наружного блока; 10 блоков; 1. 51; Монтаж внутреннего блока; 10 блоков; 1. 52; Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками; 10 м трубопровода; 13. 53; Монтаж. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм; 100 м; 1,3. 54; Прокладка дренажного трубопровода; 100 м т; 0,5. 55; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2; 100 м; 1,3. 56; Установка подставок под наружный блок; 100 кг изделия; 1.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № пп; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. # 1; # Ветошь; # кг; # 10. # 2; # Песок кварцевый; # т; # 1,7. 3; Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"; т; 1,81. # 4; # Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; # кг; # 53. # 5; # Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ; # кг; # 378. # 6; # Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ; # м; # 497. # 7; # Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной; # м; # 362. # 8; # Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм; # м; # 259. # 9; # Шуруп для ГВЛ 3,9/30; # шт.; # 2909. # 10; # Шуруп для ГВЛ 3,9/45; # шт.; # 7662. # 11; # Дюбель с шурупом 6/35 мм; # шт.; # 352. # 12; # Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6; # м; # 169. # 13; # Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6; # м; # 471. # 14; # Дюбель-гвоздь 6/39 мм; # шт.; # 57. # 15; # Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм; # шт.; # 12. # 16; # Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм; # шт.; # 12. # 17; # Бруски деревянные 50*50 мм; # м; # 32. 18; Негорючая плита Кнауф-Файерборд толщиной 12,5мм (1,2х2,5м2); м2; 912. 19; Негорючая, гидрофобизированная из минеральной ваты Минплита Базис ПЖ - 150; м3; 21,74. # 20; # Пакля пропитанная; # кг; # 26. # 21; # Гвозди строительные; # т; # 0,003. # 22; # Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта; # м3; # 0,02. # 23; # Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм; # м; # 129. 24; Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9; м2; 20,79. 25; Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7; м2; 2,94. 26; Скобяные изделия для блоков дверных однопольных; компл.; 13. 27; Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни; компл.; 13. # 28; # Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные; # м2; # 49,98. # 29; # Клей плиточный «Старатель-стандарт»; # кг; # 220,5. # 30; # Затирка «Старатели» (разной цветности); # т; # 0,0245. # 31; # Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм; # м2; # 246. # 32; # Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм; # м2; # 240. # 33; # Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые; # м2; # 36,63. # 34; # Комплекты для туалетной комнаты Т-7; # компл.; # 3. # 35; # Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь); # т; # 0,1388. # 36; # Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая; # т; # 0,0185. # 37; # Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ; # кг; # 74. # 38; # Клей для обоев КМЦ; # т; # 0,02. # 39; # Бумага ролевая; # т; # 0,025. # 40; # Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм; # м3; # 0,0031. 41; Стеклообои TASSOGLAS, елочка под покраску; м2; 894. 42; Краска акриловая Dulux; л; 330. # 43; # Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»; # м2; # 292. # 44; # Лента бутиловая; # м; # 16. # 45; # Лента бутиловая диффузионная; # м; # 3. # 46; # Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл; # шт.; # 6. # 47; # Лента ПСУЛ; # м; # 11. # 48; # Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм; # 10 шт.; # 2,6. # 49; # Клинья пластиковые монтажные; # шт.; # 49. # 50; # Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002); # м2; # 1,89. # 51; # Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2; # м2; # 3,23. 52; Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм; м; 1,9. # 53; # Каболка; # т; # 0,0002. # 54; # Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный; # т; # 0,0003. # 55; # Пластина резиновая рулонная вулканизированная; # кг; # 0,16. # 56; # Очес льняной; # кг; # 0,01. # 57; # Замазка защитная; # кг; # 1,2. # 58; # Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм; # т; # 0,0001. # 59; # Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм; # 10 шт.; # 0,8. # 60; # Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I; # т; # 0,0002. # 61; # Скобы скрепляющие и для подвеса; # кг; # 4. 62; Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой; компл.; 2. # 63; # Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг; # т; # 0,0007. # 64; # Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм; # т; # 0,0001. # 65; # Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм; # 10 шт.; # 0,8. # 66; # Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм; # компл.; # 2. # 67; # Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм; # 10 шт.; # 0,4. # 68; # Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения; # шт.; # 2. # 69; # Шпатлевка клеевая; # т; # 0,0278. 70; Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм; т; 0,003. 71; Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм; т; 0,2744. 74; Лак электроизоляционный 318; кг; 0,084. 73; Патроны для пристрелки; 10 шт.; 45,052. 74; Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм; т; 0,0501. 75; Электроды диаметром 4 мм Э42А; кг; 9,9715. 76; Шпагат бумажный; кг; 0,014. 77; Болты с гайками и шайбами строительные; кг; 5,782. 78; Краска; кг; 3,794. 79; Нитки швейные; кг; 0,014. 80; Лента К226; 100 м; 0,1855. 81; Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм; кг; 0,3892. 82; Дюбели для пристрелки стальные; 10 шт.; 45,052. 83; Дюбели распорные полипропиленовые; 100 шт.; 11,8872. 84; Бирки маркировочные; 100 шт.; 2,1455. 85; Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т; т; 0,014. 86; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; т; 0,0319. 87; Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные; т; 0,0025. 88; Подрозетники деревянные; 100 шт.; 0,3193. 89; Наконечники кабельные для электротехнических установок; шт.; 85,4. 90; Профиль монтажный перфорированный; шт.; 58,8. 91; Кнопки монтажные; 1000 шт.; 0,0353. 92; Перемычки гибкие, тип ПГС-50; шт.; 14. 93; Скобы двухлапковые; 10 шт.; 75,075. 94; Полоски и пряжки для крепления проводов; 100 шт.; 3,7765. 95; Полоса монтажная; м; 154,7. 96; Втулки изолирующие; шт.; 111,02. 97; Вазелин технический; кг; 0,084. 98; Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих); руб.; 85,6584. 99; Кабель ВВГ 3х...; 1м; 455. 100; Розетка открытой проводки с заземлением; шт.; 14. 101; Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А; шт.; 2. 102; Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А; шт.; 12. 103; Выключатель двухклавишный для открытой проводки; шт.; 17. 104; Светильники светодиодные; шт.; 49. # 105; # Электроды диаметром 5 мм Э42А; # т; # 0,005. # 106; # Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная); # кг; # 0,77. # 107; # Болты с гайками и шайбами строительные; # т; # 0,013. # 108; # Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм; # 1000 шт.; # 0,02. # 109; # Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм; # 1000 шт.; # 0,01. # 110; # Очес льняной; # кг; # 0,02. 111; Теплоизоляция Vidoflex внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм; 1 м; 65. 112; Теплоизоляция Vidoflex внутренний диаметр 12 мм толщиной 9 мм; 1 м; 65. # 113; # Кислород технический газообразный; # м3; # 1,703. # 114; # Ацетилен газообразный технический; # м3; # 1,482. # 115; # Припой; # кг; # 0,741. 116; Труба медная 3/8"; 1 м; 65. 117; Труба медная 1/4"; 1 м; 65. # 118; # Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм; # т; # 0,0004. # 119; # Клей 88-СА; # кг; # 0,125. # 120; # Патроны для строительно-монтажного пистолета; # 1000 шт.; # 0,05. 121; Дренажная трубка гофрированная диаметром 5/8" (; 1 м; 50. # 122; # Тальк молотый, сорт I; # т; # 0,0014. # 123; # Краска; # кг; # 0,026. # 124; # Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм; # кг; # 0,416. # 125; # Бирки маркировочные; # 100 шт.; # 0,026. # 126; # Сжимы ответвительные; # 100 шт.; # 0,403. # 127; # Колпачки изолирующие; # 10 шт.; # 1,1. # 128; # Гильза кабельная медная ГМ 16; # шт.; # 7. # 129; # Втулки В28; # 1000 шт.; # 0,016. 130; Кабель ВВГ 3х2,5; 1 м; 130. 131; Гофротруба 16мм; 1 м; 130. 132; Подставка под наружный блок; шт; 10. 133; Азот; т; 0,2. 134; Кондиционер Мitsubishi MSC-GE; комплект; 10.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет №1 | 11 |
| 2 | Локальный сметный расчет №2 | 19 |
| 3 | Локальный сметный расчет №3 | 22 |

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор Нижегородского отделения филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________ /В.В.Ерохин/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «___»___________________ 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кабинетов административного здания Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость |  | 2000333,64 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  | Наименование |  | Единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  |  | Общая стоимость в базисных ценах | Стоимость СМР в текущих ценах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 14 |  |
| Раздел 1. Ремонт 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР11-01-021-01 |  | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 покрытия | 1,77 |  | 1191,81 _____ 742,77 |  | 294,78 _____ 135,38 |  | 2110 | 31329,22 |  |
| 2 | ТСЦ-402-0306 |  | Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн" |  | т | 1,1328 |  | 10779,69 |  |  |  | 12211 | 73021,78 |  |
| 3 | ТЕР10-06-032-01 |  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,28 |  | 4977,87 _____ 1573,2 |  | 21,75 |  | 6372 | 60266,44 |  |
| 4 | ТЕР10-06-032-02 |  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом__________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,6408 |  | 5690,03 _____ 1605,98 |  | 26,41 |  | 3646 _____ 1029 | 33123,22 |  |
| 5 | ТЕР10-06-032-02 |  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1686 |  | 5690,03 _____ 1605,98 |  | 26,41 |  | 959 _____ 271 | 8718,84 |  |
| 6 | Прайс-лист база "СтройРем" |  | Негорючая плита Кнауф-Файерборд толщиной 12,5мм (1,2х2,5м2) (2054,12/1,18/5,98/3м2=97,03х1,06=102,85) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | м2 | 902,3 |  | 102,85 |  |  |  | 92802 | 554955,96 |  |
| 7 | ООО "Строительная комплектация" |  | Негорючая, гидрофобизированная из минеральной ваты Минплита Базис ПЖ - 150 (3570/1,18/5,98=505,92*1,06=536,28) |  | м3 | 21,517 |  | 536,28 |  |  |  | 11539 | 69003,22 |  |
| 8 | ТЕР10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 проемов | 0,1806 |  | 5298,64 _____ 1241,83 |  | 424,08 |  | 957 | 8186,62 |  |
| 9 | ТСЦ-203-0199 |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9 |  | м2 | 15,12 |  | 212,8 |  |  |  | 3218 | 19243,64 |  |
| 10 | ТСЦ-203-0198 |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7 |  | м2 | 2,94 |  | 216,16 |  |  |  | 636 | 3803,28 |  |
| 11 | ТСЦ-101-0887 |  | Скобяные изделия для блоков дверных однопольных |  | компл. | 10 |  | 102,67 |  |  |  | 1027 | 6141,46 |  |
| 12 | ТСЦ-101-0951 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  | компл. | 10 |  | 91,79 |  |  |  | 918 | 5489,64 |  |
| 13 | ТЕР11-01-027-06 |  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 покрытия | 0,49 |  | 9925,56 _____ 1261,76 |  | 188,14 _____ 57,55 |  | 4864 _____ 618 | 36866,7 |  |
| 14 | ТЕР11-01-034-04 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 покрытия | 1,28 |  | 8163,82 _____ 290,1 |  | 11,98 |  | 10450 | 66958,06 |  |
| 15 | ТЕР15-01-019-07 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,37 |  | 16212,19 _____ 1837,68 |  | 40,16 _____ 21,33 |  | 5999 | 42589,56 |  |
| 16 | ТЕР15-07-003-03 |  | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4,9 |  | 154,03 _____ 28,09 |  | 19,7 _____ 0,15 |  | 755 | 5872,36 |  |
| 17 | ТЕР15-06-001-05 |  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,9 |  | 408,68 _____ 357,68 |  | 1,48 _____ 0,15 |  | 2003 | 29104,66 |  |
| 18 | ТСЦ-101-3935 |  | Стеклообои TASSOGLAS, елочка под покраску |  | м2 | 563,5 |  | 22,38 |  |  |  | 12611 | 75413,78 |  |
| 19 | ТЕР15-06-004-01 |  | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 поверхности стен | 4,9 |  | 97,14 _____ 97,14 |  |  |  | 476 | 7492,94 |  |
| 20 | РЕМ52 отделочные материалы |  | Краска акриловая Dulux (640/5.98/2.5/1.18=36.28х1,06=38,46) |  | л | 196 |  | 38,46 |  |  |  | 7538 | 45077,24 |  |
| 21 | ТЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1,77 |  | 7464,98 _____ 1160,61 |  | 541,51 _____ 11,03 |  | 13213 | 99268 |  |
| 22 | ТЕР46-03-007-03 |  | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  | 1 м3 | 0,9 |  | 351,57 _____ 115,5 |  | 236,07 _____ 25,63 |  | 316 _____ 104 | 3283,02 |  |
| 23 | ТЕР10-01-047-01 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 проемов | 0,0189 |  | 150168,9 _____ 2145,07 |  | 596,56 _____ 15,23 |  | 2838 _____ 41 | 17419,74 |  |
| 24 | ТЕР46-03-007-03 |  | Пробивка проемов в кирпичной стене |  | 1 м3 | 1,211 |  | 351,57 _____ 115,5 |  | 236,07 _____ 25,63 |  | 426 | 4419,22 |  |
| 25 | ТЕР10-01-034-08 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 проемов | 0,0323 |  | 113313,45 _____ 1571,26 |  | 519,7 _____ 9,58 |  | 3660 | 22454,9 |  |
| 26 | ТЕР10-01-035-01 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 п.м | 0,019 |  | 4555,98 _____ 217,61 |  | 17,89 _____ 0,58 |  | 87 | 568,1 |  |
| 27 | ТСЦ-101-2907 |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм |  | м | 1,9 |  | 49,51 |  |  |  | 94 | 562,12 |  |
| Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР17-01-003-01 |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 10 компл. | 0,2 |  | 593,6 _______ 282,22 |  | 55,51 _____ 4,64 |  | 119 | 1435,2 |  |
| 29 | ТСЦ-301-0905 |  | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой |  | компл. | 2 |  | 429,01 |  |  |  | 858 | 5130,84 |  |
| 30 | ТЕР17-01-001-14 |  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 10 компл. | 0,2 |  | 1639,9 _____ 250,96 |  | 29,55 _____ 1,89 |  | 328 | 2607,28 |  |
| 31 | ТЕР17-01-002-03 |  | Установка смесителей (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 10 шт. | 0,2 |  | 1522,94 _____ 81,14 |  | 0,25 |  | 305 | 2027,22 |  |
| Итого по разделу 1 Ремонт 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1354189 |  |
| Раздел 2. Ремонт 2-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр63-10-1 |  | Разборка облицовки стен из ГВЛ с двух сторон (2,3*1*2=4,6м2) |  | 100 м2 облицовки | 0,046 |  | 72,38 _____ 66,08 |  | 6,3 _____ 2,32 |  | 3 | 41,86 |  |
| 33 | ТЕР46-03-007-03 |  | Пробивка проемов в кирпичной стене |  | 1 м3 | 0,288 |  | 351,57 _____ 115,5 |  | 236,07 _____ 25,63 |  | 101 | 1046,5 |  |
| 34 | ТЕРр53-3-3 |  | Прорезка проемов в перегородках из ГВЛ |  | 1 м2 проемов | 2,1 |  | 40,92 _____ 29,47 |  | 5,44 |  | 86 | 1178,06 |  |
| 35 | ТЕР10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 проемов | 0,0567 |  | 5298,64 _____ 1241,83 |  | 424,08 |  | 300 | 2571,4 |  |
| 36 | ТСЦ-203-0199 |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9 |  | м2 | 5,67 |  | 212,8 |  |  |  | 1207 | 7217,86 |  |
| 37 | ТСЦ-101-0887 |  | Скобяные изделия для блоков дверных однопольных |  | компл. | 3 |  | 102,67 |  |  |  | 308 | 1841,84 |  |
| 38 | ТСЦ-101-0951 |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  | компл. | 3 |  | 91,79 |  |  |  | 275 | 1644,5 |  |
| 39 | ТЕРр63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности | 2,58 |  | 84,97 _____ 84,97 |  |  |  | 219 | 3223,22 |  |
| 40 | ТЕРр57-2-1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытия | 1,06 |  | 97,16 _____ 93,06 |  | 4,1 _____ 1,51 |  | 103 | 1644,5 |  |
| 41 | ТЕР15-01-047-15 |  | Демонтаж подвесных потолков ______________ (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1,06 |  | 1153,95 _____ 807,38 |  | 346,57 _____ 7,06 |  | 1223 | 15733,38 |  |
| 42 | ТЕР15-01-047-15 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1,06 |  | 7464,98 _____ 1160,61 |  | 541,51 _____ 11,03 |  | 7913 | 59459,14 |  |
| 43 | ТЕР11-01-021-01 |  | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 покрытия | 1,06 |  | 1191,81 _____ 742,77 |  | 294,78 _____ 135,38 |  | 1263 | 18759,26 |  |
| 44 | ТСЦ-402-0306 |  | Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн" |  | т | 0,6784 |  | 10779,69 |  |  |  | 7313 | 43731,74 |  |
| 45 | ТЕР11-01-034-04 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 покрытия | 1,06 |  | 8163,82 _____ 290,1 |  | 11,98 |  | 8654 | 55458,52 |  |
| 46 | ТЕР15-07-003-02 |  | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,87 |  | 280,2 _____ 40,83 |  | 28,74 _____ 0,15 |  | 804 | 5950,1 |  |
| 47 | ТЕР15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,87 |  | 631,83 _____ 512,93 |  | 1,48 _____ 0,15 |  | 1813 | 25217,66 |  |
| 48 | ТСЦ-101-3935 |  | Стеклообои TASSOGLAS, елочка под покраску |  | м2 | 330,1 |  | 22,38 |  |  |  | 7388 | 44180,24 |  |
| 49 | ТЕР15-06-004-01 |  | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 поверхности стен | 3,34 |  | 97,14 _____ 97,14 |  |  |  | 324 _____ 324 | 5100,94 |  |
| 50 | РЕМ52 отделочные материалы |  | Краска акриловая Dulux (640/5.98/2.5/1.18=36.28х1,06=38,46) |  | л | 133,6 |  | 38,46 |  |  |  | 5138 | 30725,24 |  |
| 51 | ТЕР10-06-032-01 |  | Заделка проема в перегородке из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,021 |  | 4977,87 _____ 1573,2 |  | 21,75 |  | 105 | 992,68 |  |
| 52 | Прайс-лист база "СтройРем" |  | Негорючая плита Кнауф-Файерборд толщиной 12,5мм (1,2х2,5м2) (2054,12/1,18/5,98/3м2=97,03х1,06=102,85) |  | м2 | 8,841 |  | 102,85 |  |  |  | 909 | 5435,82 |  |
| 53 | ООО "Строительная комплектация" |  | Негорючая, гидрофобизированная из минеральной ваты Минплита Базис ПЖ - 150 (3570/1,18/5,98=505,92*1,06=536,28) |  | м3 | 0,22 |  | 536,28 |  |  |  | 118 | 705,64 |  |
| 54 | ТЕРр69-9-1 |  | Очистка помещений от строительного мусора |  | 100 т мусора | 0,045 |  | 1628,83 _____ 1628,83 |  |  |  | 73 | 1082,38 |  |
| 55 | ФССЦпг01-01-01-041 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 4,5 |  | 42,98 _____ 42,98 |  |  |  | 193 | 1154,14 |  |
| 56 | ФССЦпг03-21-01-030 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза |  | 1 т груза | 4,5 |  | 19,29 |  | 19,29 |  | 87 | 520,26 |  |
| Итого по разделу 2 Ремонт 2-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341015 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249255 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252396 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20379 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% ФОТ (от 255) (Поз. 32, 39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |
| 78% ФОТ (от 84) (Поз. 54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |
| 80% ФОТ (от 116) (Поз. 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
| 86% ФОТ (от 71) (Поз. 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |
| 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 10521) (Поз. 15-21, 41-42, 46-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9995 |  |
| 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 389) (Поз. 22, 24, 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 |  |
| 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 4298) (Поз. 3-11, 23, 25-27, 35-37, 51-53) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4556 |  |
| 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 4383) (Поз. 1-2, 13-14, 43-45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4865 |  |
| 115% = 128%*0.9 ФОТ (от 141) (Поз. 28-31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10703 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 339) (Поз. 32, 39, 54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  |
| 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 10521) (Поз. 15-21, 41-42, 46-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4945 |  |
| 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 4298) (Поз. 3-11, 23, 25-27, 35-37, 51-53) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321 |  |
| 68% ФОТ (от 116) (Поз. 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |
| 70% ФОТ (от 71) (Поз. 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 389) (Поз. 22, 24, 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |
| 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 4383) (Поз. 1-2, 13-14, 43-45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2805 |  |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 141) (Поз. 28-31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55188 |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138247 |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1193 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83819 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1588 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1893 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 |  |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283478 |  |
| Всего с учетом "Индекс на 2 кв. по Нижегородской области (административные здания) СМР=5,98" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695198 |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228050 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4498 |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20451 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20379 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10703 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1695198 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305135,64 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000333,64 |  |
| Составил: _________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: _________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Нижегородского отделения филиала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приволжский территориальный округ" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГУП "РосРАО" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________ /В.В.Ерохин/ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «___»___________________ 2014 г. |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кабинетов административного здания Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО". Ремонт электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость |  | 439727 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  | Наименование |  | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  | Общая стоимость в базисных ценах |  |  | Стоимость СМР в текущих ценах |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 14 |
| Раздел 1. Ремонт электроосвещения (1-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-02-401-01 |  | Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  | 100 м | 4 | 2116,68 _____ 508,26 |  | 94,83 _____ 3,39 | 8467 |  |  | 73153,34 |
| 2 | Прайс Фирма Константа |  | Кабель ВВГ 3х1,5(28/5,98/1,18=3,97х1,06=4,21) |  | 1м | 200 | 4,21 |  |  | 842 |  |  | 5035,16 |
| 3 | Прайс Фирма Константа |  | Кабель ВВГ 3х2,5 (44/5,98/1,18=6,24х1,06=6,61) |  | 1м | 200 | 6,61 |  |  | 1322 |  |  | 7905,56 |
| 4 | ТЕРм08-03-591-04 |  | Монтаж. Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,11 | 709,42 _____ 455,68 |  | 22,61 _____ 0,54 | 78 |  |  | 1022,58 |
| 5 | ТСЦ-509-1443 |  | Выключатель двухклавишный для открытой проводки |  | шт. | 11 | 7,22 |  |  | 79 |  |  | 472,42 |
| 6 | ТЕРм08-03-591-08 |  | Монтаж. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,08 | 711,98 _____ 448,42 |  | 22,61 _____ 0,54 | 57 |  |  | 735,54 |
| 7 | ТСЦ-503-0471 |  | Розетка открытой проводки с заземлением |  | шт. | 8 | 8,91 |  |  | 71 |  |  | 424,58 |
| 8 | ТЕРм08-03-594-11 |  | Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные) |  | 100 шт. | 0,3 | 18892,79 _____ 3290,46 |  | 2706,86 _____ 880,57 | 5668 |  |  | 47660,6 |
| 9 | Счет ОАО "Блок" |  | Светильники светодиодные (3888,34/5,98/1,18=551,04х1,06=584,1) |  | шт | 30 | 584,1 |  |  | 17523 |  |  | 104787,54 |
| 10 | ТЕРм08-03-526-01 |  | Монтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | 1 шт. | 12 | 83,69 _____ 15,54 |  | 1,24 | 1004 |  |  | 8049,08 |
| 11 | ТСЦ-509-0294 |  | Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А |  | шт. | 2 | 39 |  |  | 78 |  |  | 466,44 |
| 12 | ТСЦ-509-0295 |  | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А |  | шт. | 10 | 85,4 |  |  | 854 |  |  | 5106,92 |
| Итого по разделу 1 Ремонт электроосвещения (1-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258868 |
| Раздел 2. Ремонт электроосвещения (2-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-02-401-01 |  | Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  | 100 м | 0,55 | 2116,68 _____ 508,26 |  | 94,83 _____ 3,39 | 1164 |  |  | 10064,34 |
| 14 | Прайс Фирма Константа |  | Кабель ВВГ 3х1,5(28/5,98/1,18=3,97х1,06=4,21) |  | 1м | 30 | 4,21 |  |  | 126 |  |  | 753,48 |
| 15 | Прайс Фирма Константа |  | Кабель ВВГ 3х2,5 (44/5,98/1,18=6,24х1,06=6,61) |  | 1м | 25 | 6,61 |  |  | 165 |  |  | 986,7 |
| 16 | ТЕРм08-03-594-11 |  | Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные) |  | 100 шт. | 0,19 | 18892,79 _____ 3290,46 |  | 2706,86 _____ 880,57 | 3590 |  |  | 30181,06 |
| 17 | Счет ОАО "Блок" |  | Светильники светодиодные (3888,34/5,98/1,18=551,04х1,06=584,1) |  | шт | 19 | 584,1 |  |  | 11098 |  |  | 66366,04 |
| 18 | ТЕРм08-03-591-04 |  | Монтаж. Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,06 | 709,42 _____ 455,68 |  | 22,61 _____ 0,54 | 43 |  |  | 550,16 |
| 19 | ТСЦ-509-1443 |  | Выключатель двухклавишный для открытой проводки |  | шт. | 6 | 7,22 |  |  | 43 |  |  | 257,14 |
| 20 | ТЕРм08-03-591-08 |  | Монтаж. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт. | 0,06 | 711,98 _____ 448,42 |  | 22,61 _____ 0,54 | 43 |  |  | 550,16 |
| 21 | ТСЦ-503-0471 |  | Розетка открытой проводки с заземлением |  | шт. | 6 | 8,91 |  |  | 53 |  |  | 316,94 |
| 22 | ТЕРм08-03-526-01 |  | Монтаж.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | 1 шт. | 2 | 83,69 _____ 15,54 |  | 1,24 | 167 |  |  | 1339,52 |
| 23 | ТСЦ-509-0295 |  | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А |  | шт. | 2 | 85,4 |  |  | 171 |  |  | 1022,58 |
| Итого по разделу 2 Ремонт электроосвещения (2-й этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113799 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52706 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53615 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5166 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 5438) (Поз. 1-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5166 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3535 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 5438) (Поз. 1-23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3535 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62316 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62316 |
| Всего с учетом "Индекс на 2 кв. по Нижегородской области (административные здания) СМР=5,98" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372650 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46644 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2047 |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5438 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5166 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3535 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372650 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67077 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439727 |
| Составил: _________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: _________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Нижегородского отделения филиала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Приволжский территориальный округ" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГУП "РосРАО" |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________ /В.В.Ерохин/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «___»___________________ 2014 г. |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кабинетов административного здания Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО". Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость |  | 559918,26 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  | Наименование |  | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  | Общая стоимость в базисных ценах |  |  | Стоимость СМР в текущих ценах |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 14 |  |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр69-2-1 |  | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  | 100 отверстий | 0,2 | 59,45 _____ 49,03 |  | 10,42 | 12 |  |  | 161,46 |  |
| 2 | ТЕРр69-2-2 |  | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (Добавить до толщины стены 2,5 кирпича ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) |  | 100 отверстий | 0,2 | 228,68 _____ 188,6 |  | 40,08 | 46 |  |  | 609,96 |  |
| 3 | ТЕРр69-2-3 |  | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) |  | 100 отверстий | 0,2 | 204,99 _____ 169,05 |  | 35,94 | 41 |  |  | 544,18 |  |
| 4 | ТЕРр69-2-4 |  | Сверление отверстий: в перегородках из ГКЛ электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20см |  | 100 отверстий | 0,1 | 112,95 _____ 93,77 |  | 19,18 | 11 |  |  | 143,52 |  |
| 5 | ТЕРр69-2-6 |  | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) |  | 100 отверстий | 0,1 | 118,74 _____ 98,58 |  | 20,16 | 12 |  |  | 161,46 |  |
| 6 | ТЕР20-06-013-01 |  | Монтаж наружного блока (применительно) ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 10 блоков | 1 | 3186,16 _____ 1933,2 |  | 928,46 _____ 42,51 | 3186 |  |  | 44323,76 |  |
| 7 | ТЕР20-06-001-01 |  | Монтаж внутреннего блока (применительно) ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 10 блоков | 1 | 249,66 _____ 226,8 |  | 21,75 | 250 |  |  | 4395,3 |  |
| 8 | ТЕР26-01-017-01 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками (МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | 10 м трубопровода | 13 | 70,26 _____ 42,02 |  | 28,24 | 913 |  |  | 11092,9 |  |
| 9 | Прайс Фирма Константа |  | Теплоизоляция Vidoflex внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм (17,47/5,98/1,18=2,48*1,06=2,63) |  | 1 м | 65 | 2,63 |  |  | 171 |  |  | 1022,58 |  |
| 10 | Прайс Фирма Константа |  | Теплоизоляция Vidoflex внутренний диаметр 12 мм толщиной 9 мм (18,02/5,98/1,18=2,55*1,06=2,7) |  | 1 м | 65 | 2,7 |  |  | 176 |  |  | 1052,48 |  |
| 11 | ТЕРм12-01-105-02 |  | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм |  | 100 м | 1,3 | 1398,03 _____ 1128,96 |  | 147,84 _____ 9,48 | 1817 |  |  | 25116 |  |
| 12 | Прайс Фирма Константа |  | Труба медная 3/8" (106/5,98/1,18=15,02*1,06=15,92) |  | 1 м | 65 | 15,92 |  |  | 1035 |  |  | 6189,3 |  |
| 13 | Прайс Фирма Константа |  | Труба медная 1/4" (61/5,98/1,18=8,64х1,06=9,16) |  | 1 м | 65 | 9,16 |  |  | 595 |  |  | 3558,1 |  |
| 14 | ТЕР16-04-002-01 |  | Прокладка дренажного трубопровода (применительно) ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ______________ 3 389,24 = 3 729,63 - 0,55 x 23,67 - 0,25 x 11,69 - 0,0016 x 2,15 - 8,99 x 36,09 |  | 100 м трубопровода | 0,5 | 4025,47 _____ 2270,89 |  | 1700,11 _____ 227,3 | 2013 |  |  | 28010,32 |  |
| 15 | Прайс Фирма Константа |  | Дренажная трубка гофрированная диаметром 5/8" (23/5,98/1,18=3,26х1,06=3,46) |  | 1 м | 50 | 3,46 |  |  | 173 |  |  | 1034,54 |  |
| 16 | ТЕРм08-02-412-03 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 |  | 100 м | 1,3 | 210,46 _____ 77,42 |  | 9,62 _____ 0,54 | 274 |  |  | 2756,78 |  |
| 17 | Прайс Фирма Константа |  | Кабель ВВГ 3х2,5 (44/5,98/1,18=6,24х1,06=6,61) |  | 1 м | 130 | 6,61 |  |  | 859 |  |  | 5136,82 |  |
| 18 | Прайс Фирма Константа |  | Гофротруба 16мм (4,12/5,98/1,18=0,58х1,06=0,61) |  | 1 м | 130 | 0,61 |  |  | 79 |  |  | 472,42 |  |
| 19 | ТЕР20-02-019-01 |  | Установка подставок под наружный блок ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)______________ 87,27 = 944,00 - 100 x 8,53 - 0,01 x 372,94 |  | 100 кг изделия | 1 | 99,16 _____ 66,6 |  | 16,01 | 99 |  |  | 1453,14 |  |
| 20 | Прайс Фирма Константа |  | Подставка под наружный блок (1000/5,98/1,18=141,72х1,06=150,22) ______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) |  | шт | 10 | 150,22 |  |  | 1502 |  |  | 8981,96 |  |
| 21 | ТСЦ-101-3264 |  | Азот |  | т | 0,2 | 1870,74 |  |  | 374 |  |  | 2236,52 |  |
| Итого по разделу 1 ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155612 |  |
| Раздел 2. Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Прайс-лист Airflow Engineering |  | Кондиционер Мitsubishi MSC-GE (35500/5,98/1,18=5030,89х1,06=5332,74) |  | комплект | 10 | 5332,74 |  |  | 53327 |  | 318895,46 |  |  |
| Итого по разделу 2 Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318895 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66965 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68162 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6782 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78% ФОТ (от 116) (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
| 80% ФОТ (от 1702) (Поз. 11-13, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362 |  |  |
| 95% ФОТ (от 117) (Поз. 16-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| 90% = 100%*0.9 ФОТ (от 628) (Поз. 8-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 |  |  |
| 115% = 128%*0.9 ФОТ (от 4047) (Поз. 6-7, 14, 19-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4654 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4405 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 116) (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |
| 60% ФОТ (от 1702) (Поз. 11-13, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1021 |  |  |
| 65% ФОТ (от 117) (Поз. 16-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 628) (Поз. 8-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 |  |  |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 4047) (Поз. 6-7, 14, 19-22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2873 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428652 |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45855 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474507 |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58978 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2770 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6610 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6782 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4405 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474507 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85411,26 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559918,26 |  |  |
| Составил: _________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: _________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |