РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ  по ремонту дорог и площадок Администрации, частичный ремонт и новое покрытие в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

- Основание………..…………………..……………………………………………………..3

- Цель работ……………………….……………………………………….………….….…...3

- Состав работ………………….………………………………..……………………….……3

- Основные требования к исполнителю (конкурсанту)…………………………….………4

- Порядок приемки результатов работы …………………………………....………………4

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ  по ремонту дорог и площадок Администрации, частичный ремонт и новое покрытие в Новосибирском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

1.Основание:

Отремонтировать дороги и площадки территории администрации. Частичный ремонт, новое покрытие Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» согласно утвержденного плана закупок и бюджета.

2.Цель работы:

Исключить подтопление административной территории паводковыми водами и атмосферными осадками; организация въезда на территорию административной площадки   Новосибирского отделения  филиала  «Сибирский  территориальный округ»  ФГУП  «РосРАО».

3. Адрес места проведения работ:

Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское, ул. Политотдельская,                 135а

4..Состав работ:

Ремонт   предусматривает   выполнение следующих видов работ:

-  демонтаж сборных железобетонных  канализационных колодцев диаметром 1м в мокрых грунтах – 0,48м3;

-  демонтаж трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 250мм – 100м;

-   демонтаж бортовых камней на бетонном основании -  25м.п;

-   разработка грунта 2 группы экскаватором с погрузкой на автомобили самосвалы -  30м3;

-  установка бортовых камней БР300-30-18 ГОСТ 6665-91 на бетонное основание  - 32м.п.;

-  устройство оснований дорожных покрытий из щебня тол.15см фракции 40-70мм - 131м2;

-  устройство основания из черного щебня тол. 6см с плотностью 2,5-2,9т/м3 ДР.8 фракция 10-20мм  -  400м2;

-  устройство покрытий из  высокопористых  мелкозернистых асфальтобетонных смесей  тип  ГД  плотных  плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тол. 4см   мелкозернистых   -  400м2;

-  установка электромеханического шлагбаума SPIN5 – 1шт;

5. Основные требования к исполнителю (конкурсанту):

  - Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

  - Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства.

  - Требуется наличие финансовых и трудовых ресурсов для выполнения работ.

6. Порядок приемки результатов работы:

  - Исполнитель  выполняет работы  согласно  нормативно технической документации на  данные виды работ,  а по завершении работ передает заказчику отремонтированный объект и исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

  - Оплата после выполнения работ  и  оформления  Акта  о  приемке  выполненных  работ (форма КС-2),    справку  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  (форма КС-3)  в течение  10 дней.