Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по реконструкции помещений
Снежинск
2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте

«Реконструкция помещений».


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектно-сметная документация утверждена. Проектно-сметная документация выдается подрядной организации только после признания ее победителем процедуры закупки и подписания договора подряда.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Необходимо проложить силовые сети и сети освещения в лотке, кабель канале и за пределами подвесного потолка, смонтировать светодиодные светильники, выполнить заземление электрооборудования, выполнить прокладку сетей водопровода и канализации, выполнить замену стояков отопления, а также  чугунных радиаторов на алюминиевые, смонтировать системы вентиляции и кондиционирования, выполнить демонтаж оконных решеток дверей, покрытия полов, штукатурки стен, смонтировать подвесные потолки, перегородки из ГКЛВ, окрасить стены и потолки, установить металлические двери, выполнить подготовку пола и наливное покрытие, установить новые решетки на окна.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	ППР необходимо разработать и предоставить на рассмотрение и согласование Заказчику не позднее 10 дней после получения подрядной организацией проектно-сметной документации.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Выполнить требования к оформлению и составу ППР согласно СП48.13330.2011


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	                                           Вентиляция

	                                       Системы В1, Т3

	1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,02

	2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,18

	3
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 15 мм
(м)
	14,04

	4
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 15 мм
(м)
	2,808

	5
	Кронштейн для труб стальной с резиновым уплотнением OTER.833 (RUS. 833) d 1/2" (21-24 мм)
(шт.)
	18

	6
	Соединитель прямой с переходником на наружную резьбу "VALTEC" VTm.301.N.001604 d 16х1/2"
(шт.)
(ТиЗСР МАТ=1,05)
	3

	7
	Соединитель прямой с переходником на внутреннюю резьбу "VALTEC" VTm.302.N.001604 d 16х1/2"
(шт.)
	7


Тройник "VALTEC" VTm.331.N.161616 d 16х16х16

(шт.)

	
	3
	

	9
	Кран шаровой никелированный Н-Н "VALTEC Base" VT.219.N.04 d 1/2" (рукоятка-бабочка)
(шт.)
(ТиЗСР МАТ=1,05)
	4

	10
	Фильтр механической очистки универсальный никелированный В-В "VALTEC" VT.386.N.04 d 1/2"
(шт.)
	2

	11
	Установка кранов водоразборных
(1 компл.)
	1

	12
	Кран водоразборный со съемным штуцером никелированный "VALTEC" VT.051.N.04 d 1/2"
(шт.)
(ТиЗСР МАТ=1,05)
	1

	13
	Смеситель для мойки типа СМ-М-ДЦБА двухрукояточный центральный
(компл.)
	1

	14
	Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм
(10 соединений)
	0,2

	15
	Гибкая подводка В-Н для воды Aquatechnica F1/2" -M1/2" 60 см (1260FM)
(шт.)
	1

	16
	Установка и подсоединение электроводонагревателя к трубопроводам
(10 компл.)
	0,1

	17
	Установка предохранительного клапана (входит в комплект)
(1 счетчик (водомер))
	1


Электронагреватель накопительный Н15-O 15л над мойкой 1,5кВт/30м. (ш.г.в.375/345/395) "Термекс"

	(компл.)


	1
	

	19
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,2

	                                       Система К3

	20
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,0745

	21
	Труба канализационная полипропиленовая однораструбная HTEM d 32 мм, L=1000 мм "Ostendorf" 110040 (10045)
(шт.)
	1

	22
	Труба канализационная полипропиленовая однораструбная HTEM d 32 мм, L=2000 мм "Ostendorf" 110060 (10065)
	3

	23
	Отвод HTB d 32, 45° "Ostendorf" 110120 (11025)
(шт.)
	1

	24
	Отвод HTB d 32, 87° "Ostendorf" 110140 (11055)
(шт.)
	2

	25
	Тройник HTEA d 32/32х45° "Ostendorf" 110200 (12005)
(шт.)
	1

	26
	Заглушка (прочистка) HTM d 32 мм "Ostendorf" 110620 (17015)
(шт.)
	1


Переход экцентрический HTR d 50/32 мм "Ostendorf" (редукция) 112720 (15015)

(шт.)

	
	1
	

	28
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,0295

	29
	Труба канализационная полипропиленовая однораструбная HTEM d 50 мм, L=500 мм "Ostendorf" 112020 (10120)
(шт.)
	2

	30
	Труба канализационная полипропиленовая однораструбная HTEM d 50 мм, L=1000 мм "Ostendorf" 112040 (10140)
(шт.)
	1

	31
	Отвод HTB d 50, 30° "Ostendorf" 112110 (11110)
(шт.)
(ТиЗСР МАТ=1,05)
	2

	32
	Отвод HTB d 50, 45° "Ostendorf" 112120 (11120)
(шт.)
	1

	33
	Отвод HTB d 50, 87° "Ostendorf" 112140 (11150)
(шт.)
	1

	34
	Тройник HTEA d 50/50х45° "Ostendorf" 112200 (12110)
(шт.)
	1

	35
	Крестовина HTDA d 50/50/50/67° "Ostendorf" 112900 (16110)
(шт.)
	1

	36
	Заглушка HTM d 50 мм "Ostendorf" 112620 (17120)
(шт.)
	1


Установка тройника чугунного d 110/50 45°

(1 т фасонных частей)


0,0048

	

	38
	Установка моек: на одно отделение
(10 компл.)
	0,1

	39
	Сифон для мойки бутылочный АНИ  А1315 с отводом
(шт.)
	1

	40
	Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб
(10 соединений)
	0,2
2/10

	41
	Гибкая труба MRF-25 Dн=25 мм, L=40 м (McAlpine)
(м)
	1.5

	42
	Установка Сифон MRW5
(1 воронка)
	1

	43
	Сифон MRW5 трубный Р/S-образный (1 1/4"х32мм) без выпуска c универсальной отводной трубой Дн=32мм (McAlpine)
(шт.)
	1

	                                       Система В1

	44
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
(100 м трубопровода)
	0,02

	                                       Система К3

	45
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
(100 м трубопровода)
	0,13

	46
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
(100 м трубопровода)
	0,025


Демонтаж: умывальников и раковин

(100 приборов)


0,01

	

	48
	Демонтаж: сифонов
(100 приборов)
	0,01

	                                  Отопление

	                                       Стоимости материалов и оборудования приняты по прайсам ориентировочно и могут быть уточнены по предоставлению счета, калькуляции.

	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,06

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
	0,124

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
	0,006

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,11

	5
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
	9

	6
	Кран шаровой никелированный  В-В "VALTEC Base" VT.214.N.04, d 1/2" (стальная рукоятка)
(шт.)
	4

	7
	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, с внутренней резьбой, со встроенным шаровым краном, со сливным краном и измерительными ниппеллями, d 20 (003Z4002) Danfoss
(шт.)
	2


Установка радиаторов: стальных

(100 кВт радиаторов и конвекторов)


0,0351

	

	9
	Алюминиевые радиаторы Nova Florida Extra Therm Super 500/1 (Италия), 195 Вт 1 секция
(шт.)
	18

	10
	Монтажный комплект 1/2" для подсоединения радиаторов к системе отопления (Комплект включает: переходники (редукторы), заглушки, воздушный клапан; анкерный кронштейн с дюбелем - 2 шт., прокладки)
(шт.)
	2

	11
	Кронштейны для радиаторов, комплект - 2 шт. (сверх входящих в монтажный комплект)
(компл.)
	1

	12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,3

	                                       Система В3

	13
	Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т
(1 вентилятор)
	1

	14
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 100 С, производительность 320 м3/час
(шт.)
	1

	15
	Регулятор скорости VRS 1,5N
(шт.)
	1

	16
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,091


Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)


0,006

	

	18
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,009

	19
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,006

	20
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,014

	21
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	12.6

	22
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,008

	23
	Установка гибких воздуховодов                                                    
(1 м2)
	0.2

	24
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм
(м2)
	0.31

	25
	Установка диффузоров                                                                 
(1 решетка)
	1

	26
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм
(шт.)
	1


Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм

(1 шт.)

	
	1
	

	28
	Клапан воздушный для круглых воздуховодов КВК-100М ("Арктос")
(шт.)
	1

	29
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения                                                            
(1 шт.)
	1

	30
	Шумоглушитель для круглых воздуховодов CSA 100/600 ("Арктос")
(шт.)
	1

	31
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	3

	32
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: до 200 мм
(1 зонт)
	1

	33
	Зонты ЗК.00.000, d 100 мм
(шт.)
	1

	                                       Система К-3 (прецизионная)

	34
	Установка наружного блока кондиционера
(1 блок)
	1

	35
	Установка внутреннего блока кондиционера
(1 блок)
	1


36


Кондиционер типа "AMICO" SUAC0501/ CAP0661  фирмы "UNIFLAIR" (вентилятор, компрессор, электронагреватель, увлажнитель; доп. опция: низкотемпературный блок LT Kit (-45°С), модуль для забора свежего воздуха с фильтром, датчики, регулятор скорости)

(компл.)

	
	1
	

	37
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: до 18 мм (норма отходов труб - 4%)
(100 м)
	0,18

	38
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12x1 мм (жидкость)
(м)
	9,36

	39
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 16x1 мм (газ)
(м)
	9,36

	40
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,03

	41
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	3

	42
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,002

	43
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1


Клапан РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1*LF230-S-УХЛ2

(шт.)

	
	1
	

	45
	Установка гибких воздуховодов                                            
(1 м2)
	0.3

	46
	Шланг полиуретановый абразивостойкий ВПу-0,5-160, d 160 мм (L=1 м)
(м)
	0.5

	47
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	1

	                                       Раздел 4. Теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов

	                                       Отопление

	48
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,06

	                                       Вентиляция и кондиционирование

	49
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
	1,8

	50
	Трубка K-FLEX ST 9х15 (изоляция из синтетического каучука для труб d 15)
(м)
	9,9

	51
	Трубка K-FLEX ST 9х18 (изоляция из синтетического каучука для труб d 18)
(м)
	9,9

	                                       Теплоизоляция воздуховодов


Изоляция (воздуховодов) плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

(10 м2 изолируемой поверхности)


0,3

	

	53
	Рулоны K-FLEX ST самоклеющаяся AD с покровным слоем ALU толщиной 50 мм
(м2)
	3,3

	                                       Отопление

	54
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
(100 м трубопровода)
	0,21

	55
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,11

	56
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
	0,03

	                                       Вентиляция и кондиционирование

	57
	Демонтаж камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (Кондиционеры КТА2-5-02, КТА2-5-05)
(1 камера)
	4

	58
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,108


Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)


0,204

	

	                                       Отвозка отходов от разборки

	60
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.)
(т)
	0,72

	61
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.)
(т)
	0,72

	62
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: воздуховоды и детали вентиляционные
(т)
	0,15

	63
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: воздуховоды и детали вентиляционные
(т)
	0,15

	64
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром до 426мм
(т)
	0,08

	65
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром до 426мм
(т)
	0,08


Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза III

(т)


0,95

	

	                                      Общестроительные работы

	                                       Внутренняя отделка

	1
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)
	0.55

	2
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством)(плитка 600х600х15)
(100 м2 поверхности облицовки)
	0.55

	3
	Монтаж пристенного профиля
(100 м плинтуса)
	0.34

	4
	Уголок декоративный (пристенный)
(м)
	34

	5
	Болт анкерный диаметром 12 мм
(шт.)
	60

	6
	Анкер HILTI  HUD-1 12Х60
(шт.)
	174

	7
	Подготовка потолка под окраску
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.71

	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (балок)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.2


Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)


0.068

	

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.068

	11
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: под окраску
(100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)
	1.03

	12
	Обои  под окраску
(м2)
	119

	13
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	1.03

	                                       Стены

	14
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
(1 м3)
	0.4

	15
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100
(м3)
	0.1

	16
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	0.877


Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм

(м2)

	
	94
	

	18
	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6
(м)
	106

	19
	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6
(м)
	194

	20
	Протравка поверхности стен антигрибковым раствором
(100 м2 протравленной поверхности)
	1.03

	21
	Антигрибковый "Ceresit СТ 99" (расход 90г/м2) 0,09*103=9,3кг
(кг)
	9.3

	22
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей аквапанелью Кнауф в один слой (С 625): оконным проемом
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	0.376

	23
	Аквапанель внутренняя "Knauf Индур" толщ.=12,5мм
(м2)
	40.2

	24
	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6
(м)
	46

	25
	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6
(м)
	85

	26
	Установка декоративного экрана
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	0.022

	27
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,2 м-3шт.
(м2)
	2.2

	                                       Заполнение дверных и оконных проёмов


Установка: двупольных металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

(100 м2 проемов)


0.032

	

	29
	Дверной блок двупольный ДСВ ДКН 3-3-3 М3, размером 1400х2300 мм
(шт.)
	1

	30
	Заполнение щелей монтажной пеной
(100 м шва)
	0.06

	31
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
(шт.)
	1

	                                       Монтаж стеклопакета и сэндвич-панели

	32
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных стеклопакетов глухих с площадью проема до 2 м2
(100 м2 проемов)
	0.004

	33
	Стеклопакеты , площадь до 2 м2, толщина стекла: 4 мм
(м2)
	0.4

	34
	Установка в сэндвич-панели в  оконный проём
(100 м2 проемов)
	0.003

	35
	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)
(м2)
	0.3

	                                       Полы


Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов("Cerezit СТ17" )

(100 м2 покрытия)


0.6

	

	37
	Грунтовка Церезит СТ17  10л (расход-200мл/м2)
(л)
	12

	38
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм (самовыравнивающимся цементным раствором "Ceresit CN 72" 10мм)
(100 м2 стяжки)
	0.6

	39
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05
(100 м2 стяжки)
	-0.6

	40
	Самовыравнивающийся раствор Церезит СN 72  25кг  (расход-1,7кг/м2 на 1мм толщины)
(кг)
	1020

	41
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм (Ветонит 5000 толщ.=15мм)
(100 м2 стяжки)
	0.6

	42
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05
(100 м2 стяжки)
	-0.6

	43
	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000
(т)
	1.62

	44
	Устройство наливных покрытий толщиной 2 мм
(100 м2 покрытия)
	0.6


Токопроводящее наливное покрытие "Полиплан 1002" (расход 2,25кг/м2 на 1мм толщины)

(кг)


270

	

	                                       Решётки на окна РМ1, РМ2

	46
	Установка ершей
(10 шт.)
	0.8

	47
	Ерши металлические строительные (масса 1мп=0,616кг d=10мм)(0,616*0,15*8=0,8кг)
(кг)
	1

	48
	Монтаж решётки окна (39+36,8)*1,04/1000
(1 т конструкций)
	0.079

	49
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)
	0.079

	50
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.04

	                                       Монтаж козырька КР-1

	51
	Монтаж каркаса К1 65,6*1,04=68,2 кг
(1 т конструкций)
	0.0682

	52
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)
	0.0682


Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(100 м2 окрашиваемой поверхности)


0.04

	

	54
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)
	0.024

	55
	Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8 с односторонним полимерным покрытием (Цвет серый RAL 1015)
(тн)
	0.0236

	56
	Анкер НLC М12х100
(шт.)
	8

	57
	Монтаж пристенного профиля
(100 м плинтуса)
	0.014

	58
	Пристенный профиль L=2м
(м)
	2

	                                       Отверстия

	59
	Резка отверстий в сендвич-панеле, в подв. потолке
(1 м реза)
	1

	60
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
(100 отверстий)
	0.35

	61
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
(100 отверстий)
	0.35

	62
	Пробивка отверстий в конструкциях: из кирпича
(1 м3)
	0.1


Заделка кирпичом сущ.отверстие 300х300 (лист 09АС)

(1 м3 заделки)

	
	0.07
	

	                                       Раздел 2. Демонтажные работы

	64
	Демонтаж:оконных решеток
(1 т конструкций)
	0.075

	65
	Демонтаж оконных стеклопакетов глухих с площадью проема до 2 м2
(100 м2 проемов)
	0.007

	66
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
	0.0322

	67
	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (плитка ПВХ)
(100 м2 покрытия)
	0.6

	68
	Разборка в зданиях и сооружениях покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (35 мм)
(100 м2 покрытия)
	0.6

	69
	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12
(100 м2 покрытия)
	0.6

	70
	Разборка: бетонных фундаментов
(1 м3)
	0.3

	71
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
	0.33

	72
	Снятие существующего набела потолков
(100 м2 перетертой поверхности)
	0.71

	                                       Отвозка мусора


Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

(1 т груза)

	(Районный к-т 13%)
	8
	

	74
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
(1 т груза)
	8

	                                       ЩО-1

	1
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	1

	2
	Выключатель автоматический ВА47-29-1В 6А
(шт)
	1

	3
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0.01

	4
	Выключатель для о/п ВС20-2-0-ББ
(шт)
	1

	5
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)
	15

	6
	Коробка КМ41255
(шт)
	15

	7
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	0.25

	8
	Кабель-канал 25х16мм
(м)
	25

	9
	Светильник светодиодный в подвесных потолках
(100 шт.)
	0.15


Светильник светодиодный СВО-02-96х0,5-003-У3

(шт)

	
	15
	

	11
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	0.2

	12
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	0.25

	13
	Кабель за подвесным потолком
(100 м)
	0.5

	14
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2
(км)
	0.09

	15
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм2
(км)
	0.005

	16
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	17
	Щиты распределительные  ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)
(шт.)
	1

	18
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
	0.05

	19
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	10


Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С

(шт.)

	
	1
	

	21
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С
(шт.)
	1

	22
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 4А, характеристика С
(шт.)
	1

	23
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика В
(шт)
	1

	24
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика В
(шт)
	1

	25
	Диффавтомат АД-14, 25А
(шт)
	1

	26
	Диффавтомат АВДТ-32, 16А
(шт)
	1

	27
	Диффавтомат АВДТ-32, 10А
(шт)
	3

	28
	Нулевая шина 14/2
(шт)
	2

	29
	Изолятор для нулевой шины на DIN-рейку
(шт)
	2

	30
	Сальник PGL 21
(шт)
	8

	31
	Кабельный ввод-сальник 40
(шт)
	1

	32
	Заглушка под пустые модули
(шт)
	11


Розетка штепсельная: трехполюсная

(100 шт.)

	
	0.01
	

	34
	Розетка ССИ-125, 32A
(шт.)
	1

	35
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0.07

	36
	Розетка трехместная о/у с заз.конт. РС23-3-ББ
(шт)
	6

	37
	Розетка одноместная о/у с заз.конт. РС20-3-ББ
(шт)
	1

	38
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
(100 м)
	0.3

	39
	Кабель-канал 60х40мм
(м)
	30

	40
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	1.4

	41
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4мм2
(км)
	0.04

	42
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм2
(км)
	0.1

	43
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
(1 шт.)
	1


Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ1-16 М3

(шт.)

	
	1
	

	45
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	0.3

	46
	Кабель-канал 25х25мм
(м)
	30

	47
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	0.06

	48
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
	6

	49
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	0.58

	50
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6мм2
(км)
	0.03

	51
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм2
(км)
	0.008

	52
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм2
(км)
	0.02

	53
	Демонтаж: Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2
(100 шт.)
	0.05


Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм

(1 шт.)

	
	1
	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Договору, строительными материалами, изделиями и конструкциями.

Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов
1.
ВК
С15-246
Водопровод и канализация
9
2.

ОВ

С15-243

Отопление и вентиляция

16

3.

АР

С15-227

Архитектурно-строительный раздел

16

4.

ЭМ
С15-259
Электрооборудование и электроосвещение
10



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработку и проведение природоохранных мер и мероприятий выполнить согласно действующих норм и требований законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С даты заключения договора до 01.04.2016г.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14). Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результаты работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СниП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), Ведомости смонтированного оборудования (при необходимости), Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14) и переданной Заказчику исполнительной документацией.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальные сметные расчеты приведены в отдельном архивном файле: Том 2_Техническая часть_Раздел 17.rar
	26


