Техническое задание для размещения заказа

на закупку промышленного пылесоса

| № п/п | п. ГПЗ | Наименование ТМЦ | ****Технические характеристики в соответствии с требованиями из типовых форм технических заданий | Кол-во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Передвижной промышленный пылесос Типа DC-1800 Autostart или эквивалент | DC-1800 Autostart Общий вес – не более10 кг Диаметр входного отверстия - 50 мм Длина шланга -5м Максимальный расход воздуха - 190 мЗ/ч Разрежение, макс. (115/230 В) - 21/24 кПа Потребляемаямощност (1 15/230 В) - 1,2/1,4 кВт Площадь поверхности фильтра тонкой очистки - 1,5 м2 Степень очистки тонкого фильтра, класс М (стандарт EN60335-2- 69)-99,9 %% Площадь поверхности микрофильтра - 0,85 м2 Степень очистки микрофильтра, класс Н (стандарт EN60335-2- 69) - 99,995 %% Мешок - 560x700/20 мм/контейнер, л Уровень шума не более - 68 dB(A) Комплектация: 1. Шланг гибкий D=38 мм, L=5 м. 2. Насадка щелевая для уборки пола, ширина 370 мм, подключение к трубе D=38 мм. 3. Труба стальная D=38 мм. 4. Мешки пластиковые, 5 шт., V=15 л. 5. Фильтр тонкой очистки, полиэстер, класс М, S=l,5 м кв. 6. "НЕРА" - фильтр, класс Н13, S=0,85 м кв. | 4 шт. |  |  |  |

Руководитель подразделения заказчика   Мирошниченко И.В.