Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка цветных видеокамер SANYO VCC-5885P.

Краснокаменск

2013
Техническое задание

На поставку цветных видеокамер SANYO VCC-5885P,

для использования в Системе видеонаблюдения

объекта: УГРУ ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- цветная видеокамера SANYO VCC-5885P.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Материалы должны быть новыми, не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствует техническим характеристикам, заявленным заказчиком данного материала.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

цветная видеокамера SANYO VCC-5885P для использования в Системе внутреннего видеонаблюдения на объектах УГРУ ОАО «ППГХО»

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- обычные, для эксплуатации в Системе внутреннего видеонаблюдения.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Параметры; Значение параметров. Стандарт; PAL, 625 строк, 25 кадров/сек. Преобр. свет-сигнал; 1/3" (около 4.8 x 3.6 мм) ПЗС матрица. Количество пикселей; 752(Г) х 582 (В). Разрешение Горизонтальное:; 520 ТВЛ, Вертикальное: 400 ТВЛ. Мин. Освещенность; 1,0 лк (F1.2). Выходной видеосигнал; 1.0 В (размах) (75 Ом, композитный). Отнош. сигнал/шум; Более 50 дБ. Компенсация фоновой засветки; Светоизмерительная система в центральной зоне (активна при использовании объективов с автоирисом), всегда включена. Баланс белого; Автоматическое слежение за балансом белого. Регулировка усиления; Автоматическая. Управление экспозицией; Оптическое, автоматическая регулировка диафрагмы объектива / автоматический электронный затвор (внутреннее использование). Крепление объектива; CS. Объектив с автоирисом; Типа DC. Выход управления автоирисом DC; ведущая кадушка (+, -), тормозящая катушка (+, -). Уровень привязки автоириса; L~H—потенциометр. Задний отрезок; 12.5 мм ±0.5 мм, регулируется. Регулировка фазы; LINE PHASE—потенциометр. Диап. эл. регулировки экспозиции; 1 лк – 50 000 лк (F1.2). Система синхронизации; Внутренняя / от сети перем. тока. Разъёмы:. - Видеосигнал; VIDEO OUT—— BNC разъем. - Разъем автоириса; 4 контакта. - Электропитание; 24 V AC, земля—зажимной разъем x 3, 12-15VDC— зажимной разъем x 2. Условия окружающей среды:. - Работы; -10°C ... 50°C , влажность около 90%. - Хранения; -20°C ... 70°C влажность: около 70%. Параметры электропитания; 24 VAC, 50 Гц или 12-15V DC. Энергопотребление; 3,6 Вт. Крепления камеры; 1/4"- 20 UNC. Габариты; 63(Ш) x 68(В) x 51 (Д) мм без объектива. Вес; 160 г без объектива.. Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы, не менее 12 месяцев.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Отсутствуют

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Цветная видеокамера SANYO VCC-5885P SANYO - Заводская упаковка. - Паспорт или Руководство по эксплуатации.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Стабильная работа при температуре окружающей среды: Рабочая температура; -10°С…+50°С.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Согласно подраздела 4.5

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

- Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой материала, документацией на русском языке; Исполнитель обязан поставить материалы по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Транспортирование допускается транспортом любого вида в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов и техническими требованиями к погрузке и креплению грузов, действующими на каждом виде транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Температура хранения; -20°С…+70°С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик обязан устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в сроки указанные в договоре на поставку.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы должны соответствовать назначению, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, заявляемым в данном ТЗ, а также иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество должно соответствовать назначению материала, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам материала, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УГРУ | Урановое горнорудное управление |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

От Поставщика                                                         От Покупателя

___________________                                                Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                             _________/С.В. Шурыгин/