ФГУП «ГХК»

______________________________________________________________________

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела закупок

А.А. Ткаченко

______________________

Юрисконсульт отдела закупок

Н.В. Смирнова

______________________

«__» ___________ 2012 года


	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора предприятия по МТС и КО ФГУП «ГХК»

Е.А. Гуляев________________

«     »______________2012 года


РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый редукцион в электронной форме 

на право заключения договора на поставку

электроприводов и задвижек 
№_120124/0464/004_ от _25 Января_2012г.

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» 

http://www.a-k-d.ru/

техническая часть

Том 2

2012

ЧАСТЬ II. 

2.1Технические характеристики товара

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

(наименование работ, услуг)


	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.


	Количество

(объем работ, содержание услуг)
	Единица

Измерения


	Цена за ед. без НДС, руб.
	НДС за ед., руб.
	Цена с НДС (18%), руб.

	1
	Электропривод Н-А2-01 

или эквивалент
	Электропривод общего назначения, напряжение 380В, исполнение выходного вала «Ч», крутящий момент на выходном валу 25-60 Н*м, частота вращения выходного вала 12 об./мин.(пред. откл. 25%), число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры от 1 до10 об., мощность электродвигателя 0.18кВт, усилие на ободе маховика не более 90Н, масса не более17кг.


	20
	шт.
	24806,67
	4465,20
	29271,87

	2
	Электропривод Н-Б-07 

или эквивалент
	Электропривод общего назначения, напряжение 380В, крутящий момент на выходном валу 100-300 Н*м, частота вращения выходного вала 25 об./мин.(пред. откл. 25%), число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры от 1 до 6 об., мощность электродвигателя 1.32 кВт, усилие на ободе маховика не более 735Н, масса не более53 кг.


	12
	шт.
	51850,00
	9333,00
	61183,00

	3


	Задвижка 30нж999нж (Л13099.150.54) с электроприводом Н-Б1-02 и ответными фланцами 

или эквивалент
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду150мм, Ру2.5МПа, с ответными фланцами 1-150-25, сталь 12Х18Н10Т, рабочая среда щелочной раствор рН 8-11, обеспечивает работу при температуре рабочей среды до от -40°С до +425°С, класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-05, 

управление электроприводом общего назначения, крутящий момент на выходном валу 100-300 Н*м, частота вращения выходного вала 25 об./мин.(пред. откл. 25%), число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры от 6 до 36 об., мощность электродвигателя 1.32 кВт, усилие на ободе маховика не более 735Н.
	2
	шт.
	166830,00
	30029,40
	196859,40


Срок поставки: поз.1, 2 до 60 календарных дней, поз.3 до 120 календарных дней  с момента подписания договора, с правом досрочной поставки.
PAGE  
2

