Приложение №1 

 к договору № ________________

                                                                                                                                     «__» ________ 20____г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

   Характеристики транспортного средства:
Передвижная  мастерская на базе шасси ГАЗ 33081 «Садко»
Назначение: автомобиль для работы кабельной бригады
Производитель: ОАО «ГАЗ»

Цвет кунга и кабины: хаки

Технические характеристики ГАЗ-33081:                           
	Технические характеристики шасси ГАЗ-33081 "Садко"

	  Тип автомобиля
	грузовой двухосный автомобиль с приводом на обе оси

	  Масса перевозимого груза, кг 
	2 000

	  Снаряженная масса, кг 
	3 710

	  Полная масса, кг
	5 950

	  Габаритные размеры, мм
	 6 250 х 2 340 х 2 780

	  База, мм
	3 770

	  Колея передних / задних колес, мм
	1 820 / 1 770

	  Угол свеса передний / задний, град.
	48 / 32

	  Погрузочная высота, мм
	1 360

	  Радиус поворота по оси следа переднего внешнего колеса, м
	11

	  Контрольный расход топлива при движении  со скоростью 60 км/ч, л/100 км
	22

	  Максимальная скорость с полной загрузкой по шоссе, км/ч,
	90 - 95

	  Наибольший угол преодолеваемого подъёма при полной массе, град.
	31

	  Глубина преодолеваемого брода с твёрдым дном с учётом естественной волны  при номинальном давлении в шинах, м,
	1

	  Сцепление
	однодисковое, сухое, привод -гидравлический

	  Коробка передач
	механическая, пятиступенчатая, синхронизированная или механическая четырёхступенчатая

	  Раздаточная коробка
	механическая, с прямой и низшей передачами, передаточное число низшей передачи - 1,982.8

	  Ведущие мосты
	главная передача - коническая, гипоидного типа, передаточное число - 6,17 для пятиступ. кпп  (633 для четырехступ. кпп), дифференциал - повышенного трения кулачкового типа, Поворотные кулаки переднего моста имеют шарниры равных угловых скоростей

	  Шины 
	пневматические радиальные(12.00R20)

	  Номинальное давление в шинах колёс переднего / заднего моста, кПа (кгс/см2)
	340 (3,5) / 440 (4,5)

	  Минимально допустимое снижение давления в шинах колёс, кПа (кгс/см2)
	90 (0,9)

	  Установка передних колес
	угол наклона нижнего конца шкворня вперёд - 3° 30',угол развала колёс - 0° 45', угол бокового наклона шкворня - 9° 

	  Передние и задние рессоры
	продольные, полуэллиптические

	  Амортизаторы передней и задней подвесок
	гидравлические телескопические амортизаторы двустороннего действия

	  Тип рулевого механизма
	винт-шариковая гайка

	  Усилитель рулевого механизма
	гидравлический

	  Рабочая тормозная система
	двухконтурная с гидравлическим приводом, с гидровакуумным усилителем и вакуумным рессивером в каждом контуре, тормозные механизмы - колодочные, барабанного типа

	  Запасная тормозная система
	каждый контур рабочей тормозной системы

	  Стояночная тормозная система
	трансмиссионная с механическим приводом, тормозной механизм - колодочный, барабанного типа


	Электрооборудование автомобиля ГАЗ-33081

	  Система проводки
	однопроводная, отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом автомобиля

	  Напряжение в сети, В
	12

	  Генератор
	Г-287

	  Регулятор напряжения
	2702.3702

	  Аккумуляторная батарея
	 6CT-75A1 или 6CT-77A

	  Стартер
	СТ230-А1 или 88023708

	  Система зажигания
	батарейная бесконтактная

	  Датчик температуры охлаждающей жидкости
	TM 100В-3808000

	  Катушка зажигания
	Б-116

	  Датчик-распределитель
	243706-10

	  Коммутатор
	1313734 или 1313734-01, 90-3734 или 943734-01

	  Свечи зажигания
	А11-Р

	  Фары
	ФГ122БВ1

	  Передние фонари
	ПФ130А-01 или ПФ130-3712В

	  Задние фонари
	3573716,3563716

	  Задний противотуманный фонарь
	2452.3716010


	Кабина и платформа автомобиля ГАЗ-33081

	  Кабина
	металлическая, двухместная, двухдверная

	  Внутренние размеры платформы, мм
	3 390 х 2 145 х 900


	Технические и эксплуатационные характеристики двигателя

	  Модель
	ММЗ Д-245.7

	  Тип 
	дизельный с турбонаддувом

	  Рабочий объем, л
	4,75

	  Степень сжатия
	15,1 (17±1*)

	  Мощность нетто, кВт (л.с.) / об/мин.
	86,2 (117,2) / 2 400

	  Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин.
	42,1 (413) / 1 500

	  Топливо
	дизельное


Дополнительные требования:

- Обработать автомобиль антикором Dinitrol;

- Установить генератор 90 А вместо штатного;

- Установить электролебедку типа Horse Winch 24 13500 (или эквивалент) в передней части автомобиля;

- Необходимо наличие фаркопа и электрической розетки для подключения и транспортировки прицепа.
- Подогрев сидений (3 режима работы), 2 сидения;

- Дополнительная шумотермоизоляция кабины - полная, листовая;

Требования к комплектации и оборудованию кунга:
Схема размещения дверей, окон, оборудования и пр. показана на рис.1

1. Кунг должен быть оборудован:

       - боковой одностворчатой дверью;

       - задней одностворчатой дверью (в дверях устанавливаются небольшие смотровые окна)

       - окнами: 1 окно справа, 2 окна слева, одно из которых открывающееся (размер окон ориентировочно: 0.9м х 0.6м), на передней стенке фургона устанавливается глухое окно (размер 0.6м х 0.4м);

       - вентилятором для принудительной циркуляции воздуха; 

       - автономным отопителем кунга «Планар»; 

       - зуммером для связи с водителем; 

       - лестницей-трапом у каждой двери; 

       - кронштейном крепления запасного колеса на задней стенке фургона с механизмом подъема колеса храпового типа;

       - пассажирскими сидениями, крепление которых осуществляется болтовыми соединениями через металлический профиль (расположение согласно рис. № 1);

       - освещением – 4 потолочных плафона; 

       - напольным покрытием – автолин; 

       - лестницей для поднятия на крышу кунга;

       - откидным столиком; 

       - багажником, установленным на крышу кунга; 

       - дополнительным электрическим бензогенератором мощностью 4 кВт с мобильным креплением.
	Поставщик:

 
	Покупатель:
ООО «СТК»
636039, Томская область, 

г. Северск, пр. Коммунистический, 72.

ОГРН: 1107024001655

ИНН: 7024034001

КПП: 702401001

ОКПО: 67012691, ОКАТО: 69541000000, ОКВЭД: 64.20.1

Расчетный счет: 40702810410000001071

Банк: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске

Кор. счет: 30101810800000000758
 БИК: 046902758
 Директор

________________________/ Мукомолов А.И./




