Том 2

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________В.Г. Асмолов «____» ______________ 2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________С.В. Егоров «____» ______________ 2013 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР)

- Название (тема) НИОКР.

НИОКР:  «Корпоративный проект модернизации технологии проектирования и сооружения. Развитие и экспериментальное обоснование Каталога стандартных опорных конструкций  трубопроводов АЭС»

- Основание для заключения договора: полное наименование документа (приказ, указание, распоряжение руководства ОАО «Концерн Росэнергоатом» и т.п.) номер и дата его утверждения.

Сводная инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» 2013 года, II.B.8.1.3.

- Срок выполнения работ по договору.

окончание: «15» ноября 2013 г.

- Исполнитель.

Победитель открытого запроса предложений.

- Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.

5.1. Во исполнение Технического решения ГК «Росатом» «О применении опорных конструкций оборудования и трубопроводов энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000, 1200 в 2006-2007 гг.» (№ 230-8208 ТР) ООО «ИЦП МАЭ» по заказу Проектно-конструкторского филиала разработал «Свод правил и руководств по опорным конструкциям элементов АЭС с ВВЭР» (СПиР-О-2008).

В качестве приложения к СПиР-О-2008 был разработан Каталог стандартных опорных конструкций трубопроводов АЭС. В разработанном Каталоге приведены значения допускаемых нагрузок в различных координатных направлениях, рассчитанные по методике СПиР-О-2008 для опор по ОСТам, которые в настоящее время применяются для проектирования трубопроводов АЭС. Разработка Каталога была ориентирована в первую очередь на расчетное обоснование прочности опор, применяемых в проекте Нововоронежской АЭС-2 (по ОСТ 153-34, ОСТ 24.125). С учетом ограниченности времени на разработку Каталога в представленную редакцию не были включены другие используемые в практике типы опор трубопроводов АЭС. Кроме этого, для ряда опор были рассмотрены не все значения эксплуатационных температур. В  2012 году после рассмотрения и апробации Каталога от инжиниринговых компаний поступили предложения по его дальнейшему развитию и обоснованию.

Целями НИОКР являются:

- проведение научных исследований для развития Каталога стандартных опорных конструкций трубопроводов АЭС с целью более полного удовлетворения потребностей проектной практики и более надежного обоснования представленных в нем данных;

- экспериментальная верификация Каталога для оценки принятой степени консерватизма.

  - Задачами НИОКР являются:

5.2.1 обоснование результатами выполняемых по договору научных исследований дополнений Каталога:

- значениями допускаемых нагрузок по СПиР-О-2008 для тех типов и исполнений опор, которые предложены инжиниринговыми компаниями (включая опоры с U-образными хомутами по ОСТ 153-34.0.975-99А, в том числе усиленные ложементом, хомутовые опоры для вертикальных трубопроводов на базе ОСТ 34-10-736-93, хомутовые опоры для горизонтальных трубопроводов на базе ОСТ 34-10-735-93, в том числе для восприятия динамических нагрузок);

- данными по жесткостным характеристикам опор;

- значениями допускаемых нагрузок для корпусных хомутовых и приварных опор при температуре транспортируемой среды 350ºC;

5.2.2 экспериментальная верификация Каталога для оценки принятой степени консерватизма (с возможной корректировкой Каталога по результатам экспериментов, при необходимости);

5.2.3 определение технических требований к электронной версии Каталога.

5.3. Ожидаемый результат НИОКР -  дополненный Каталог.

5.4. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов НИОКР:

Использование результатов настоящей комплексной НИОКР позволит заложить научно-технические основы, в том числе в виде документов в области стандартизации, для улучшения организации и уменьшения трудоёмкости строительно-монтажных работ, а также сокращения сроков сооружения энергоблоков АЭС по проекту АЭС-2006 с соответствующим повышением эффективности инвестиций.

- Исходные данные для выполнения работ.

6.1. Исходными данными для выполнения НИОКР являются:

-  Результаты НИОКР, полученные в 2011-2012 годах, по теме «Разработка Каталога стандартных опорных конструкций трубопроводов АЭС с учетом отечественного и зарубежного  опыта (Приложение к СПиР-0-2008)» (Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом»);

- Проекты головных АЭС проекта АЭС-2006: Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2;

  - Предложения инжиниринговых компаний, решения Рабочей группы по опорным конструкциям трубопроводов АЭС и совещания «О необходимости разработки стандартных опор трубопроводов с направляющим хомутом» в ОАО «СПбАЭП» (предоставляются Проектно-конструкторским филиалом);

  - ОСТы серий 108, 34-10, 24.124, 153-34;

  - Каталоги зарубежных производителей стандартных опорных конструкций;

  - Данные из научно-технической литературы и других источников по опорно-подвесным системам трубопроводов АЭС, а также иных объектов энергетики.

6.2 Исходные данные предоставляются Исполнителю НИОКР по запросу.

- Основные требования к выполнению НИОКР; требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1. Исполнитель НИОКР должен представить  Отчёт о проведённых патентно-информационных исследованиях для определения достигнутого в мире уровня и тенденций развития техники по теме НИОКР.

В  НИОКР должны использоваться научные заделы, накопленные в 2011-2012 годах при выполнении НИОКР «Разработка Каталога стандартных опорных конструкций трубопроводов АЭС с учетом отечественного и зарубежного  опыта (Приложения к СПиР-0-2008)».

7.2. Развитие и обоснование Каталога должны осуществляться по следующим направлениям:

7.2.1. Включение в Каталог опор с повышенной несущей способностью и подвесок по ОСТ 108 и 34-10 (в 2013 г. планируется выполнение работ в части подвесок).

7.2.2. Дополнение Каталога предлагаемыми со стороны инжиниринговых компаний типами опорных конструкций (включая опоры с U-образными хомутами по ОСТ 153-34.0.975-99А, в том числе усиленные ложементом, хомутовые опоры для вертикальных трубопроводов на базе ОСТ 34-10-736-93, хомутовые опоры для горизонтальных трубопроводов на базе ОСТ 34-10-735-93, в том числе для восприятия динамических нагрузок).

7.2.3. Дополнение Каталога данными по жесткостным характеристикам неподвижных опор по ОСТ 153-34 и 24.125.

7.2.4. Дополнение Каталога значениями допускаемых нагрузок для корпусных хомутовых и приварных опор (по ОСТ 153-34 и 24.125) при температуре транспортируемой среды 350ºC;

7.2.5. Экспериментальная верификация Каталога для оценки принятой степени консерватизма (с возможной корректировкой Каталога по результатам экспериментов, при необходимости).

7.2.6. Разработка технических требований к электронной версии Каталога с возможностью интеграции в электронные базы данных, расчетные программы и среды проектирования (в части определения технических требований к электронной версии, выбора системы управления базой данных 3D-моделей опорных конструкций, а также выбора расчетных программ и сред проектирования, с которыми должен быть обеспечен интерфейс) и их согласование  в инжиниринговых компаниях (ОАО «Атомэнерго проект», ОАО «СПбАЭП», ОАО «НИАЭП», ОКБ «Гидропресс»).

7.2.7. Разработка ТЗ на разработку электронного Каталога с учетом результатов п.7.2.6.

По отдельным работам п.7.2 Исполнителем разрабатывается и предоставляется заказчику частная программа работ.

- Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

8.1. Дополненный и обоснованный с учетом результатов НИОКР Каталог стандартных опорных конструкций трубопроводов АЭС будет включен как приложение в актуализированную редакцию СПиР-О-2008, которую планируется ввести в состав нормативной базы ОАО «Концерн Росэнергоатом». Это позволит обеспечить единую нормативную основу, необходимую для проектировщиков инжиниринговых компаний, изготовителей опор, специалистов монтажных организаций и дирекций строящихся АЭС.

8.2. Обновленная нормативная база будет использована при проектировании трубопроводов АЭС по проекту АЭС-2006 (Нововоронежская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2, Балтийская АЭС).

- Отчетные материалы.

| № этапа | Наименование работы по этапу | Предлагаемые сроки выполнения работы по этапу |  | Перечень отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | Окончание |  |
| 1 | Проведение патентно-информационных исследований для определения достигнутого в мире уровня и тенденций развития техники по теме НИОКР. Включение в Каталог подвесок по ОСТ 108 и 34-10. | То | То+2 мес. | Отчёт о проведённых патентно-информационных исследованиях. Дополненный Каталог (промежуточная редакция 1.0). Отчет с описанием методики расчетного обоснования прочности подвесок |
| 2 | Дополнение Каталога данными по жесткостным характеристикам неподвижных опор. | То | То+2 мес. | Дополненный Каталог (промежуточная редакция 1.1). Отчет с описанием методики расчета жесткостных характеристик опор |
| 3 | Дополнение Каталога значениями допускаемых нагрузок для корпусных хомутовых и приварных опор при температуре транспортируемой среды 350ºC. | То | То+2 мес. | Дополненный Каталог (промежуточная редакция 1.2). Отчет с описанием методики расчетного обоснования прочности опор. |
| 4 | Дополнение Каталога значениями допускаемых нагрузок для опор с U-образными хомутами, хомутовых опор для вертикальных трубопроводов, хомутовых опор для горизонтальных трубопроводов, в том числе для восприятия динамических нагрузок. | То | То+5 мес. | Дополненный Каталог (окончательная редакция). Отчет с описанием методики расчетного обоснования прочности опорных конструкций. Протокол заседания РГ. |
| 5 | Экспериментальная верификация Каталога для оценки принятой степени консерватизма, в том числе: - выбор типов и исполнений опор, подлежащих экспериментальной верификации; - разработка программы и методики экспериментальной верификации; - проведение испытаний; - анализ и обобщение результатов экспериментальной верификации. | То+2 мес. | То+5 мес. | Программа и методика экспериментальной верификации (с приложением обоснования объектов и методов верификации). Отчет по испытаниям. Отчет с анализом и обобщением результатов экспериментальной верификации Каталога |
| 6 | Разработка технических требований к электронному Каталогу опорных конструкций трубопроводов с возможностью интеграции в расчетные программы и информационные модели АЭС. | То+4 мес. | 15.11.13г. | Отчет с обоснованием технических требований. ТЗ на разработку электронного Каталога. Протокол заседания РГ. |
| О б о з н а ч е н и я: То - дата подписания договора с Исполнителем РГ – Рабочая группа (Справочная информация о Рабочей группе представлена в Приложении 1 к Техническому заданию). |  |  |  |  |

- Порядок приема и передачи услуг Заказчику.

10.1. Прием и передача оказанных услуг осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания (ТЗ). Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения Договора, определяется Календарным планом, ТЗ и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

- Приложения.

  - Приложение 1 (обязательное). Описание оказываемых услуг.

11.1.1. В Приложении 1 описывается состав оказываемых услуг, последовательность их выполнения в формате детализированного графика, составленного в формате программного продукта для управления проектами.

11.1.2. Приложение 1 разрабатывается Исполнителем и прикладывается к Техническому заданию Договора.

Приложение 1 к Техническому заданию

(справочное)

Рабочая группа по опорным конструкциям трубопроводов АЭС создана 29 марта 2012 года.

Задачи деятельности Рабочей группы:

- уточнение и координация исходных технических требований к опорным конструкциям;

- выявление необходимости актуализации СПиР-О-2008 и подготовка рекомендаций по совершенствованию этого документа, исходя из практики проектирования, монтажа и эксплуатации трубопроводов АЭС;

- выработка рекомендаций по составу и структуре Каталога стандартных опорных конструкций;

- обсуждение результатов апробации Каталога и подготовка предложений по его совершенствованию;

- обсуждение других технических вопросов по Каталогу;

- рассмотрение вопросов нормативного регулирования и стандартизации других элементов трубопроводных систем.

Формы деятельности Рабочей группы:

- совещания, проводимые 1 раз в квартал с принятием решений и оформлением в виде протоколов;

- участие членов Рабочей группы в подготовке отчетных документов по актуализации СПиР-О-2008 и разработке Каталога;

- подготовка членами Рабочей группы заключений по рассмотрению документов и согласование документов в инжиниринговых компаниях.

Состав Рабочей группы: по 1-2 представителя от

- Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- ОАО «Атомэнергопроект»;

- ОАО «НИАЭП»;

- ОАО «СПбАЭП»;

- ОАО «ОКБ Гидропресс»;

- ОАО «НПО ЦКТИ»;

- ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект»;

- ООО «ИЦП МАЭ»;

- предприятий-изготовителей опорных конструкций для АЭС;

- монтажных организаций.