Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» июнь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку установки по подготовке порошковых материалов Endecotts в количестве 1шт.

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Установка по подготовке порошковых материалов Endecotts в количестве 1шт. |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 1 416 957,00 руб. |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | 100% по факту поставки продукции в полном объеме |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | 120 дней с даты подписания договора |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Доставка силами поставщика на склад Заказчика в ЗАТО г.Саров, Нижегородская область. |
| Требования к участнику процедуры закупки | Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, поэтому использование эквивалентов недопустимо. Поставщик должен быть официальным представителем предприятия-изготовителя продукции Endecotts. Обязательно обучение персонала Заказчика фирмой Поставщиком работе на установке на территории Поставщика |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Установка по подготовке порошковых материалов |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Установка по подготовке порошковых материалов на базе сушилки в псевдоожиженном слое FBD 2000 DIGITAL (производство Endecotts) и воздухоструйной просеивающей машины AS200 AIR-JET (производство Endecotts) должна осуществлять подготовку порошковых материалов (рассев и сушку) и иметь следующие технические характеристики: Рассев методом воздушного потока, Рассев материала от 50мкм до 600мкм, Масса загузки примерно 100г., Максимальное количество фракции – 2, Настройка параметров рассева: Скорость вращения форсунки 5-55 об/мин, Время процесса 0-10 мин., Вакуум регулируется в диапазоне 10-85 мбар. Расход воздуха 480 л/мин (максимальный) Напряжение питания 220-240В, Потребляемая мощность 25 ВА. Сушилка с псевдоожиженным слоем FBD 2000 DIGITAL, D-FBD P2000/50 (производство Endecotts) Температура 40-150оС плавная регулировка в независимости от скорости потока, Время сушки 5-20мин., Расход водуха регулируемый в диапазоне 0,4-2,4 л/мин., Скорость потока 0,9-5 м/с, Объем контейнера 5 и 2л. Напряжение питания 115-230В 50-60Гц. Мощность 2,6 кВА. Установка должна состоять из следующих составных частей: Воздухоструйная просеивающая машина AS200 AIR-JET, вкл. крышку из плексигласа (включая пылесос), 30AS2000/50 (производство Endecotts) 1шт., Стеклянная сушильная камера 5 л с основой, FBD 5LGT 1 шт., Большой полипропиленовый фильтровальный мешок, FBDL PFB 1 шт., Стеклянная сушильная камера 2 л с основой, FBD 2LGT 1 шт., Большой полиэфирный (терилен) фильтровальный мешок, FBD LTFB 1шт., Большой нейлоновый фильтровальный мешок, FBD LNFB 1шт., Большой полиэфирный (терилен) фильтровальный мешок, FBD STFB 1шт., Маленький нейлоновый фильтровальный мешок, FBD SNFB 1шт., Маленький полипропиленовый фильтровальный мешок, FBD SPFB 1шт., Воздухоструйная просеивающая машина AS200 AIR-JET, вкл. крышку из плексигласа (включая пылесос), 230AS2000/50 1шт., Сито нержавеющая сталь ALPINE 200 LS-N 203/28мм, ячейка 53 мкм, 008SAW.053AJ 1шт., Сито нержавеющая сталь ALPINE 200 LS-N 203/28мм, ячейка 63 мкм, 008SAW.063AJ 1шт., Сито нержавеющая сталь ALPINE 200 LS-N 203/28мм, ячейка 106 мкм, 008SAW.106AJ 1шт., Сито нержавеющая сталь ALPINE 200 LS-N 203/28мм, ячейка 125 мкм, 008SAW.125AJ 1шт., Сито нержавеющая сталь ALPINE 200 LS-N 203/28мм, ячейка 150 мкм, 008SAW.150AJ 1шт., Сито нержавеющая сталь ALPINE 200 LS-N 203/28мм, ячейка 212 мкм,008SAW.212AJ 1шт., Сито нержавеющая сталь 8", высота 2" ASTM E11-09 40 меш 425 мкм,008SAW.425AJ 1 шт., Сито нержавеющая сталь ALPINE 200 LS-N 203/28мм, ячейка 600 мкм, 008SAW.600AJ 1шт. |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Возможна досрочная поставка продукции поставщиком. |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Качество и комплектность продукции должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ на конкретную модификацию продукции. |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Гарантийное обслуживание поставляемой продукции в соответствии с гарантийными обязательствами. Гарантийный срок на продукцию 12 месяцев с даты поставки продукции, пост-гарантийное обслуживание. Срок гарантии качества продукции устанавливается производителем продукции. |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) |  |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65г., № П-7 от 25.04.1966 в действующих редакциях |
| Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора | Приложено (отсутствует) |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, поэтому использование эквивалентов недопустимо. Поставщик должен быть официальным представителем предприятия-изготовителя продукции Endecotts.

Обязательно обучение персонала Заказчика фирмой Поставщиком работе на установке на территории Поставщика