- Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Страна изготови-тель | Ед. изме-рения | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат высокого давления Типа HDS 8/18-4 m Plus Sochi (Karcher) или эквивалент | Описание аппарата: - в контуре высокого давления установлен безопасный дизельный нагреватель; - система эластичного демпфирования SDS сглаживает колебания в контуре высокого давления; - предусмотрена защита от обызвествления и недостатка воды; - баки для топлива и моющего средства, сопла и инструменты, пистолет со струйной трубкой размещаются непосредственно на корпусе аппарата; - два бака для чистящих средств с возможностью переключения с панели оператора; - в конструкции предусмотрены сервисный переключатель, защита от сухого хода, датчик температуры выхлопных газов, покрытие выхлопной трубы из нержавеющего материала; - низкооборотистый 4-полюсный двигатель и помпа с керамической поршневой группой; - для коммерческого использования. Технические характеристики: Давление - 30-180 бар Тип нагрева - дизельный Макс.температура пара/воды на выходе - 80/155 °С Макс. производительность - 300-800 л/час Рабочее давление – 170 бар Длина шланга - 20 м Бак для чистящего средства - 20+10 л Материал помпы - латунь Объем топливного бака - 25 л Расход топлива – не более 5.3 кг/ч Источник энергии - электросеть Род электрического тока - 3/400/50 ф/В/Гц Макс. электрическая мощность - 5500 Вт Масса без принадлежностей - 155 кг Размеры, ДхШхВ - 560х500х1090 мм Масса - 155 кг Комплектация: - пистолет Easy Press с мягкой накладкой и регулятором давления Servo Control; - шланг высокого давления, 20 м; - струйная трубка из нержавеющей стали, поворотная, 1050 мм; - мощное сопло; - грязевая фреза; - умягчитель воды RM 110 (1 л.), 2 шт. Гарантийный срок на предлагаемый товар - не менее 2 лет. | Германия | шт | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации, товарная накладная, товарно - транспортная накладная, счет, счет-фактура)

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).