| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
| ____________________ | О.Э.Дарбинян |
| «___» ___________.20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку измерительных приборов, конвенционного оборудования, аварийно-спасательного  и шлюпочного имущества

  - Предмет договора

Поставка измерительных приборов, конвенционного оборудования, аварийно-спасательного и шлюпочного имущества (номенклатурная группа № 1.88 - поставка конвенционного оборудования, аварийно-спасательного  и шлюпочного имущества) для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ракета «ПРБ-40» или эквивалент | - Парашютная - Для сигнала подачи бедствия - Время горения сигнала не менее 40 с. - Высота подъема сигнала, не менее 300 м - Сила света сигнала, не менее 30.000 кд - Температурный диапазон применения от -50 до +50оС - Диаметр ракеты 42 мм - Длина ракеты 212 мм - Масса ракеты 0,39 кг | 14 | шт. |
|  | Ракета «РОЗ-30» или эквивалент | - Однозвездная - Зеленого огня - Для привлечения внимания или подачи сигнала бедствия - Высота подъема сигнала не менее 150 м - Дальность видимости сигнала, морская миля: в ночное время, не менее 2,5; в дневное время, не менее 1,0 - Температурный диапазон применения от -30 до+65оС - Диаметр ракеты 32 мм - Длина ракеты 200 мм - Масса ракеты 0,14 кг | 12 | шт. |
|  | Часы «5ЧМ-М3» или эквивалент | - Морские - Механизм на 12 камнях с анкерным ходом - Баланс монометаллический - Корпус брызгозащищенный алюминиевый с антикоррозийным покрытием - Изготовлены в антимагнитном исполнении - Ход часов 6-8 суток после завода заводской пружины - Температурная погрешность хода часов не более 1 сек. на 1оС за сутки в пределах рабочих температур -25 до 50оС - Диаметр-210 мм - Высота-74 мм - Масса не более 2,8 кг - Гарантийный срок эксплуатации часов – не менее 12 месяцев | 10 | шт. |
|  | Барометр «БАММ-1» или эквивалент | - Прибор предназначен для измерения атмосферного давления в наземных условиях при температуре от 0 до +40оС и относительной влажности воздуха до 80 - Диапазон измеряемого давления, кПа (мм рт.ст.) 80-106 (600-800) - Пределы допускаемой погрешностей: основной ±0,2 кПа, дополнительной ± 0,5 кПа - Цена деления шкалы давления 0,1 кПа - Масса прибора с футляром 1 кг - Барометр должен быть защищен от влияний прямого солнечного излучения, резких колебаний температур, попадания влаги в корпус, ударов и резких сотрясений - Средний срок службы барометра не менее 6 лет | 2 | шт. |
|  | Гигрометр «ВИТ-1» или эквивалент | - Прибор для измерения влажности и температуры воздуха в помещении - Диапазон измерений относительной влажности от 20до 90 % - Диапазон показаний температуры от 0 до +250С - Цена деления шкалы термометров 0,20С - Предел допускаемой абсолютной погрешности термометра, (°C) ±0,2 - На пластмассовом основании закреплены два термометра температурная шкала, психрометрическая таблица и стеклянный питатель. - термометрическая жидкость - толуол | 2 | шт. |
|  | Психрометр «МВ-4-2М» или эквивалент | - Прибор предназначен для определения относительной влажности и температуры воздуха в наземных условиях (в помещении и на открытом воздухе). - диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от 5°С до 40°С - от 10% до 100%; - диапазон измерения температуры воздуха от -25°С до 50°С; - погрешность в зависимости от температуры от +2 до +6; - время раскручивания пружины не менее 6 минут; - скорость воздушного потока (аспирация) при работе вентилятора должна быть на 4-ой минуте не менее 2,0 м/с; - работа психрометра основана на зависимости разностей температур сухого и смоченного термометра от влажности окружающего воздуха; - влажность воздуха определяется по показаниям сухого и смоченного термометров по специальным психрометрическим таблицам или психрометрическому графику, а температура воздуха — по показаниям сухого термометра; - пружина заводного механизма заводится спец. ключом. - Масса 1,2 кг - Футляр | 2 | шт. |
|  | Бинокль «БПЦ 10х50» или эквивалент | - Прибор большого увеличения, предназначен для наблюдения за удаленными объектами природы - Видимое увеличение – 10 крат - Угловое поле оптической системы в пространстве предметов, градусы 6 - Диаметр выходного зрачка, 5 мм - Удаление выходного зрачка, 15,3 мм - Предел разрешения, угл./сек 4,5 - Габаритные размеры, 190х191 мм | 3 | шт. |
|  | Костюм пожарного Теплоотражающий «ТОК» или эквивалент | - в комплекте (куртка, полукомбинезон (брюки), перчатки, колпак, бахилы) - Размер 52-54 - Рост 170-176 - предназначен для защиты пожарных от воздействий резких и многократно повторяющихся перепадов внешней температуры при проведении разведки, тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. | 1 | кт |
|  | Гидротермокостюм спасательный | - с теплоизоляцией, с огнем, свистком и разобщающимся плавучем линем - Размер 52-54 - Рост 170-176 | 6 | шт. |
|  | Штормтрап | - Лоцманский - 9 метров | 1 | шт. |
|  | Рукав пожарный | - 51 мм - С двусторонним полимерным покрытием - Длина рукава 20 метров - С гайкой Богданова | 5 | шт. |
|  | Флаг России | 90х135 мм | 15 | шт. |
|  | Флаг России | 115х172 мм | 5 | шт. |
|  | Измеритель | - Штурманский - 200 мм-220 мм | 3 | шт. |
|  | Упор раздвижной | - Аварийный - 1,7 м | 1 | шт. |
|  | Упор раздвижной | - Аварийный - 0,8 м | 1 | шт. |
|  | Фальшфейер | Красного огня | 2 | шт. |
|  | Огнетушитель «ОУ-5» или эквивалент | - Огнетушитель углекислотный - Масса заряда не менее 5 кг - В комплекте поставки входит рукав с раструбом | 1 | шт. |
|  | Жилет спасательный | - Морской - Предназначен для эксплуатации в зоне температур: от -30°С до +65°С - Плавучесть – свыше 20 кг. - Масса – не более 1.2 кг - Потеря плавучести – не более 5 % - Со светоотражающими полосами - В комплекте с огнем поиска, свистком, со стропом | 94 | шт. |
|  | Шашка дымовая «ПДШ-3» или эквивалент | - Для подачи сигнал бедствия в дневное время с целью определения местонахождения спасательной шлюпки, плота или судна, терпящего бедствие - Состоит из металлического корпуса с положительным запасом плавучести, в котором размещена шашка оранжевого дыма и воспламенительное устройство терочного типа. - Приводится в действие за счет рывка шнура, размещенного под крышкой шашки. | 2 | шт. |
|  | Штормтрап | - Лоцманский - 12 метров | 1 | шт. |
|  | Гидростат «Хаммер Н-20» или эквивалент | - Гидростатическое устройство предназначено для разобщения спасательных плотов и буев при экстренной ситуации, срабатывает на глубине 1.5-4.0 метра - При воздействии давления воды через мембрану на пружину с режущим лезвием, которое в свою очередь перерезает слабое звено – устройство разобщается и всплывает - Поставляется со слабым звеном, которое разрывается при усилии 2.2 /-0.4 кН - Срок годности не менее 2-х лет. - Вес в упаковке коробке не более 250 грамм - размеры 90 х 65 х 175 мм | 1 | шт. |
|  | Кошма пожарная | 1,5х2,5 м | 5 | шт. |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Прочие условия

  - Поставляемый товар должен быть новым, 2012 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - Для поз. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 15-23 п.2 Технического задания необходимо предоставление сертификатов РМРС.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «18» февраля 2013 г. по «25» февраля 2013 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема