ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по восстановлению асфальтового и плиточного покрытия и благоустройства  городских территорий после ремонта кабелей АО "СЭСК".

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Восстановление асфальтового и плиточного покрытия и благоустройства городских территорий после ремонта кабелей АО "СЭСК"

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

| Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг |  |
| --- | --- |
| - |  |
| Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг |  |
| Наименование работ | Объем ориент., м2 |
| восстановление 1 кв. м газонов, включающего планировку и подготовку основания, подготовку почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см, посев газона; | 100 |
| восстановление 1 п.м. бордюров, включающего подготовку основания, установку бордюра; | 12,1 |
| восстановление 1 п.м. поребриков, включающего подготовку основания, установку бордюра, заделку примыканий к бордюру; | 15 |
| разборка 1 м существующих бордюров для замены; | 28,33 |
| устройство 1 м шва-стыка в асфальтовом покрытии; | 80 |
| завоз грунта для подсыпки до проектных отметок при восстановлении благоустройства за 1 м3; | 90 |
| восстановление 1 кв. м тротуара с асфальтовым покрытием по бетонному основанию, включающего планировку и подготовку основания, устройство песчаного основания толщиной 15 см, устройство бетонного основания толщиной 12 см, устройство асфальтового по | 100 |
| восстановление 1 кв. м автодорог с асфальтовым покрытием по бетонному основанию, включающего планировку и подготовку основания, устройство песчаного основания толщиной 16 см, устройство бетонного основания толщиной 16 см, | 50 |
| восстановление 1 кв. м автодорог с асфальтовым покрытием по бетонному основанию, включающего планировку и подготовку основания, устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асф-бет.смеси толщ.3см | 30 |
| восстановление 1 кв. м тротуара с асфальтовым покрытием по щебеночному основанию, включающего планировку и подготовку основания, устройство песчаного основания толщиной 15 см, устройство щебеночного основания толщиной 15 см, | 75 |
| восстановление 1 кв.м тротуара с плиточным покрытием по бетонному основанию толщиной 10 см, включающего планировку площади, устройство песчаного основания толщиной 10 см, укладку тротуарной плитки бетонно-мозаичной на цементном растворе; | 80 |
| Объем выполненных работ может быть скорректирован в зависимости от количества предоставленных заявок. |  |
| Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки |  |
| - |  |
| Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг |  |
| Дата начала работ: 20.04.2015г. дата окончания работ: 31.12.2015г. |  |
| Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, руб. (с НДС) |  |
| 659 115,00 руб. |  |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1.Сроки по восстановлению асфальтовых покрытий: - в течение одного дня после сдачи основания под заделку на улицах с интенсивным движением городского транспорта; - в течение одной недели после сдачи основания под заделку на улицах со второстепенным движением городского транспорта и внутриквартальных территориях. Сроки по восстановлению благоустройства: - в течение одной недели после сдачи основания. # 3.1.2. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ. # 3.1.3. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 3.1.4. Приобретение и доставка материалов согласно указанным объемам осуществляется за счет средств Исполнителя. 3.1.5. Оформление Заказчиком разрешительных документов на производство работ в муниципальных и государственных службах.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Качество работ должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантии качества: - гарантийный срок со дня ввода объекта в эксплуатацию – 5 лет.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

- проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; - уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Указать стоимость восстановления 1м2 по каждому виду работ перечисленных в п.2.2 данного ТЗ

Подраздел 3.8 Специальные требования

Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"): 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: - 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог, - 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами, - 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Восстановление асфальтового и плиточного покрытия и благоустройства городских территорий после ремонта кабелей АО «СЭСК»

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

# Стоимость работ по договору определяется согласно заявкам исходя из взаимосогласованных цен и количества оказанных услуг. # Оплата - в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - акт приемки работ по форме КС-2 в 4-х экз.; - справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 4-х экз.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |