7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора - главный инженер

_______________ М.М. Кашка







«_____»_____________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г.Мурманск                                                                                                                                                30.04.2013г.

1.Предмет договора: выполнение работ по  модернизации портального крана КПМ г/п 32/15 «Кировец» (инв. №070406001),  включая разработку проектно-сметной документации, расположенного по адресу: г.Мурманск-17 (номенклатурная группа №  6.26 -ремонт и техническое обслуживание портальных, мостовых кранов).

В том числе:

Проектные работы;

Работы по изготовлению комплектного оборудования;

Поставка всего оборудования и материалов для монтажа на ФГУП «Атомфлот»;

Монтаж электрооборудования на кран;

Пуско-наладочные работы;

Обучение персонала на объекте заказчика;

Техническая поддержка в режиме On-line в гарантийный и пост гарантийный период;

Время оперативного реагирования (время от поступления заявки до прибытия представителя исполнителя на объект) для устранения аварийных ситуаций не более 24 часов.

Выполнение работ производится в 2 этапа:

1 этап - разработка проектно-сметной документации модернизации портального крана КПМ г/п 32/15 «Кировец»;

2 этап -  выполнение работ  по модернизации портального крана КПМ г/п 32/15 «Кировец».
2.Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

Назначение электрооборудования (ЭО) и системы управления (СУ) – обеспечение управления электрическими приводами механизмов и контроль за их работой, обеспечение безопасных условий работы при выполнении подъемно-транспортных операций.

Портальный кран предназначен для перегрузки и монтажа оборудования  с помощью крюковой подвески и контейнеров при помощи спредера.

По условиям воздействия климатических факторов внешней среды электрооборудование крана должно соответствовать климатическому исполнению «УХЛ» категории размещения 2 по ГОСТ 15150 с температурой окружающего воздуха от плюс 40°С до минус 40°С, влажность до 90%.

Общие требования.

Изготовление, поставка и монтаж, в соответствии с выполненным проектом, всех узлов для замены изношенного электрооборудования кранов выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами РФ, без изменения паспортных характеристик крана.

Электрооборудование и система управления (далее ЭО и СУ) должны отвечать требованиям нормативных документов (см. приложение А к техническому заданию).

Заменяемое электрооборудование на портальный кран. Элементная база:

· существующие асинхронные двигатели с фазным ротором приводов подъёма заменяются новыми асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором, предназначенными для работы с частотными преобразователями и подогревом обмоток;

· существующая релейно-контакторная система заменяется на частотно-регулируемый электропривод, кроме привода передвижения крана на котором устанавливается устройство плавного пуска;

· замена кабины крановщика для обеспечения надлежащего температурного режима и обмена воздуха на соответствующую согласно требованиям п. 2.14.13 ПБ 10-382-00;

· замена приборов безопасности кранов на соответствующие согласно требованиям п. 2.12 ПБ 10-382-00;

· изношенные кольцевые токоприемники заменяются на новые для обеспечения надежной передачи силовых и контрольных сигналов;

· установка гидротолкателя на тормозе привода поворота крана взамен тросового привода.

Основные параметры портального крана.

	Наименование показателей
	Значения

	Грузоподъемность главного подъёма, т:
	32/16

	Грузоподъемность вспомогательного подъёма, т:
	5

	Колея, м
	10,5

	База, м
	10,5

	Высота подъема /глубина опускания, м, не более:
	30/16

	Максимальный вылет главного/вспом. подъёма, м
	30/36

	Минимальный вылет главного/вспом. подъёма, м
	8/12

	Скорость:
	

	главного подъема, м/мин
	17

	вспомогательного подъема, м/мин
	37

	поворота, об/мин
	1,1

	изменения вылета стрелы, м/мин
	20

	передвижения крана, м/мин
	33

	Диапазон регулирования рабочих скоростей:
	

	подъема
	1:10

	поворота
	1:10

	изменения вылета стрелы
	1:10

	передвижения крана
	плавный пуск

	Токоподвод к крану
	кабельный барабан

	Напряжение питания, частота
	380В, 50Гц

	Место установки электропомещения
	в машинном отделении на поворотной части

	Место установки пульта управления
	кабина крановщика

	Тип кабины
	закрытая

	Температурный режим эксплуатации
	от - 40 °С до + 40 °С 

	Влажность
	до 90%


Паспортные данные портального крана, подлежащего модернизации, приведены в п.1.

Конструктивные требования.

Электрооборудование и аппараты, не установленные в машинном отделении, помещении портала и кабине управления, должны иметь степень защиты не ниже IP 54.

Требования к силовому ЭО и шкафам управления:

· Поставляемое силовое ЭО разместить в электропомещении в машинном отделении и в шкафу на портале.

· Шкафы управления должны быть одностороннего обслуживания.

· Электропомещение, устанавливаемое в машинном помещении, должно иметь степень защиты не ниже IP 44.

· Подвод кабелей – снизу.

· Все поставляемое ЭО должно сохранять работоспособность во всем диапазоне эксплуатационных температур.

· Клеммные наборы силовых цепей и цепей управления должны быть разделены.

· К одной клемме должно быть выполнено подключение не более двух проводов/жил кабелей.

· Все шкафы должны иметь локальное освещение.

Требования к кабине управления.

· Состав электрооборудования кабины управления:

· кресло-пульт управления;

· система освещения;

· система поддержания климатических условий;

· распределительный шкаф с коммутационным и защитным оборудованием;

· анемометр;

· регистратор параметров.

· Кабина управления крана должна соответствовать правилам безопасности ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», государственным стандартам и другим нормативным документам.

· Внутренние размеры кабины должны быть не менее существующих.

· Световые проемы кабины должны быть выполнены из стеклопакетов из небьющегося (безосколочного) стекла. (ПБ-10-382-00, п.2.14.7).

· Световые проемы кабины крана, должны быть оборудованы солнцезащитными козырьками (ПБ-10-382-00, п.2.14.9).

· Кабина крана должна быть выполнена и оборудована таким образом, чтобы в ней был обеспечен надлежащий температурный режим и обмен воздуха в соответствии с нормативными документами. (ПБ-10-382-00, п.2.14.13).

· Кабина должна быть снабжена устройством, предотвращающим обмерзание и запотевание стекол.

· Управление всеми механизмами крана осуществляется из кабины с пульта управления.

· Кресло крановщика должно удовлетворять эргономическим требованиям и иметь регулировку сидения по высоте и вдоль продольной оси кабины.

· Для поддержания микроклимата в кабине крановщика установить систему вентиляции и электрокалорифер с терморегуляцией.

· Кресло-пульт управления должен быть расположен так, чтобы крановщик мог наблюдать за грузозахватным органом и грузом в течение всего цикла работ крана.

· Аппараты пульта чуправления, направления перемещения рукояток и рычагов, условное обозначение направлений вызываемых движений должны соответствовать требованиям ПБ 10-382-00.

· Пульт управления должен быть оборудован ножной педалью подачи звукового сигнала.

· Пульт управления должен быть оборудован ножной педалью управления подтормаживанием механизма поворота.

· Кабина должна быть оборудована информационным дисплеем (панелью оператора), на который выводится информация о состоянии электрооборудования крана, возникающих ошибках, режимах работы и пр.

Требования к электроснабжению:

Электропитание электрооборудования крана должно осуществляться от источника надежного питания переменного тока напряжением 380В, частотой 50Гц с глухо-заземленной нейтралью. Качество электроэнергии должно соответствовать ПУЭ и ГОСТ 13109-97.

Токоподвод к крану – гибкий кабель на кабельном барабане.

СУ и панель оператора должны сохранять рабочее состояние при длительном (не менее 1мин.) прекращении питающего напряжения.

Все силовое электрооборудование (преобразователи частоты, плавный пуск) должно сохранять работоспособность при колебаниях питающего напряжения в пределах ‑10…+10%.

Схема питания преобразователей частоты должна быть построена так, что бы обеспечить резервирование питания.

Требования к освещению:

Напряжение освещения кабины управления
  
~220 В, 50Гц.

Напряжение ремонтного освещения 


– не более ~12 В, 50Гц.

Напряжение освещения в машинном отделении
 
~220В, 50Гц.

Требования к электромонтажу.

Электропроводка должна быть выполнена гибкими кабелями и проводами с медными многопроволочными жилами.

Кабели управления, по которым передаются слаботочные сигналы, на которые возможно воздействие помех от работы частотных преобразователей, должны быть экранированы.

Вводы кабельной продукции в шкафы, коробки и т.п. должны быть герметичными и исключать попадания влаги.

Все кабели в шкафах управления должны иметь устройства, позволяющие снимать возможные механические нагрузки с жил кабелей и клеммных блоков.

Требования к электродвигателям:

Все двигатели, поставляемые взамен старых, должны быть асинхронными трёхфазными двигателями с короткозамкнутым ротором.

Мощность устанавливаемых двигателей должна быть не меньше мощности заменяемых двигателей (без учёта двигателей, работающих только в тормозных режимах работы механизмов крана). Конкретный выбор мощности двигателей выполняется Исполнителем.

Двигатели должны быть предназначены для работы с преобразователями частоты и иметь соответствующую изоляцию.

Двигатели приводов подъёма должны быть оснащены импульсными датчиками скорости.

Двигатели должны иметь PTC-термисторы в обмотке статора для защиты от перегрева.

Двигатели должны иметь антиконденсатный подогрев обмоток статора в обесточенном состоянии.

Требования к преобразователям частоты:

Для управления двигателями всех механизмов, кроме механизма передвижения крана, должны быть применены комплектные статические полупроводниковые преобразователи частоты, размещенные в шкафах управления.

Применяемые преобразователи должны быть предназначены для использования в подъемно-транспортном оборудовании.

Общие выпрямители и инверторы должны быть выбраны так, чтобы обеспечивать надёжную работу механизмов крана во всех режимах работы с учётом возможных перегрузок и динамических режимов.

Преобразователи частоты должны иметь следующие устройства защиты:

· защиту от внутренних коротких замыканий;

· защиту от исчезновения фазы питающего напряжения;

· максимально-токовую защиту;

· защиту от внутренних неисправностей элементов схемы и несоответствия режимов;

· защиту от «падений» напряжения;

· защиту от токов короткого замыкания и от перегрузки по току;

· тепловую защиту;

· защиту, обеспечивающую исключение самозапуска механизма при перерывах в энергоснабжении и срабатывании защит;

· защиту от перегрева.

Частотные преобразователи должны быть оборудованы  операторскими сервисными панелями, которые обеспечивают отображение информации по диагностике неисправностей, текущих параметров электропривода, готовности к включению, наличию питающих напряжений и пр.

Необходимо обеспечить диапазон регулирования частоты не ниже 1:10.

Необходимо обеспечить поддержание заданного значения скорости в зависимости от положения рукоятки командо-контроллера в заданном диапазоне регулирования с точностью ±1%.

Необходимо обеспечить плавный разгон и остановку с заданным темпом.

Требования к СУ:

Система управления должна быть реализована на базе программируемого логического контроллера.

Для реализации человеко-машинного интерфейса использовать графическую панель оператора.

Графическая панель оператора должна иметь защиту от несанкционированного доступа.

Отказ панели оператора не должен приводить к аварийным ситуациям.

СУ должна обеспечивать:

· Управление энергопотребителями крана и контроль состояния силовых цепей. Информация об отказах и срабатываниях защит отображается на графической панели.

· Непрерывный контроль датчиков безопасности.

Установленные на кране датчики безопасности интегрируются в новую (устанавливаемую) СУ. Информация о срабатывании датчиков отображается на графической панели.

· Контроль и регистрацию данных о функционировании частотных преобразователей.

· Управление частотными преобразователями и получение диагностической информации от них.

· Подсчет суммарного времени работы каждого механизма (счетчик моточасов).

· Пуск приводов подъемов с начальным моментом для исключения просадки груза.

· Контроль превышения скорости для приводов подъемов.

· Самодиагностику и вывод на панель оператора сообщений об отказах в СУ.

· Управление системой с различными уровнями доступа:

· первый, самый низкий уровень доступа – оператор – только управление краном и просмотр сообщений системы;

· второй уровень – обслуживающий персонал – просмотр данных о функционировании оборудования и состояния входных/выходных сигналов на панели оператора.

· третий уровень – специалисты поставщика – изменение критических настроек системы.

Должна быть предусмотрена простая процедура замены паролей всех уровней.

 Требования к блокировкам, обеспечиваемым СУ:

СУ должна обеспечивать выполнение следующих блокировок:

· Нулевая защита, обеспечивающая отключение схемы и исключение самопроизвольного включения механизмов при перерывах в энергоснабжении и срабатывании защит.

· Запрещается работа механизма передвижения при стопорении крана противоугонным захватом.

· Крайних положений механизма передвижения крана, с разрешением движения в обратном направлении.

· Крайних положений механизма изменения вылета стрелы, с разрешением движения в обратном направлении.

· Автоматическая блокировка при достижении грузозахватными органами механизмов подъема крайнего верхнего или крайнего нижнего положений, с разрешением движения в обратном направлении.

· Автоматическая блокировка при срабатывании ОГП (ограничителя грузоподъемности), запрещающая изменение вылета стрелы «от себя» при превышении поднимаемого груза.

· Автоматическая блокировка, запрещающая подъем груза, механизмом подъема и механизмом замыкания или увеличение вылета стрелы при превышении поднимаемого груза (при срабатывании ОГП).

· Автоматическое наложение тормозов всех механизмов при отключении электропитания крана.

· Кнопка-блокиратор (педаль) "мертвая рука": в случае снятия или отпускания руки с джойстика управления (педали), кнопка фиксирующая сжатие рычага джойстика отключает электроснабжение в электросхеме механизма крана.

· Педаль торможения электропривода механизма поворота.

Требования по надежности ЭО и СУ:

Электрооборудование должно быть технически обслуживаемым, восстанавливаемым и ремонтопригодным.

Требования к унификации:

Шкафы управления, по возможности, должны быть унифицированы по габаритным размерам, способам крепления и ввода кабелей.

Конструкции для защиты электропроводки от механических повреждений должны быть унифицированы по габаритам и способам установки.

Силовое электрооборудование (преобразователи частоты) по возможности, должны быть унифицированы по мощностям, габаритным размерам, способам крепления, способам подключения.

Номенклатура применяемого электрооборудования должна быть максимально унифицирована и сокращена для оптимизации комплекта ЗИП.

Требования к маркировке:

Все элементы ЭО и СУ должны иметь маркировку согласно технической документации.

Маркировка проводов и кабелей должна быть четкой, долговечной и соответствовать технической документации.

Исполнитель должен произвести фирменную маркировку поставляемого электрооборудования СУ в соответствии с настоящим техническим заданием и транспортную маркировку каждого грузового места в соответствии с ГОСТ 14192.

Фирменная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТР 51321.1-2000. Маркировка шкафов управления, шкафов соединительных, поста управления выполняется в виде таблички, установленной в левом верхнем углу 

У каждого аппарата, установленного в НКУ, на табличке должно быть нанесено его позиционное обозначение в соответствии со схемой электрической принципиальной.

На грузовые места элементов СУ должна быть нанесена транспортная маркировка, содержащая основные, дополнительные, информационные и манипуляционные знаки.

Транспортная маркировка должна выполняться по ГОСТ 14192. Маркировка мест, упакованных в тару, должна производиться на поверхности тары; неупакованных мест – непосредственно на грузе в хорошо просматриваемом месте. Допускается наносить маркировку на металлические или фанерные ярлыки.

 Требование к сигнализации:

Педаль, подающая предупредительный звуковой сигнал о нахождении людей в опасной зоне и перед включением механизмов крана в работу.

 Техническая документация:

Комплект документации должен пройти экспертизу промышленной безопасности в специализированной экспертной организации.

В комплекте с оборудованием должна поставляться техническая документация (2 экземпляра в печатном виде и 1 экз. на CD диске) на русском языке, включающая:

· справку о характере реконструкции;

· руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

· инструкция оператора;

· схему электрическую принципиальную;

· перечень элементов;

· ведомость покупных изделий;

· ведомость ЗИП;

· паспорта оборудования;

· кабельный журнал;

· таблицу или схему подключения кабелей;

· таблицу или схему подключения клемм;

· все необходимые сертификаты (в соответствии с «Правилами сертификации производственного оборудования в Российской Федерации»).

Особые требования.

Предусмотреть возможность надежной работы температурно-зависимого электрооборудования крана в следующих оперативных состояниях:

· Основной оперативный режим - выполнение краном погрузо-разгрузочных работ.

· Временное выведение крана из работы - оперативный режим временного выведения 
крана из работы на небольшой срок. Основное электрооборудование крана отключается от сети, в работе остаются только агрегаты, поддерживающие работоспособность температурно-зависимого электрооборудования крана в условиях низких температур (пуско-регурилирующая аппаратура размещенная в электропомещении).

· Подготовка крана к работе - оперативный режим предпусковой подготовки крана к эксплуатации после выведения крана из работы на длительный срок с полным отключением от сети. Предусмотреть тепловую защиту от повреждения пуско - регурилирующего оборудования при неоконченной подготовке к основному оперативному режиму.

Для работы во всех оперативных режимах использовать только основной питающий кабель.

1. Перечень и технические характеристики портальных кранов, подлежащих первоочередной замене изношенного электрооборудования

Таблица 1 

Перечень и технические характеристики объектов модернизации

	№
п/п
	Наимено вание
	Тип
	Технические характеристики
	Зав. №
	Рег

№
	Тип привода /замена
	Год ввода в экспл.

	
	
	
	г/п, т
	вылет до, м.
	
	
	
	

	1
	КПМ 
г/п 32/15т
	портальный
	32/16
	30
	5937
	64638
	Релейно-контакторный / Замена на частотно-регулируемый
	1978


Таблица 2  

Перечень установленных двигателей

	№№
	Механизм
	Кол-во шт.
	марка, тип
	"Р"
	"п"
	ПВ

	п/п
	
	
	
	кВт
	об/м
	%

	1
	Привод главного подъёма
	1
	МТН613-10У2
	75
	575
	40

	2
	Привод вспомогательного подъёма
	1
	МТН512-8У2
	37
	705
	40

	3
	Привод поворота
	1
	МТН611-10У2
	45
	570
	40

	4
	Привод изменения вылета стрелы
	1
	МТН312-8У2
	11
	700
	40

	6
	Привод передвижения крана
	4
	МТН311-6У2
	11
	940
	20


2. Комплект поставки

Кабина машиниста крана комплектная с элементами освещения и сигнализации, устройствами обеспечения надлежащего температурного режима с терморегуляцией согласно ПБ 10-382-00.

Пульт управления краном с необходимыми органами управления.

Электропомещение комплектное (силовое оборудование, система управления краном, вспомогательные цепи, цепи освещения и пр.).

Шкаф управления перемещением на портале.

Центральный кольцевой токоприемник.

Гидротолкатель тормоза механизмов поворота крана. 

Импульсные датчики скорости для приводов подъёма.

Двигатели асинхронные короткозамкнутые для приводов подъёма.

Анемометр комплектный (датчик + отображающее устройство).

Ограничитель грузоподъёмности со встроенным регистратором параметров (включая датчики).

Габаритные огни, для обозначения контуров крана в темное время суток и (или) в условиях плохой видимости.

Комплект всех соединительных кабелей и материалов для монтажа поставляемого оборудования.

Проектная конструкторская документация согласованная с экспертной организацией – 2 комплекта на бумажном носителе, 1 комплект в электронном виде.

Все поставляемые комплектующие и  материалы должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

3. Упаковка

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами транспорта с учетом перегрузок и возможного хранения при температуре до - 40°С.

Эксплуатационная и товаросопроводительная документация должна быть заклеена в пакет из водонепроницаемой бумаги по ГОСТ 8828 или полиэтиленовый пакет по ГОСТ 10354 и вложена в место №1 или отправлена почтой. Средства пакетирования должны обеспечивать сохранность пакета в процессе транспортирования, погрузки и выгрузки.

Комплектность упаковки каждого грузового места должна быть удостоверена упаковочным листом, который вкладывается в каждый ящик. Упаковочные листы должны содержать информацию о местах теплого и крытого хранения.

Упаковка шкафов должна производиться в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от +15 до +40°С и относительной влажностью до 80%.

Электрооборудование в транспортной упаковке должно выдерживать транспортирование на расстояния до 2000 км автомобильным или железнодорожным транспортом.

Хранение электрооборудования в транспортной упаковке – в сухих помещениях, условия хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения во временной таре не более 1-го года.

Условия транспортирования электрооборудования - группа 5 (ОЖ) по ГОСТ 15150.

5. Порядок формирования цены

В стоимость работ включены расходы Подрядчика на выполнение всех работ, указанных в п. 1 Технического задания, а также все налоги и сборы, взимаемые в соответствии с действующим НК РФ.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

6.1 Оплата по договору производится по следующим платежным этапам: 

Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы по 1 этапу на основании подписанного сторонами акта приема - передачи выполненных работ по 1 этапу, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счета-фактуры от Подрядчика. 

6.2 Заказчик ежемесячно производит оплату за фактически выполненные работы по 2 этапу на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счетов-фактур от Подрядчика. 

6.3 Окончательный расчет за выполненные работы по 2 этапу производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу, акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и получения Заказчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ  Сторонами оформляется двусторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков для их устранения. В том случае, если Подрядчик не получит от Заказчика подписанного Акта или мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и с надлежащим качеством.

4. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и при необходимости лица сопровождающего груз. Водители для въезда на ФГУП «Атомфлот» должны  иметь гражданство РФ.

5. Требование к персоналу.

Весь персонал должен быть обучен и аттестован в соответствии с ПБ 10-382-00. При подаче заявки на участие в процедуре закупки предоставить копии удостоверений.

6. Пусконаладочные работы.

Пусконаладочные работы проводятся с выездом специалистов.

В стоимость работ входит обучение персонала  ФГУП «Атомфлот» (как эксплуатации крана, так и его  обслуживанию).
7. Гарантия на произведенные работы и поставленное оборудование.

Гарантийный срок на проведённые работы и поставленное оборудование  18 месяцев с момента окончания работ по договору.

8. Сроки производства работ.

1 этап: Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

Конечный срок выполнения работ – 30 сентября  2013г.

2 этап: Начальный срок выполнения работ - следующий день после подписания акта   приема - передачи выполненных работ по 1 этапу.

Конечный срок выполнения работ – 25 декабря 2013 г.

Начальник УБ 
С.Д. Попович

Нач. ЭМС УБ - Гл. механик 
А.А. Тимченко

Гл. энергетик
Д.В. Шурупов

Приложение А к Техническому заданию от 30.04.2013г.

Ссылочные нормативные документы

	Обозначение документа, на который дана ссылка
	Наименование документа, на который дана ссылка
	Примечание

	1
	2
	3

	ПБ 10-382-00
	Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
	

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок, 7-е издание.
	

	ПТЭЭП
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
	

	ПОТ Р М-016-2001
	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
	

	ГОСТ 12.2.003-91
	Оборудование производственное.

Общие требования безопасности
	

	ГОСТ 15150-69
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
	

	ГОСТ 13109-97
	Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 
	


