ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку кабеля радиочастотного
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля радиочастотного для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель РК 75-4-19нг-HF
	Кабель радиочастотный: медный многопроволочный внутренний проводник, сплошная изоляция из сшитого полиэтилена, внешний проводник - оплетка из медных проволок, оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Кол-во проволок внутреннего проводника – 7; номинальный диаметр проволок внутреннего проводника, - 0,3  мм; номинальный диаметр проволоки оплетки (внешний проводник) - 0,12 мм; Диаметр по изоляции,- 4,6 ± 0,2  мм; наружный диаметр кабеля, (D) - 7,5 ± 0,6 мм.

Расчетная масса 1 км кабеля — 75,0 кг Коэффициент поверхностной плотности оплетки (внешнего проводника) 88 - 92 %. Кабель должен быть стойким к воздействию плесневых грибов, не распространять горение при групповой прокладке, быть стойким к воздействиям при режиме «малой течи». Кабель должен выдерживать 10 циклов двойных изгибов на угол ± 90 °С вокруг цилиндров диаметром 20 D. Волновое сопротивление, - 75 ± 3  Ом/Испытательное напряжение частотой 50 Гц, —  5,5  кВ Электрическая емкость на длине 1 м, - 63 пФ Коэффициент затухания на частоте 0,2 Ггц —  не более  0,18 дБ/м, Коэффициент затухания на частоте 3 Ггц — не более  1,5 дБ/м Напряжение начала внутренних разрядов при частоте 50 Гц, -  не менее 2,2 кВ, Срок службы кабелей – не менее 40 лет. Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 м - не менее 5 Том. Сопротивление связи кабелей на длине 1 м - не более 320 мОм. Коэффициент укорочения длины волны - 1,5. Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды не менее чем от минус 50 до 60 °С; при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С. Монтаж кабелей производят при температуре не ниже минус 15 °С.Радиус изгиба при монтаже - не менее 10 D. Допустимая температура нагрева внутреннего проводника при эксплуатации - не более 90°С.

Для применения на АЭС, согласно журналу номенклатуры кабельных изделий для АЭС, кабельная продукция должна быть с 4 классом безопасности. Длины должны быть не менее строительных.

Кабель должен быть новым (дата выпуска не ранее 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	не менее 12 месяцев
	37,99
	км


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 60 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Кабель должен быть упакован с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Обязательное наличие сертификатов соответствия, протоколов электрических испытаний и паспортов качества на русском языке.

  7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14 
   8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 25 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                               Е.Н. Гапеев                                             

