Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры по поставке двух теплообменников ТНВ-800-1-1 кожухо-трубчатых, с неподвижными трубными решетками, диаметром 800 мм, рабочая температура +3500С

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.Поставка двух теплообменников ТНВ-800-1-1 кожухо-трубчатых, с неподвижными трубными решетками, диаметром 800 мм, рабочая температура +3500С

1.2.Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск

ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку двух теплообменников ТНВ-800-1-1 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена  ниже.

Теплообменник ТНВ-800-1-1

Техническая характеристика:

- производительность на входе и выходе для газа, м3/ч, приведенная к условиям t=200C, Р=0,1013мПа                               -  в трубках - 30 000 ± 5%;

-  в кожухе  -  50 000  ±     5%;

- избыточное технологическое давление, мПа,

и возможные отклонения                                        -  0,5 +- 5%;

- температура рабочая на входе и выходе, 0С -  в трубках на входе -500С;

- в трубках на выходе -200С;

-  в кожухе  на входе -100С;

- в кожухе  на выходе -450С;

-  необходимость чистки поверхности теплообмена

и способ чистки                                                        -  раскисление;

-  перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию                                                                         - температура;

-  наименование среды                - Н2О, при  раскислении – Н2SO4 + HNO3;

- молярная доля каждого компонента среды на входе и выходе,%  - 100%;

- плотность среды на входе и выходе, кг/м3 для газа, приведенная к условиям:t=200С, P=0,1013 мПа,  для жидкости при рабочих условиях

- в трубках   -  1,0;

- в кожухе     - 1,0..

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленными производителем данного оборудования, а произведенный монтаж осуществлен в соответствии со всеми правилами и нормами производства данного вида работ.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течении не более 60 (двадцати) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: ОАО "Приаргунское  производственное горно-химическое объединение",

г. Краснокаменск, Забайкальский край. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТ,  ТУ  в  РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТ РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа приобретаемого оборудования.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.