Приложение № 1

к Договору подряда

№099/2015/12-03/____

от «___» __________ 2015г.

Согласовано:						Утверждаю:

_______________________				Генеральный директор АО «Далур»

_____________/ __________				____________________ Н.А. Попонин

«____» ___________ 2015г.				« ____»_________________ 2015 года

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

Предмет закупки: выполнение строительно-монтажных работ на эксплуатационных блоках У-7, У-19А, Усть-Уксянского участка, Далматовского месторождения (обвязка).

Далматовский район, 2015 г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства,

объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту (строительно-монтажные работы на эксплуатационных блоках У-7, У-19А, Усть-Уксянского участка, Далматовского месторождения (обвязка))

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

строительно-монтажных работ на эксплуатационных блоках У-7, У-19А Усть-Уксянского участка Далматовского месторождения (обвязка).

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Техническое задание составлено на основе рабочей документации на эксплуатационные блоки У-6, У-19, У-7, Усть-Уксянского участка, Далматовского месторождения, разработанной АО «ВНИПИпромтехнологии» по Договору №099/2014/12-03/419 от 10.12.2014г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В рамках договора «Подрядчик» должен выполнить комплекс строительно-монтажных работ по обвязке эксплуатационных блоков У-7, У-19А, Усть-Уксянского участка, Далматовского месторождения. Основные требования к технологическим трубопроводам: Магистральные и рядные трубопроводы продуктивных растворов прокладываются по эстакаде из металлоконструкций с деревянным дощатым настилом толщиной 50 мм. Уклон трубопроводов принимается не менее i=0.0025-0.003. На каждый закачной трубопровод эксплуатационного блока установить индивидуальный расходомер выщелачивающих растворов. Трубопроводы продуктивных растворов объединены, при этом необходимо предусмотреть замеры производительности и отбор проб для определения качества растворов с каждого эксплуатационного блока. Материал трубопроводов для транспортировки продуктивных и выщелачивающих растворов - полиэтилен марки ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001. Предусмотреть аварийное опорожнение трубопроводов. Конструкция эстакад: Каркас эстакады и несущие сваи из горячекатаного уголка (шаг свай и глубина вдавливания принимается в соответствии с рабочими чертежами); Исходя из высоты эстакады и ее протяженности, выполнить систему связей и укосин, обеспечивающих надежное пространственное положение эстакады; В качестве деревянного настила предусмотреть разреженную обрезную нестроганую доску толщиной 50 мм; Ширину рядных эстакад c одним продуктивным трубопроводом принять от 0,8 до 1 м., Ширину эстакады основного коллектора, в зависимости от количества уложенных на него продуктивных трубопроводов, принять в соответствии с рабочей документацией; В районе каждой откачной скважины выполнить обслуживающие площадки с возможностью подъема на эстакаду, как к шкафам управления, так и к воздухоотделителям; В местах согласованных с Заказчиком предусмотреть на продуктивных трубопроводах места отбора проб для определения качества растворов. Закисление растворов: Закисление растворов серной кислотой предусмотрено на существующем узле закисления, расположенном на территории площадки ЛСУ Усть-Уксянского участка. Содержание серной кислоты: - в продуктивных растворах – не более 5 г/л; - на этапе закисления: в выщелачивающих растворах – 15-20 г/л; - на этапе выщелачивания: в выщелачивающих растворах – до 12 г/л. Подъем растворов из скважин, подача и транспортировка растворов на полигон: Насосный раствороподъем из скважин предусмотрен в титановом исполнении; Растворы ВР подаются из отстойника V-1000 м3 на полигон до закачных скважин посредством существующей насосной станции, расположенной на площадке ЛСУ Усть-Уксянского участка. В насосной станции установлены насосы марки ХП 160/49, где 160 – производительность м3/ч, 49 – напор м, (электродвигатель мощностью 55 кВт). Контроль за работой скважин: Для работы скважинных агрегатов, на откачных скважинах, необходимо установить станции управления с ЧРП типа ШУ-Д-ОШ-0025-1-ООПЧ-Ш11-66У2 (поставка Заказчика). На закачных скважинах - порядный контроль расхода ВР с помощью ультразвуковых расходомеров с накладными датчиками. Передачу информации о работе скважинных насосов и расходах ПР и ВР – выполнить на площадку ЛСУ Усть-Уксянская с помощью радиомодема, размещение вторичного преобразователя расходомера и радиомодема в шкафу уличного исполнения. Расходомеры и станции управления соединить в сеть с интерфейсом RS - 485. Дебит откачной скважины: - при эрлифтном раствороподъеме – 4-5 м3/час; - при насосном раствороподъеме – 7-8 м3/час. Приемистость закачной скважины – в соответствии с балансом откачки – закачки. Сеть скважин ориентировочно 50x30-25, где 50 - расстояние между рядами, 30 - расстояние между откачными скважинами в ряду, 25 - расстояние между закачными скважинами в ряду (уточняется по месту). Электроснабжение. Электроснабжение выполнить от существующих сетей, согласно рабочей документации проекта. При монтаже системы электроснабжения и наружного освещения блоков полигона ПВ учесть: - сети ВЛ10кВ от проектируемой подстанции выполнить проводом СИП-3, на железобетонных опорах СВ 105-5 – сечение и протяженность в соответствии с рабочей документацией; - силовые линии для подключения погружных скважинных насосов, мощностью по 5,5-7,5 кВ.; - точки подключения силовых и осветительных воздушных линий эксплуатационных блоков от проектируемой трансформаторной подстанции; - провод - самонесущий, изолированный марки СИП-2А, сечение и протяженность по проекту; - материал опор - железобетон, тип стоек СВ 95-3,5; - шкафы управления установить на площадке технологической эстакады, коммутационный аппарат для подключения станций управления - на опорах ВЛ 0,4 кВ; - линии освещения скважин с подключением светодиодными консольными светильниками; - управление освещением - на первой опоре автоматическое включение светильника (от фотореле), остальные светильники - ручное, аппарат управления - на первой опоре; - линия освещения - провод СИП, сечение по проекту; - подключение электроснабжения выполнить с установкой дополнительной KТП 10/04 (поставка Заказчика) в блок-модульном исполнении. Конструктивное исполнение трансформаторной подстанции - киоскового типа, с масляными трансформаторами.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Курганская область, Усть-Уксянский участок АО «Далур»

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

До начала работ по Договору подготовить и утвердить у Заказчика Проект производства работ на объём работ, определенный Договором, с указанием всех необходимых сведений в соответствии с прилагаемым к Договору Составом и содержанием Проекта производства работ. Проект производства работ среди прочего должен включать: -мероприятия по выполнению требований Плана обеспечения безопасности труда и Плана обеспечения качества работ; -график выполнения работ в формате программного продукта MProject; -предварительный календарный план строительно-монтажных работ; -расчёт затрат на выполнение установленного объёма работ; -предварительный расчёт потребности в рабочей силе помесячно на весь срок проведения строительно-монтажных работ, машин и механизмов для производства работ; -план вывоза и размещения отходов производства, включая вредные и опасные отходы.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Весь объем работ выполняется на основании рабочей документации на эксплуатационные блоки У-6, У-19, У-7, Усть-Уксянского участка, Далматовского месторождения, разработанной АО «ВНИПИпромтехнологии» по Договору №099/2014/12-03/419 от 10.12.2014г. и должен полностью ему соответствовать. Подрядчик должен иметь лицензии необходимые для выполнения работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР необходимо оформить в соответствии со стандартом СРО НП СОЮЗАТОМСТРОЙ – СТО СРО – С 60542960 00005-2012;

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Физические объемы работ указаны в сметных расчетах. Сметные расчеты прилагаются к договору (Приложение №2). Физические объемы работ выполняются в сто процентном объеме от данных смет. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Заказчик вправе изменять физические объемы работ по письменному согласованию с Подрядчиком, путем оформления дополнительного соглашения, в пределах 30% на основании ЕОСЗ ГК Росатом, при необходимости выполнения дополнительных объемов работ, а также скрытых объемов работ, обнаруженных Подрядчиком при исполнении работ по договору и своевременном их освидетельствованием Заказчиком.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Сметные расчеты прилагаются к договору (Приложение №2). Физические объемы работ выполняются в сто процентном объеме от данных смет. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных материалов и избежание фальсификации продукции

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование технической документации; Кол-во листов. Технологическая решения. 1; 099-337-994449-ТХ; Эстакады технологических трубопроводов блока У-7, У-19. Общий план; 1. 2; 099-337-994450-ТХ.С.; Эстакады технологических трубопроводов блока У-7, У-19. Спецификация. Раздел «Конструктивные решения». 1; 099-337-995929-КМ; Эстакады технологических трубопроводов блока У-7; 3. Подраздел «Автоматизация технологических процессов». 1; 099-337-997342-АТХ; Эксплуатационный блок У-7. Схема автоматизации; 2. Подраздел «Система электроснабжения». 1; 099-337-997347-ЭС; Принципиальная схема электроснабжения эксплуатационного блока У-7, У-19; 3.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

С целью обеспечения жизнедеятельности человека и охраны окружающей среды необходимо предусмотреть основные мероприятия, обязательные для выполнения строительной организацией: - работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при достаточной мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха; - к работе допускаются строительные машины только серийного производства в технически исправном состоянии, исключающем утечку топлива и масел, имеющие нормативный уровень шума и выбросов отработанных газов; - складирование всех изделий, конструкций и материалов производить по возможности в пределах зоны производства работ; - выполнение мероприятий, исключающих загрязнение прилегающей территории строительными отходами и мусором; - сбор строительного и хозяйственно-бытового мусора должен производиться персоналом строительной организации в специальные контейнеры с последующим вывозом на полигон по переработке мусора.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В соответствии с приложением №2 к Договору

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Строительные, монтажные и специальные строительные работы должны выполняться в строгом соответствии с технологическими картами, в которых детально отражаются методы организации и производства работ, способы входного, операционного и приемочного контроля качества с использованием современных средств, а также решения по охране труда. Службы подрядных организаций и генподрядчика обязаны обеспечить контроль качества строительно-монтажных работ (СНиП 12.01.2004 «Организация строительства», Раздел 6). Контроль качества работ должен включать: - входной контроль рабочей документации, изделий, материалов, оборудования (СНиП 12.01.2004, п.6.1); - операционный контроль отдельных производственных операций, соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных работ, технологических карт, регламентов и схем операционного контроля качества; - приемочный контроль выполненных строительно-монтажных работ. Скрытые работы должны быть освидетельствованы с составлением актов. Ответственные конструкции по мере готовности подлежат приемке с составлением акта промежуточной приемки .

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Требования к особым условиям работ нет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Требования к сроку и объему гарантии на выполненные строительно-монтажные работы. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной Подрядчиком по настоящему Техническому заданию. Гарантийный срок на конечные результаты и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов устанавливается 24 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки результата работ. Если в период гарантийной эксплуатации конечного результата выполненных работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления двухстороннего Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результаты работ предъявляются «Подрядчиком» с составлением актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), соответствующих технических актов. Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Подрядчик за свой счет производит техническое обучение и своевременное переобучение и повышение квалификации персонала.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | СРО | Свидетельства саморегулируемой организации |
| 2. | ППР | Проект производства работ |
| 3. | СНиП | Строительные нормы и правила |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |