ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»

(ОАО «Вента»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ Н. А. Азаров

«14» января 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Договора на поставку двигателей АДМТ80А2 для нужд  ОАО «Вента»

от 14.01.2013 года №

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик: Открытое акционерное общество

Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»

(ОАО «Вента»)

Нижняя Тура

2013 г.

Технические требования

  - Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу

Двигатель АДМТ80А2 – 70 шт Технические характеристики: - мощность – 1,5 кВт; - Номинальный режим работы – S1 по ГОСТ 28173. - Номинальная частота вращения – до 3000 об-1 Направление вращения – левое (взгляд со стороны вала) - К.П.Д. – не ниже 79%; - Параметры питающей сети – 380В/50Гц; - Конструктивное исполнение – IM 1081; - Степень защиты двигателя не ниже IP55; - Класс нагревостойкости – F по ГОСТ 8865; - Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса после испытаний на нагрев – не менее 3 Мом, в холодном состоянии – не менее 10 Мом; - Климатическое исполнение – УХЛ1 по ГОСТ 15150; - ТУ 3355-003-71952997-2008 - обязательная сертификация РСФЖТ/ССФЖТ. - габаритные размеры указаны в приложении 1. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать сертификату соответствия РС ФЖТ, ГОСТ Р ИСО 9001:2008, утвержденным законодательством РФ.

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию

Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Приложение № 1