	
	УТВЕРЖДАЮ
Зам. председателя закупочной комиссии №1

ОАО «Трансэнерго» 

       ______________ О.В.Юсупова
       «08» сентября 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку персональных компьютеров и комплектующих к ним для нужд ОАО «Трансэнерго»

№150908/7143/198
том 2 «Техническая часть»
2015
 1  Предмет договора:

Поставка персональных компьютеров (далее ПК), комплектующих к ним, периферийного оборудования.

 2  Цель проведения закупки:
Обеспечение вычислительными мощностями системных требований внедряемого в цехах ОАО «Трансэнерго» программного обеспечения, замена устаревших ПК, ремонт и модернизация имеющихся ПК на рабочих местах.

 3  Требования к поставляемому серверному оборудованию :
 3.1  Товар в целом, его комплектующие, должны быть оригинальными. Весь постав​ляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

 3.2  Поставщик обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого оборудования.

 3.3  На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а так же иных изменений, не соответствующих официальному техническому описанию производителя данной модели поставляемого товара. 

 3.4  Поставщик обязан поставить товар в строгом соответствии количеству и характеристикам, указанным в спецификации (таблица 1). В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы оборудования, интерфейсные шнуры, соединительные кабели, носители с драйверами, а также комплект эксплуатационных документов (руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке. 

Таблица 1. Спецификация товара

	Тип
	Характеристика
	Описание
	Кол-во

	Комплект ПК
	Процессор
	S.1150 Intel "Pentium G3420"
	7

	
	Кулер для процессора
	DEEPCOOL GAMMA ARCHER PRO PWM
	7

	
	Модуль памяти
	2x4ГБ DDR3 Kingston "ValueRAM" (PC12800, CL11) 
	7

	
	Материнская плата
	S.1150 ASUS "B85M-G
	7

	
	Жесткий диск
	500ГБ Toshiba "DT01ACA050" (SATA III) 
	7

	
	Привод DVD±RW
	Pioneer "DVR-221LBK" (SATA) black
	7

	
	клавиатура
	Клавиатура А4Tech  (USB)
	7

	
	мышь USB
	Мышь USB А4Tech N-500-1
	7

	
	Корпус mATX
	Zalman "ZM-T3" (без БП) 
	7

	
	БП 500Вт
	Zalman "ZM500-LE" ATX12V V2.3 
	7

	
	ЖК-монитор 21.5
	" BenQ "GW2265M" 
	7

	
	Операционная система
	Windows7 pro 64-bit russian DSP OEI DVD
	7

	Комплектующие
	Кулер для процессора
	Arctic Cooling Alpine 11 PLUS Cooler
	3

	
	Модуль памяти
	2ГБ Kingston "ValueRAM" (PC 12800, CL11)
	6

	
	Жесткий диск
	500ГБ Toshiba "DT01ACA050" (SATA III)
	3

	
	Блок питания
	500 Вт Zalman "ZM500-LE" ATX12V2.3
	3

	
	Материнская плата
	S.1150 GIGABYTE GA-Z97X-SLI
	1

	
	Материнская плата
	GA-B85M-D3V
	2

	
	Процессор
	S. 1150 G3430 3.3 ГГц
	1

	
	Процессор
	S. 1150 Intel «Core i3-4130»
	2

	
	Привод DVD
	DVD-RW Pioneer "DVR-221LBK" (SATA) black
	3

	
	Мышь USB
	USB А4Tech N-500-1
	3

	
	Клавиатура
	А4Tech (USB)
	3

	
	Операционная система
	Windows7 pro 64-bit russian DSP OEI DVD
	3


 3.5  Требования к сборке комплектов ПК:

 1.1.1  Установка комплектующих в посадочные места с фиксацией по всем предусмотренным конструкцией резьбовым соединениям;

 1.1.2  Интерфейсные кабели и кабели питания жгутовать отдельно;

 1.1.3  Отсутствие пломб, препятствующих подключению/отключению комплектующих внутри корпуса.

 1.1.4  Отсутствие пломб, препятствующих  снятию боковых крышек корпусов.

 1.2  Требования к настройке BIOS и предустановленному ПО:

 1.2.1  Режим работы SATA-контроллера – AHCI.

 1.2.2  Активация windows – не выполнена.

 1.2.3  Наклейка размещена на корпусе, согласно требованиям Microsoft.

 2  Требования к гарантийным обязательствам, относящимся к комплектам ПК:

 2.1  Гарантия предоставляется на каждое комплектующее отдельно с указанием марки (модели) и серийного или иного идентифицирующего номера;

 2.2  Поставщик обязуется обеспечить приемку/выдачу, подлежащих гарантийной замене комплектующих, в пределах ЗАТО Снежинск.

 3  Срок и условия доставки товара:

 Доставка осуществляется транспортом Поставщика, погрузка-разгрузка, силами поставщика и за его счет по адресу г. Снежинск, ул. Широкая площадка №17, зд №63, скл. 343. Доставка товара должна осуществляться в рабочее время с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, за исключением обеденного перерыва с 12-00 часов до 13-00 часов. Товар должен быть поставлен не позднее 30.10.2015 г.

 4  Срок и условия оплаты:

Оплата производится в порядке: 70% предоплата, остальное по факту поставки товара, на основании счета (счета-фактуры), выставленного Исполнителем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после подписания Заказчиком акта приема-передачи.

Разработал:

Зам. начальника ИВО _____________ Доброхотов Д. Е.

