АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку телескопического погрузчика для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Минимально необходимые технические требования

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к комплектности

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Поставка телескопического погрузчика для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- телескопический погрузчик с навесным оборудованием в комплекте с вилами с двумя перемещаемыми зубцами, с ручной регулировкой межосевого расстояния.

- Место поставки товара: 603950,  г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302а. (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сроки и график выполнения поставки товара: дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 30 августа 2014 года.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска 2014 г., не бывшим в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов и агрегатов), работоспособным.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП – 483575.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проведение погрузочно-разгрузочных и земляных работ по государственному контракту № Д.4Ш.21.24.14.1047 от 26 февраля 2014 года.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации УХЛ1.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, не менее kg | 7.200 |
| Высота подъема, не менее mm | 9.600 |
| Вылет, не менее mm | 5.500 |
| Длина, не менее mm | 5.345 |
| Ширина, не менее mm | 2.240 |
| Высота, не менее mm | 2.440 |
| Вес машины с вилами, не менее kg | 10.650 |
| Дизельный двигатель | 4-х цилиндровый турбированный с промежуточным охладителем: с жидкостным охлаждением |
| Гидростатическая трансмиссия | С электронным управлением с насосом переменной производительности и мотором с переменной производительностью |
| Регулятор скоростей | 2-х скоростной с электро-гидравлическим управлением |
| Кабина оператора | Закрытая, всепогодная с двухсекционной дверью, обозреваемость 360 градусов, в соответствии со стандартами ROPS и FOPS, оснащена: регулируемым сиденьем, ремнем безопасности, отопитлем, очистительными щетками переднего и заднего стекла, Электро-пропорциональный джойстик 4х1 и джойстик в виде механического рычага. |
| Боковое смещение стрелы | Встроенное в шасси боковое смещение |
| Телескопическая стрела | 2-х секционная |
| Присоединительная рама | С гидравлической фиксацией навесного оборудования из кабины, ручной регулировкой позиции вил, вилы установлены на съемной каретке. |
| Выравнивание рамы | С гидравлическим приводом |
| Поворот колес | Гидравлический привод поворота всех колес. Три режима поворота колес (передними, всеми, крабом) с автоматической рассинхронизацией |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Мосты | Осциллирующий задний мост и жесткий передний мост. |
| Тормозная система | Сухие дисковые тормоза на всех четырех колесах. Стояночный тормоз на главном карданном валу. |
| Шасси | Изготовлено из высокопрочной стали |
| Гидравлическая система | Насос с переменной производительностью, чувствительный к нагрузкам. |
| Электрическая система | 12 V, батарея на 100 Ач |
| Система безопасности | Звуковая и визуальная сигнализация, устройство блокировки при перегрузке |
| Включено в комплектацию | Вилы с двумя перемещаемыми зубцами длиной 1200 мм., с ручной регулировкой межосевого расстояния, две линии гидроподачи к концу стрелы, транспортный свет и проблесковый маячок, электрический кабель внутри стрелы, сигнализатор заднего хода, ключ-балонник, инструкция для оператора, книга запчастей |
| Каркас безопасности | Стальной брус по корпусу машины |
| Тип шин | 18-19,5 16PR |
| Навесное оборудование: |  |
| Универсальный ковш | 2 шт. |
| Крюк на раму | 1 шт. |
| Платформа для персонала поворотная нераздвижная | 1 шт. |
| Отвал угловой бульдозерный | Ширина отвала не менее - 1800 мм., ширина под углом не менее - 1558 мм., высота отвала не менее - 710 мм., - 1 шт. |

Подраздел 4.2. Минимально необходимые технические требования к телескопическому погрузчику:

- Телескопический погрузчик должен быть сконструирован на четырех колёсной (шасси) базе.

- С помощью вил груз поднимается и складируется на необходимой высоте.

- Управление движением должно осуществляться при помощи руля (поворот)

- Телескопический погрузчик должен быть оснащён системой безопасности.

- На рабочей панели должны быть выведены индикаторы отработанного времени,

уровня заряда аккумулятора, уровня масла в гидравлической системе,

- индикатор направления движения, датчики температуры.

- Конструкция мачты должна предусматривать компенсацию динамической нагрузки на гидравлику.

- Система управления гидравликой телескопического погрузчика должна быть оснащена обозначениями, определяющими их функции (минилеверы)

- Кресло и панель приборов в кабине телескопического погрузчика должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать наибольшую площадь обзора, в т.ч. обзор вил, сводя до минимума «мертвую зону»

- Телескопический погрузчик должен иметь центр тяжести, полностью обеспечивающий устойчивость при работе с грузами

- Телескопический погрузчик должен иметь высокие степени антикоррозийной защиты и износостойкости, обеспечивающие возможность периодической работы в агрессивных средах, а так же при высоких и низких температурах (от - 200С до 350С). Запуск двигателя гарантируется при температуре не ниже -20ºС. При эксплуатации при температуре от - 350С до - 200С с производителем телескопического погрузчика дополнительно согласовывается спецификация применяемой рабочей жидкости гидросистемы.

- Телескопический погрузчик должен быть оснащен стальной кабиной закрытого типа с панорамными окнами, отопителем, стеклоомывателем и стеклоочистителем

- Панель (дисплей) в кабине телескопического погрузчика должна быть оснащена спидометром  или счетчиком  моточасов

- Приборная панель (дисплей) должна быть расположена таким образом, чтобы не возникало помех (руль, рычаги управления и т.д.) для свободного управления и считывания с него информации во время работы, а так же осуществления регулировок во время стоянки (обслуживания)

- Приборная панель в кабине водителя должна располагаться на свободном пространстве, обеспечивающим визуально свободный контроль за изменением параметров систем погрузчика, как во время движения, так и во время стоянки (обслуживания)

- Телескопический погрузчик должен иметь следующий минимальный перечень регулировочных параметров: скорость движения, скорость подъема, скорость наклона,  плавный старт

- Рулевая колонка телескопического погрузчика должна иметь регулировку по углу наклона

- Телескопический погрузчик должен быть оснащен рычагом указателя поворота, фарами рабочего освещения

- Пол в кабине телескопического погрузчика должен быть оснащен изолирующим резиновым ковриком

- Телескопический погрузчик должен быть оснащен комплектом ЗИП

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы не менее 10 лет.

Межсервисный интервал не менее 250 моточасов или 12 месяцев.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Вибрация корпуса (согласно ISO 2631-1)  не более 0.16 ms-2

Вибрация стрелы (согласно ISO 5349-1) не более 0.43 ms-2

Подраздел 4.5. Требования к комплектности

- Телескопический погрузчик должен быть оснащен системой защиты двигателя и трансмиссии от превышения эксплуатационных норм, позиционером вил, включая сайд-шифт.

- Машина должна быть подготовлена к зимним условиям эксплуатации, должна быть установлена предпусковая установка.

- Гидроаккумулятор мачты

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

- Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на местах доставки.

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

- б)	товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

в)	акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

г) технический паспорт;

д) руководства по эксплуатации на погрузчик.

Сертификаты, гарантийные талоны, технический паспорт, инструкция по эксплуатации  должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка производится силами Поставщика и за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на товар составляет 12 месяцев или 1000 м/ч (в зависимости от того, что наступит быстрее). Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все навесное оборудование должно быть штатным для данной модели и не требовать переделки и приобретения дополнительных узлов и запчастей для монтажа и использования в работе.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Гарантийное и техническое обслуживание должно проводиться на территории г. Нижнего Новгорода или Нижегородской области. Поставщик должен провести вводный инструктаж специалистов Заказчика по эксплуатации и обслуживанию товара на месте у Заказчика.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) - Не более 81 децибел (A);

Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) - Не более 96 децибел (A).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Наличие сертификата соответствия на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009. № 753.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы. Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления  Товара  и его сборки.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТУ | Технические условия |
| 2 | ГОСТ Р | Государственный стандарт Российской федерации |
| 3 | ТпУ | Теплый умеренный |