Приложение №4

к договору №100-10-05/______

# Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

# группового ингалятора ГЭГ-2

1. Наименование поставляемого товара

# 1.1. групповой ингалятор ГЭГ-2

2. Описание товаров

2.1. Оборудование для Профилактория.

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. На период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

Оборудование должно быть новым, не используемым ранее, выпуска не позднее 2010 года.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Групповой ингалятор ГЭГ-2

гост18856-81

Технические характеристики Производительность генератора по жидкости (воде). при давлении сжатого газа 150±10 кПа; не менее 3 г/мин. Получение частиц аэрозоля по массе, %, не менее,; от 1 до 10 мкм - 70. от общего количества частиц размерами ,; от 10 до 50 мкм- остальное. Напряжение электризации; 600(+60-180) В. Питание от сети переменного тока, напряжением; 220±22 В. Потребляемая мощность, не более; 500 ВА. Габаритные размеры распылителя со стойкой:. Высота, мм; 1335. Диаметер, мм;; 330. пульта управления, мм; 260x172x82. Масса, кг; не более 80.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленными производителем данного оборудования, а произведенный монтаж осуществлен в соответствии со всеми правилами и нормами производства данного вида работ.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно Спецификации

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября 2011 года, согласно Спецификации

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течении гарантийного срока несет исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674673, г. Краснокаменск, Забайкальский край. ОАО "Приаргунское  производственное горно-химическое объединение".

Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТ,  ТУ  в  РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 1 года со дня принятия работ.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта | Кузьмин В.Ф. |