Приложение № 1

Типовая форма технического задания

на оказание услуг

Предмет закупки

Проведение конкурентной процедуры закупки на оказание услуг по монтажу и пуско-наладке охранно-пожарной сигнализации на объектах ОАО «ППГХО»

Краснокаменск

2014

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Наименование услуги, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок: услуги по монтажу и пуско-наладке охранно-пожарной сигнализации на объектах ОАО «ППГХО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Оказание услуг по монтажу и пуско-наладке охранно-пожарной сигнализации на объектах ОАО «ППГХО»

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1 Услуги по проведению монтажных работ на объектах ОАО «ППГХО». 2.2.2 Услуги по проведению пусконаладочных работ на объектах ОАО «ППГХО». по адресу: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, объекты ОАО «ППГХО». Краткое описание охраняемых объектов ОАО «ППГХО». - Здание центрального отдела кадров: Здание представляет из себя одноэтажное капитальное помещение, стены и перекрытия выполнены из железобетонных плит. По периметру помещения с южной стороны имеется центральный вход, а так же имеется дверной проем в расчетный отдел. Оконных проемов по периметру 8 штук, которые не оборудованы металлическими решетками. Пластиковая дверь на центральном входе оборудована одним внутренним замком. Подвальное помещение под зданием отсутствует. - Здание издательского полиграфического центра «Горняк» ОАО «ППГХО»: Объект расположен в общественном центре 5-го микрорайона. Здание представляет из себя двухэтажное капитальное строение, стены ии перекрытия выполнены из железобетонных плит. Оконных проемов по периметру здания одно, витражных окон четыре, которые не оборудованы металлическими решетками. Центральный вход и витражные окна находятся в восточной стороне объекта. С северной стороны расположен служебный вход (выход). Дери служебного входа (выхода) оборудованы одним внутренним замком. - Здание учебного комбината: Объект расположен в северной части города между зданием изолятора временного содержания (ИВС) и стадионом «Аргунь». Здание представляет из себя одноэтажное капитальное строение, стены и перекрытия которого выполнены их железобетонных плит. В южной части здания имеется центральный вход, северной части здания расположен аварийный выход. Оконных проемов по периметру 30 штук, из которых 3 (три) оконных проема оборудованы металлическими решетками. Остальные оконные проемы металлическими решетками не оборудованы. Пластиковая дверь, установленная на центральном входе, оборудована одним внутренним замком, аварийный выход оборудован одним шпингалетом усиленной конструкции. Подвальное помещение под зданием отсутствует. - Здание технической библиотеки ОАО «ППГХО»: Объект расположен в общественном центре 5-го микрорайона. Центральный вход в здание расположен в восточной стороне здания, оборудован металлической дверью. В северной стороне объекта имеются оконные проемы в количестве 9 штук, в южной стороне объекта имеется 8 оконных проемов. Все оконные проемы оборудованы металлическими решетками, установленные с наружной стороны. В восточной стороне объекта имеется вход в подвальное помещение, оборудованный металлической дверью и навесным замком - Здание горной лаборатории ЦНИЛ ОАО «ППГХО»: Объект расположен в северной части города Краснокаменск между центральным зданием УМТС и К и ИП «Середкин». Помещение представляет из себя одноэтажное капитальное строение, стены выполнены из кирпича, перекрытия выполнены из железобетонных плит. В южной стороне здания имеется центральный вход и аварийный выход. В южной части объекта имеется 8 оконных проемов, в северной части имеется 10 оконных проемов. Все оконные проемы оборудованы двойными деревянными рамами с двумя открывающимися створками и металлическими решетками, установленными с наружной стороны. С северной стороны имеется оконный проем воздухо-забора вентиляционной камеры, оборудованной металлической решеткой с наружной стороны и заложенной кирпичной кладкой. Дверные проемы центрального и служебного входа оборудованы наружными металлическими и внутренними деревянными дверями. Металлические двери оборудованы одним внутренним замком, на деревянных дверях имеются шпингалеты усиленной конструкции. Подвальное помещение под зданием отсутствует. - Здание расчетного отдела ОАО «ППГХО»: Объект расположен в северной части города Краснокаменск между зданием расчетного кассового центра (РКЦ) и столовой № 6. Здание представляет из себя одноэтажное капитальное строение, стены и перекрытия которого выполнены из железобетонных плит. По периметру помещения с южной стороны имеется центральный вход, а так же имеется дверной проем в отдел кадров. Оконных проемов по периметру 17 штук, которые не оборудованы металлическими решетками. Пластиковая дверь на центральном входе оборудована одним внутренним замком. Подвальное помещение под зданием отсутствует. - Здание главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ): Здание представляет из себя одноэтажное капитальное строение, стены и перекрытия которого выполнены из железобетонных плит. В восточной части здания имеется центральный вход. Аварийные выходы расположены в северной части здания в количестве 2 штук, в южной части здания в количестве 1 штука и 2 аварийных выхода расположены в восточной и западной части здания, которые находятся в помещении архива. Оконных проемов по периметру объекта в количестве 90 штук, оборудованных металлическими решетками, установленными в межоконном пространстве и частично с наружной стороны оконных рам. Деревянная, двухстворчатая центрального здания на одной створке имеет шпингалеты усиленной конструкции в количестве 2 штук, на второй створке имеет один шпингалет с внутренней стороны. Замки врезного и накладного типа отсутствуют. Подвальное помещение под зданием отсутствует. - Административное здание управления материально-технического снабжения и комплектации (УМТС и К) ОАО «ППГХО»: Объект расположен в северной части города Краснокаменск между зданием ОВГСО и товарным складом ООО «Восход». Здание представляет из себя тех этажное капитальное строение из кирпича, перекрытия выполнены из железобетонных плит. Центральный вход в центральное здание УМТС и К расположен в восточной стороне объекта, аварийный выход и пожарная лестница расположены в северной части здания. На северную сторону выходят 3 оконных проема, на восточную сторону выходят 25 оконных проемов, на южную сторону выходят 6 оконных проеомов, на западную сторону выходят 25 оконных проемов. Оконные проемы первого и частично второго этажа оборудованы металлическими решетками, установленными с наружной стороны. Деревянная дверь центрального входа в здание имеет шпингалеты усиленной конструкции. Подвальное помещение под здание м отутствует.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Согласно календарного плана выполнения работ, указанных в Приложении № 3 «Календарный план» к договору.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Поставка и монтаж оборудования производится за счет Исполнителя.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работы должны быть выполнены в надлежащем качестве

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной Подрядчиком по настоящему Договору. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки результата работ.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лица.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Стороны договорились при выполнении работ по настоящему договору руководствоваться «Регламентом взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда» утвержденным Приказом Заказчика № 1229 «в» от 28.12.2009 г. - Приложение № 4 к настоящему договору, который является неотъемлемой частью настоящего договора (далее по тексту настоящего договора – Регламент).

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуются

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Исполнителем должна быть российская охранная организация , имеющая лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Произвести монтаж охранно-пожарной сигнализации на объектах ОАО «ППГХО»; - Провести пусконаладочные работы охранно-пожарной сигнализации на объектах ОАО «ППГХО».

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки результата работы 1 (один) экземпляр исполнительной документации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УМТС и К | Управление материально-технического снабжения и комплектации |
| 2 | ГИВЦ | Главный информационно-вычислительный центр |
| 3 | ИВС | Изолятор временного содержания |
| 4 | РКЦ | Расчетно-кассовый центр |
| 5 | ОВГСО | Отдельный военизированный горноспасательный отряд |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. | 2 |

| От «Подрядчика»: ____________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: ____________________ /______________/ М.п. |
| --- | --- |