РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора  на выполнение работ по ремонту  бокса стоянки спецавтомобиля Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту  бокса стоянки спецавтомобиля Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Работы по ремонту бокса стоянки спецавтомобиля Ростовского  отделения филиала «Южный территориальный округ федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» не влияют на безопасность объектов использования атомной энергии.

Адрес проведения ремонтных работ:  Ростовская область, Мясниковский район, 4 км+270 м на северо-восток от Восточной окраины с. Большие Салы.

- Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».

- Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций бокса стоянки спецавтомобиля.

- Состав работ:

Демонтаж дефлекторов-2 шт; Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.-24,8 м; Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных-12,4 м2; Разборка покрытий кровель из рулонных материалов-148,8 м2; Демонтаж стяжки-148,8 м2; Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 100 см 2-120 м; Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением-148,8 м2 (битумы нефтяные строительные кровельные марок бнк 45/190); Утепление покрытий плитами из легких бетонов или фибролита насухо-148,8 м2 (Плиты теплоизоляционные); Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 45 мм -148,8 м2(Раствор готовый кладочный марка 50); Устройство кровли из линкрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя-148,8 м2 (Битумные кровельные  и гидроизоляционные материалы: линкром ткп-4,5, тпп-3,0); Устройство примыканий из 2-х слоев битумно-полимерной мастики с армирующими прокладками из стеклоткани и покрытием светозащитным составом-12,4 м2 (ткани стеклянные марки т-13, праймер битумный, мастика битумно- полимерная холодная); Установка дефлекторов-2 шт (Дефлекторы вытяжные цилиндрические диаметр патрубка до 500 мм); Устройство желобов настенных -25,8 м.п. (листовой прокат оцинкованный толщина листа 0,7 мм); Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен-12,4 м2 (раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый); Окраска поверхности парапета за 2 раза-12,4 м2 (краска для наружных работ); Смена зонта-1 шт (листовой прокат оцинкованный толщина листа 0,5 мм); Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков-71,4 м2 (Грунтовка глубокого проникновения); Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолкам, подготовленным под окраску-71,4 м2 (Краска водоэмульсионная); Очистка поверхностей стен-179 м2; Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм-179 м2 (Раствор декоративный); Покрытие грунтовкой глубокого проникновения-179 м2 (Антисептик); Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен-179 м2 (Растворная  сухая смесь); Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских-6,08 м2 (Растворная  сухая смесь); Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен-179 м2 (Грунтовка глубокого проникновения); Окраска поливинилацетатными, водоэмульсионными составами простая по штукатурке стен, подготовленными под окраску-179 м2 (Краска водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111); Окраска поливинилацетатными, водоэмульсионными составами простая по штукатурке откосов, подготовленными под окраску-6,08 м2 (Краска водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111); Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм-18,4 м2 (Раствор декоративный); Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону-18,4 м2 (Плитки керамические); Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм-9,2 м2 (Раствор готовый кладочный цементный марка 50); Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных-9,2 м2 (Плитки керамические); Разборка бетонных оснований под полы на гравии-3,3 м3; Устройство подстилающих слоев бетонных-1,2 м3 (Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм М150; Мастика битумно- латексная); Устройство полов бетонных толщиной 100 мм-60 м2 (бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм м150); Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм – 60 м2 (Самовыравнивающая смесь для полов); Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 0,5 мм-60 м2 (Смесь для устройства наливных полов "Диапол 320"); Демонтаж конструкций ворот-1,25 т; Монтаж конструкций ворот-1,25 т (Ворота автоматические раздвижные (типа ролставни)); Демонтаж кабеля-26 м; Демонтаж светильников для люминесцентных  ламп-4 шт; Ящик с понижающим трансформатором-1 шт (Ящик с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12 в ЯТП -0,25-3); Светильники отдельно устанавливаемые на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 -4 шт (Светильник, Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ); Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный-4 шт (Светильник НПП-1101, Лампа компактная люминесцентная 26 Вт); Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг-180 м (кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, число жил 3 сечение 1,5 мм2, 2,5 мм2, 6 мм2); Короб по стенам -180 м (Кабель канал ПВХ); Выключатель полугерметический и герметический-7 шт (Выключатель полугерметический); Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая-7 шт (Розетка штепсельная однофазная 220 В, Розетка штепсельная однофазная 380 В); Монтаж щитка распределительного-1 шт (Щитки распределительные 24 мод); Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм-6 м (Трубы стальные сварные неоцинкованные диаметр 50 мм); Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 100 м-12 м (Трубы стальные сварные неоцинкованные диаметр 100 мм); Окраска поверхностей труб масляной краской за 2 раза-0,52 м2 (Краска масляная цветная, для труб отопления).

- Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно:

  - - Свидетельство  СРО о допуске к производству работ, а именно: п.13.2. Устройство кровель из рулонных материалов, п. 15.5. устройство системы электроснабжения;

5.    Особые условия:

В соответствии со ст. 48.1. Градостроительного кодекса РФ здание бокса стоянки спецавтомобиля Ростовского отделения не является особо опасным, технически сложным, уникальным объектом, и не влияет на безопасность объектов использования атомной энергии.

6.     Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.