ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку установки ультразвуковой дезактивации металлических твердых радиоактивных отходов для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

| РАЗДЕЛ 1 | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 2 | НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) |
| РАЗДЕЛ 3 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| РАЗДЕЛ 4 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| Подраздел 4.1. | Основные параметры и размеры |
| Подраздел 4.2. | Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели |
| Подраздел 4.3. | Требования по надежности |
| Подраздел 4.4. | Требования к конструкции, монтажно-технические требования |
| Подраздел 4.5. | Требования к материалам и комплектующим нестандартного технологического оборудования |
| Подраздел 4.6. | Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |
| Подраздел 4.7. | Требования к электропитанию |
| Подраздел 4.8. | Требования к контролепригодности |
| Подраздел 4.9. | Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| Подраздел 4.10. | Требования к комплектности |
| Подраздел 4.11. | Требования к маркировке |
| Подраздел 4.12. | Требования к упаковке |
| РАЗДЕЛ 5. | ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |
| РАЗДЕЛ 6. | ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ |
| РАЗДЕЛ 7. | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ |
| РАЗДЕЛ 8. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |
| РАЗДЕЛ 9. | ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ |
| РАЗДЕЛ 10. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |
| РАЗДЕЛ 11. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| РАЗДЕЛ 12. | ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |
| РАЗДЕЛ 13. | ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ |
| РАЗДЕЛ 14. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| РАЗДЕЛ 15. | ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ |
| РАЗДЕЛ 16. | ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| РАЗДЕЛ 17. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| РАЗДЕЛ 18. | ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |
| РАЗДЕЛ 19. | ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА |
| РАЗДЕЛ 20. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |

- НАИМЕНОВАНИЕ

|  | Наименование оборудования | Установка ультразвуковой дезактивации металлических твердых радиоактивных отходов |
| --- | --- | --- |
|  | Модель | - |
|  | ГОСТ | ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.00.1-89, ГОСТ 12.2.051-80 |
|  | Размещение | Административное здание Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (1-й этаж) по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.302А |

- НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

|  | Назначение оборудования | Установка предназначена для дезактивации твердых радиоактивных отходов ультразвуковым (УЗ) и совместным химическим и ультразвуковым методом |
| --- | --- | --- |

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|  | Климатическое исполнение | «У» по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- | --- |
|  | Категория размещения | по ГОСТ 15150-69: при монтаже 2; при эксплуатации 4 |
|  | Тип атмосферы при эксплуатации | «I» по ГОСТ 15150-69 |
|  | Место установки | Административное здание Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (1-й этаж) |
|  | Категория помещения по пожаро и взрывобезопасности | Категория «Д» |
|  | Категория помещения согласно СП АС-03 | III категория |
|  | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации | Параметры среды в режиме нормальной эксплуатации Температура, °С +5…+ 30 Влажность, % 5…80 Давление атмосферное |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1.Основные параметры и размеры

| 4.1.1. | Максимальная масса оборудования | 2200 кг |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2. | Предельная общая масса (брутто) | 2700 кг |
| 4.1.3. | Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) | Согласно Приложению А |
| 4.1.4. | Расположение патрубков | Согласно Приложению А |
| 4.1.5. | Габаритный установочный чертеж | Согласно Приложению А |
| 4.1.6. | Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные | Согласно Приложению А |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплутационные показатели

| 4.2.1. | Характеристики | Размеры рабочего объема ванны, мм, не менее: длина ширина высота (уровень раствора); 1700 900 1150. Рабочий объем ванны, м3, не более; 1,8. Общий объем ванны, м3, не более; 2,5. Количество установленных пьезокерамических излучателей, шт.; 120. Рабочая частота пьезокерамических излучателей, кГц; 22±1,65. Тип пьезокерамических излучателей; С фокусирующим отражателем, поверхность которого вынесена внутрь рабочей емкости. Расположение излучателей; 20 съемных блоков с встроенными ультразвуковыми излучателями. Блоки располагаются по четырем стенкам ванны. Способ крепления излучателя в блоке; Излучатель должен быть акустически развязан с блоком. Мощность одного излучателя, кВт; 0,1. Мощность установленных ТЭНов, кВт; 48. Мощность насоса, кВт, не более; 2,5. Общая потребляемая мощность установки, кВт, не более; 64. Грузоподъемность тары для очищаемых изделий, кг, не менее; 1000. |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2. | Режимы работы оборудования | Периодический, односменный, не более 12 часов в сутки Все элементы ванны должны сохранять прочность и выполнять свои функции в следующих условиях: - условия нормальной эксплуатации (НЭ); - нарушение условий нормальной эксплуатации (ННЭ) за исключением потери нормального электропитания |
| 4.2.3. | Требования к унификации и типизации продукции | Блоки ультразвуковые, входящие в комплект поставки, должны быть взаимозаменяемыми |
| 4.2.4. | Устанавливаемая периодичность и длительность технического обслуживания и ремонта | Плановый осмотр не реже 1 раза в месяц (мероприятия осмотра согласно руководству по эксплуатации) |
| 4.2.5. | Дополнительные требования к эксплутационным показателям | Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1. | Назначенный срок службы | - лет |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2. | Назначенный ресурс | 10 лет |
| 4.3.3. | Наработка на отказ |  |
| 4.3.4. | Среднее время восстановления | - не более 8 часов |
| 4.3.5. | Срок службы между ремонтами | - год |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1. | Степень защиты | Электрошкаф управления - IP 64 ГОСТ 14254-96 Ванна дезактивации - IP 54 ГОСТ 14254-96 |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2. | Конструкционные особенности | Уровень шума не более, 75 дБ Время готовности после включения, 1 сек. Длина электрокабеля от ванны до электрошкафа, не менее 15 м Толщина стенок ванны и блоков не менее 4 мм. |
| 4.4.3. | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Специального оборудования не требуется |
| 4.4.4. | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ПНР | Специального оборудования не требуется |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного технологического оборудования

| 4.5.1. | Материалы | Применяемые материалы должны быть коррозионностойкими и износостойкими по отношению к средам и внешним воздействующим факторам. Использование различных типов материалов в одном и том же изделии следует исключать или сводить к минимуму. |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2. | Комплектующие | Допускается применять стандартные и покупные изделия общепромышленного назначения. |
| 4.5.3. | Материалы, запасные части и инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации | Комплект поставки ЗИП должен содержать: - генератор ультразвуковой - 2 шт.; - комплект для ремонта генератора – 1 шт.; - блок ультразвуковой в сборе с соединительными проводами – 2 шт. |
| 4.5.4. | Прочие требования | Материалы, имеющие контакт с дезактивирующими растворами, должны иметь сертификаты, подтверждающие их состав |

Подраздел 4.6.  Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

| 4.6.1. | Категория сейсмостойкости | Специальные требования не установлены |
| --- | --- | --- |
| 4.6.2. | Предельные нагрузки и сочетания нагрузок | Специальные требования не установлены |
| 4.6.3. | Нагрузки на патрубки | Специальные требования не установлены |
| 4.6.4. | Требования по вибропрочности и вибростойкости | Специальные требования не установлены |
| 4.6.5. | Требования прочности | Специальные требования не установлены |
| 4.6.6. | Герметичность | Специальные требования не установлены |
| 4.6.7. | Устойчивость к моющим средствам | Специальные требования не установлены |

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1. | Группа электроснабжения, род тока | переменный |
| --- | --- | --- |
| 4.7.2. | Частота | 50±0,5 Гц |
| 4.7.3. | Напряжение | 380В±10% |
| 4.7.4. | Потребляемая мощность | Мощность излучателей – 12 кВт Нагревателей – 48 кВт Пиковая потребляемая – 64 кВт |

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

| 4.8.1 | Описание параметров контроля | Контроль процесса проводится путем опроса датчиков, регулирование - путем опроса датчиков и выдачи органами управления соответствующих команд исполнительным механизмам Контролируют следующие параметры: - термические; - гидродинамические и гидростатические; Регулируются в автоматическом режиме следующие параметры: - температура в ванне путем включения/отключения ТЭНов; - уровень раствора в ванне путем включения/отключения насоса и генераторов |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

| 4.9.1 | Требования к степени автоматизации | Оборудование должно обеспечивать: -механический (пневматически) подъем крышки; - нагрев и поддержание температуры раствора на заданном уровне, контроль уровней жидкости, блокировки работы излучателей и гидрооборудования, включение ультразвуковых излучателей на заданное время и последующее их отключение; - перемешивание раствора и обеспечение равномерного нагрева раствора по объему |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

| 4.10.1. | Требования к количеству и видам документов | -Общий вид ГОСТ -Паспорт -Руководство по эксплуатации -Схема электрическая принципиальная -Паспорта на входящие покупные комплектующие -Сертификат соответствия ГОСТ Р на предлагаемое оборудование (копия) -Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2011) применительно к деятельности по производству ультразвукового оборудования, в том числе при изготовлении оборудования для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (копия) -Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001-2004) применительно к деятельности по разработке технологий и производству оборудования на основе силового ультразвука (копия) -Лицензию ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (копия) -Лицензию Ростехнадзора на изготовление оборудования для содержащих ядерные материалы сооружений, комплексов, установок для производства, использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов; стационарных объектов и сооружений, не относящихся к ядерным установкам, радиационным источникам и предназначенных для хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов (копия) |
| --- | --- | --- |
| 4.10.2. | Требования к материалам, запасным частям, требуемым для монтажа, ПНР, на период гарантийного, срока эксплуатации, обслуживания и ремонта | Указанные материалы должны входить в комплект поставки |

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

| 4.11.1. | Маркировка оборудования | Маркировка должна наноситься непосредственно на ванну. Место нанесения маркировки на изделие устанавливают в рабочих чертежах на ванну. Содержание и способ маркировки ванны должны соответствовать требованиям НД, распространяющимся на конкретное изделие, и указываться в конструкторской документации на изделия. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее качество, нестираемость в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения. Маркировка должна отвечать следующим требованиям: быть четкой и разборчивой; маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы изделия в условиях и режимах, установленных в конструкторской документации на ванну |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2. | Маркировка упаковки | Транспортная маркировка должна содержать как манипуляционные знаки, так и основные, дополнительные и информационные надписи, маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 26828-86. Поставщиком должны быть установлены меры по идентификации и контролю ванны и ее составных частей (деталей, сборочных единиц и т.п.) |

Подраздел 4.12.  Требования к упаковке

|  | Требования к способу упаковки | Установка должна быть упакована в тару по категории КУ-1 ГОСТ 23170-78 |
| --- | --- | --- |
|  | Предельная масса (брутто, нетто) в упаковке | Уточняется при проектировании |
|  | Порядок упаковки и размещения сопроводительных документов | Комплектность упаковки подтверждается упаковочным листом, документы по пункту 4.10.1 передаются отдельным местом |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

|  | Порядок сдачи и приемки | Работа выполняется в один этап |
| --- | --- | --- |

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

|  | Требования к выбору вида транспорта | -Условия транспортирования в части механико-динамических нагрузок должны соответствовать категории Л по п. 2.4 ГОСТ 23170-78 -Размещение и закрепление оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать его устойчивое положение, исключая возможность смещения и ударов о стенки транспортных средств -Установка должна транспортироваться в закрытых средствах любого вида по условиям хранения для группы 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 при: - температуре окружающего воздуха – от минус 10 до плюс 50°С; - относительно влажности при плюс 35°С не более 98 % |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к поставке | Установка должна поставляется поагрегатно, в индивидуальных упаковках: - электрошкаф; -ванна дезактивации; -комплект ЗИП |
|  | Требования к строповке при транспортировке | Строповка установки согласно Приложению А |

- ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

| 7.1. | Место хранения | Установку до введения в эксплуатацию следует хранить на складе в упаковке предприятия-изготовителя по группе 1 (л) ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С и относительно влажности до 80 % при температуре 25°С |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Условия хранения | Условия хранения установки должны обеспечивать ее сохранность от механических повреждений |

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| 8.1. | Гарантийные сроки хранения | Гарантийный срок эксплуатации установки устанавливается 12 месяцев с момента приемки Заказчиком. |
| --- | --- | --- |
| 8.2. | Условия предоставления гарантий Изготовителем | Изготовитель гарантирует устойчивую работу установки при соблюдении потребителем требований хранения, монтажа, наладки и эксплуатации |

- ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

  - Специальные требования не установлены

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

  - Специальные требования не установлены

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Специальные требования не установлены

- ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

|  | Требования безопасности к общепромышленному оборудованию. Ссылки на нормы, правила стандарты | - Техническое обслуживание проводится для поддержания установки в постоянной готовности к работе с обеспечением требуемых параметров и технических характеристик. - Объем, сроки и содержание работ по плановому техническому обслуживанию и ремонту должны соответствовать требованиям, изложенным в «Единой системе планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования». - Не реже одного раза в месяц необходимо проверять надежность крепления всех узлов. - Периодическое техническое обслуживание включает в себя мероприятия ежедневного технического обслуживания, а также проверку состояния электрооборудования. - Устранение неисправностей должно производиться специально обученным персоналом или предприятием-изготовителем. - Техническое обслуживание электрической части оборудования на время гарантийного обслуживания выполняется предприятием-изготовителем оборудования. По истечении гарантийного периода покупателю предоставляется подробная информация по обслуживанию и устранению неисправностей. - Меры безопасности. - Контроль за условиями труда в процессе работы осуществлять в соответствии с требованиями СП1.1.1058-01. - Общие меры безопасности осуществлять согласно ГОСТ 12.1.001-89. - Требования безопасности при работе с ультразвуком соблюдать согласно ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.051. - Замену любого элемента оборудования производить только после отключения установки от сети. - К работе по обслуживанию установки допускаются лица не моложе 18 лет, ознакомленные с данным руководством по эксплуатации, усвоившие основные приемы работы при эксплуатации установки и прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности. - При обслуживании установки необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». - При использовании установки необходимо руководствоваться санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.0.555 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» в части ограничения работ на ультразвуковом оборудовании для беременных женщин. - При работе ультразвукового оборудования нежелателен непосредственный контакт рук рабочих с жидкостью. При необходимости соприкосновения рук с обрабатываемыми деталями и озвучиваемой жидкостью необходимо использовать перчатки (резиновые с хлопчатобумажной прокладкой) или две пары перчаток (внутренние хлопчатобумажные, наружные резиновые). Во время работы не допускается смачивание хлопчатобумажных перчаток. |
| --- | --- | --- |
|  | Требования по обеспечению безопасности при монтаже/подготовке к эксплуатации/техническом обслуживании и ремонте | Соблюдать требования инструкций по охране труда и пожарной безопасности, установленные на предприятии |

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

| 13.1 | Перечень документов по качеству, которым должно соответствовать оборудование | - Поставщик должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2011) применительно к деятельности по производству ультразвукового оборудования, в том числе при изготовлении оборудования для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов - Поставщик должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001-2004) применительно к деятельности по разработке технологий и производству оборудования на основе силового ультразвука - Поставщик должен иметь сертификат соответствия ГОСТ Р на предлагаемое оборудование. - Поставщик должен иметь лицензию ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - Поставщик должен иметь лицензию Ростехнадзора на изготовление оборудования для содержащих ядерные материалы сооружений, комплексов, установок для производства, использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов; стационарных объектов и сооружений, не относящихся к ядерным установкам, радиационным источникам и предназначенных для хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов |
| --- | --- | --- |

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не установлены

- ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

|  | Единица измерения | Штуки |
| --- | --- | --- |
|  | Количество | Ванна дезактивации – 1 шт.; Электрошкаф управления – 1 шт.; Корзина для дезактивации – 1 шт.; Комплект ЗИП – 1 шт. |
|  | Срок поставки | Не позднее 30 декабря 2013 года |

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-  Специальные требования не установлены

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 17.1. | Требования к персоналу | Поставщик должен иметь в кадровом составе не менее трех специалистов, аттестованных на знание требований безопасности для объектов использования атомной энергии. Поставщик должен иметь в кадровом составе не менее двух специалистов сварочного производства I уровня, аттестованных в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок». |
| --- | --- | --- |

- ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| 18.1. | Требования к языку предоставляемой информации | Документация предоставляется на русском языке |
| --- | --- | --- |
| 18.2. | Носитель | Документация предоставляется на в электронном (формат *.pdf) и бумажном виде |

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

| 19.1. | Место проведения обучения работе на установке | Обучение работе на оборудовании ответственного представителя Заказчика (электрик не ниже 3 разряда) происходит на территории Поставщика |
| --- | --- | --- |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 20.1. | Приложение А «Установка дезактивации». Чертеж общего вида |  |