| Приложение №4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические требования |  |  |  |  |
| № | Тип, марка, обозначение | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | GeViStation-W7/R+ | Управляющее вычислительное устройство для системы видеоменеджмента GeViSoft со встроенным резервным блоком питания (2 x 300 Вт), твердотельным диском (SSD) для операционной системы и дополнительной встроенной 4-секционной платой последовательного интерфейса. В комплекте с программным обеспечением для менеджмента GeViSoft в сочетании с гибким кабелем GeViDongle/Flex и License GeVi/SysIntMSC+GSC – 1 шт. -лицензией на подключение систем на базе ЦВР MultiScope II/III, GeViScope или re_porter к программной системе видеоменеджмента GeViSoft. | к-т | 1 |
| 2 | GSCSpeedView-HP+ | # Станция просмотра изображений. Высокопроизводительный компьютер для анализа и воспроизведения для систем GeViScope, re_porter, MultiScope III и MultiScope II, а также установочный компьютер для систем GeViScope и re_porter в сети с предварительно установленным- программным обеспечением GSCView. Специально предназначен для воспроизведения и декомпрессии многих видеопотоков камеры в формате Н.264. | шт. | 1 |
| 3 | GSCSpeedView/19'' | Комплект для монтажа в 19" стойку | шт. | 1 |
| 4 | GeViScope-HS/HR+ | Цифровой регистратор. Гибридный сервер серии GeViScope с резервными блоками питания (2 x 300 Вт), с встроенной RAID-системой, подключенной по интерфейсу S-ATA, предназначен для цифровой регистрации и передачи аудио/видео данных максимум до 16 медийных каналов, использует методы компрессии данных по нескольким стандартам и современные алгоритмы анализа изображений, выполняет также функции сетевого матричного видеокоммутатора на основе протокола TCP/IP и сетевого интерфейса Ethernet 1 Гбит/с, встроенного на материнской плате. В комплекте с Ethernet/1Gbps/SERV/2x/PCI-E – 1 шт. - Сетевой адаптер Ethernet на шину PCI для подключения к дополнительной ЛВС с сетевым интерфейсом 10/100/1000BASE-T цифровой системы видеоменеджмента; License/GSC/1TB- 14шт.,- лицензия на расширение базы данных; Licence/GSC/IP-Cam – 15 шт.- Лицензия для ЦВР GeViScope /re_porter на использование функций записи видеоданных с одной IP-камеры на один ЦВР GeViScope или re_porter. | к-т | 1 |
| 5 | MSC3-GSC/19 | Монтажный набор для установки устройства MultiScope III или GeViScope в монтажный шкаф 19 | шт. | 1 |
| 6 | GeViRAID316-ISCSI | Внешний массив - накопитель видеобазы. Система iSCSI-to-S-ATA/SAS-RAID, стойка 19" 1 юнит Базисный прибор с жесткими дисками. Количество жестких дисков макс. 16 S-ATA II. Поддерживаются все стандартные уровни RAID. 2-секционный интерфейс 1 Гбит/с типа 1000Base-TX iSCSI. Резервный сетевой блок питания (2 x 500 Вт). | шт. | 1 |